ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул. Красной № 34 в г. Новокубанске.

Целью выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул. Красной № 34 в г. Новокубанске является освоение субсидий местным бюджетом из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 октября 2011 года №1240), восстановление первоначальных характеристик работы крыши, направленных на защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий, а так же обеспечение оптимальных условий присутствия людей внутри дома, уменьшение расходов на отопление.

1.Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ.

Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяются настоящим техническим заданием (пункт 3 «Требования к техническим характеристикам работ») и локальной сметой (приложением №  ).

2.Требования к безопасности работ.

При проведении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по ул. Красной № 34 в г. Новокубанске необходимо осуществить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда в соответствии со СНиП 12-3-2001 глава 6 п.6.1, п.6.2, 6.3, 6.5, 6.6, глава 7 п.7.1, п.7.2, глава 8 п.8.1, п.8,2.

3.Требования к техническим характеристикам работ.

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы российского и при необходимости импортного производства

Выполняемые работы должны удовлетворять требованиям действующим строительным нормам и правилам СНиП II-26-76 , а так же ТСН КР-97 МО (ТСН 31-308-97).

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты, удостоверяющие их качество и соответствовать ГОСТ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

При производстве работ необходимо полностью заменить старое кровельное покрытие на новое.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту крыши:

- разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов –1742,7 м2;

- разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами – 1720 м2;

- разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке – 1621м2;

- разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных – 6шт;

- разборка покрытий кровель из листовой стали – 250м2;

- разборка мелких покрытий и обделок – 535,8м;

- разборка перекрытия от мусора – 98,3т;

- разборка: кирпичных стен вентшахт – 2,7м3;

- разборка: кирпичных стен карнизов – 0,88м3;

- кладка вентканалов кирпичных наружных: простых – 4,7м3;

- установка стропил с изготовлением элементов стропил из досок и брусьев, контрольная сборка стропил на бойке, укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем, установка стропил с креплением – 44м3;

- устройство обрешетки с прозорами из доски путем раскроя брусков и досок, креплением элементов обрешетки гвоздями – 1664,55 м2;

- устройство слухового окна с устройством каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками – 5 слуховых окно;

- устройство желобов: настенных, устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с покрытием полиэстер толщиной 0,7мм с заготовкой картин – 299м;

- устройство покрытия из пленки подкровельной: насухо без промазки кромок – 1834м2;

- устройство кровли из стальных профилированных с покрытием полиэстер толщиной 0,7мм с укладкой листов по готовым прогонам, постановкой креплений, обделкой коньков, труб, шахт и примыканий к стенам – 1768,9 м2;

- облицовка шахт стальным профилированным листом с покрытием полиэстер – 385,6 м2;

- утепление покрытий: плиты теплоизрляционные из минеральной ваты толщ. 10см N35 – 48,45м3;

- ограждение кровель перилами из круга диаметром 12мм и трубы профильной 40*25*1,5мм – 297м;

- огрунтовка металлических поверхностей ограждения кровель за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 53м2;

- навеска водосточных труб со сборкой и креплением их к стенам –     5478 м2 фасада;

- огнезащитное покрытие деревянных конструкций элементов кровли составом "Вупротек-3" или эквивалент – 2761м2;

- погрузить и вывести строительный мусор на расстояние до 10км – 168,565т.

Устройство крыш над входами в подвал:

- установка стропил – 0,17м3;

- устройство обрешетки с прозорами – 20м2;

- устройство покрытия из пленки подкровельной: насухо без промазки кромок – 0,2м2;

- устройство кровли из стальных профилированных с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 – 20м2;

4. Требования к результатам работ (приемка работ).

- При завершении работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы, предоставив для подписания, оформленные в соответствии с действующим законодательством  актом формы КС 2 и КС 3.

- Заказчик в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке выполненных работ.

- Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом формы КС 2 и КС 3, подписанными сторонами.

- При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, удовлетворяющих их качество.

- При обнаружении в ходе приемки выполненных работ  недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков.

- Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

- Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

5. Требования предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок составляет 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки объекта после выполнения работ.

Инженер Новокубанского городского поселения                          Н. П. Кучеренко