КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

КУГОФОРЕНКО
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

23-10-97

Почтовый адрес: 352240 Россия, Краснодарский край,

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12 Телефон 8(918)4571320 e-mail: kadastringener@rambler.ru

№ 5 от 05.02.2020 г.

Заключение о неблагоприятной для строительства конфигурации земельного участка, расположено по адресу: г. Новокубанск, ул.

Пролетарская, 65 с КН 23:21:0401008:1023

На земельном участке с кадастровым номером 23:21:0401008:1023, расположенном по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, г. Новокубанск, ул. Пролетарская, 65, планируется возведение объекта индивидуального жилищного строительства.

В связи с необходимостью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием путем строительства на его территории жилого дома с учетом нормируемых условий для проживания и микроклимата жилых помещений, запланировано отклонение от предельных параметров, установленных градостроительным регламентом.

Расчетные технико-экономические показатели планируемого индивидуального жилого дома с планируемым отклонением составят:

- площадь застройки - 110 кв.м.;

- максимальная высота - 6,5 м.;

- количество этажей -1, в том числе подземных - 0;

- этажность -1;

- функциональное назначение - индивидуальный жилой дом.

Существующий земельный участок имеет конфигурацию и иные

характеристики неблагоприятные для застройки, а именно: по фасаду участок имеет ширину 13,57 м., по задней меже и по середине участка в районе выступа имеет ширину 12,0 метров, что накладывает на его использование в части строительства дополнительные ограничения, так при размещении планируемого объекта ИЖС в соответствии с градостроительными отступами от межевой границы с соседними земельными участками (3,0 м.) по ул. Пролетарская, 63 и Пролетаркая, 67 его размещение на земельном участке не представляется возможным, так как потенциальная ширина объекта недвижимости уменьшается до 6,0 м., а уменьшение габаритов планируемого объекта ИЖС до 6,0x11,0 м вместо предусмотренных 10,0x11,0 м, не позволит владельцу будущего жилого дома полноценно его эксплуатировать в комфортных и нормальных условиях, с

удовлетворением жилых, хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических потребностей в соответствии с требованиями СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», с учетом нормируемых условий для проживания и микроклимата жилых помещений.

В связи с вышеизложенным с учетом неблагоприятной для застройки конфигурации участка, существует необходимость уменьшения отступов от боковых границ участка до 1,0 метра, так как они не параллельны друг другу, а ширина участка по всей длине идет на уменьшение до 12 метров.

С учетом необходимо сократить отступ от межи с соседними земельными участками до 1 метра, противопожарные разрывы от соседних жилых зданий не нарушаются.

Согласно п.7.9 СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов. Подъезд пожарных автомобилей к планируемому к строительству объекту ИЖС предусмотрен с ул. Пролетарская.

В соответствии с графическим приложением к настоящему заключению (Схематическое изображение планируемого к строительству объекта капитального строительства на земельном участке), планируемое расположение объекта ИЖС позволяет обеспечить объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01

Приложение:

Схематическое изображение планируемого к строительству объекта капитального строительства на земельном участке на 1-м листе.

Кадастровый инжен

05.02.2020 г. Кугофоренко Е.Н.

фамилия, инициалы