Союз "Саллорегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" (СРО-П-156-060720Ю)

ARCHITECT! OR

ООО «АРХИТЕКТОР 23»

ИНН/КПП 2372033867 / 237201001 3 тел/факс: +7 (918) 452-49-35 Q e-mail: arhitektor23@inbox.ru

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве здания магазина на

земельном участке по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Дзержинского, 6а, КН:23:21:0605002:1761

3038-06-25-0

Союз "Саморегулируемая	f.	ООО «АРХИТЕКТОР 23»

организация "Краснодарские	v	инн/кпп 2372033867 /237201001

проектировщики"	2тел/факс: +7(918)452-49-35

(СРО-П-156-06072010)	АШтст @ e-mail: arhitektor23@inbox.ru

П-156-002372033867-0617 Регистрационный номер от 28.06.2024 г. Заказчик: гр. Теванян Р.Ж.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве здания магазина на

земельном участке по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Дзержинского, 6а, КН:23:21:0605002:1761

3038-06-25-0

Дирек

В.С.Федораев

^-^О.П.Кедя

О.Е.Поляков

ООО «Архитектор 23»

Член СРО Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" СРО-П-156-06072010

Местонахождение: 352240, Новокубанский район, г. Новокубанск,

ул. Лермонтова, 63, помещение 11

Электронная почта: arhitektor23@inbox.ru

от 05.06.2025 г. № 3038.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве здания магазина на

земельном участке по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Дзержинского, 6а, КН:23:21:0605002:1761

Пояснительная записка

Земельный участок площадью 593 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0605002:1761, расположен по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Дзержинского, 6а, принадлежит на праве собственности гр. Теванян Роману Жориковичу, о чем сделана запись в Едином государственном реестре. На данном земельном участке имеется объект незавершенного строительства (КН:23:21:0401008:4582 с степенью готовности 10% - возведён железобетонный фундамент и кирпичный цоколь). При этом, планируется возведение нового фундамента и строительство единого объекта недвижимости

|  |  |  |  |  |  | 3038-06-25-0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Коп. | Лист | № док. | Подп. | Да. а |  |  |  |  |
| Разработал |  | Поляков |  |  | ТШ |  | Стадия | Лист | Лисюв |
|  |  |  |  |  |  |  | п | 1 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Общая пояснительная записка |  |  |  |
| гип |  | Кедя |  |  |  |  | ООО «Архитектор 23» |  |  |
| H. контр |  | Кедя | Ч |  | ms |  |  |  |  |

J

J

о

о

J

J

J

J

I

о

5:

so

a:

as

2

5

сз

as

•o

s:

на данных фундаментах. Объект планируется использовать как здание магазина.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Новокубанского городского поселения (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.04.2021 г. № 236 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» (с изменениями от 29.07.2022г. № 397, от 10.11.2023 г. № 542, от 22.12.23 г. № 560, от 18.06.24 г. №617 от 23.08.2024 г. № 632), рассматриваемый участок расположен в жилой зоне (Ж), которая выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Согласно ПЗЗ, раздел 3, ст. 41 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», данный земельный участок относится к градостроительной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, которая выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Рассматриваемый земельный участок имеет два вида разрешенного использования: с кодом вида-4.4 «Магазины» и 3.3 «Бытовое обслуживание», для них установлены следующие предельные (минимальные и (или)

|  |  |  |  |  |  |  | 3038-06-25-0 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| Изм. | Коп. | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  | 1 |

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства, согласно таблицы 1:

Таблица 1.

| Максимальная площадь земельных участков (для кода 3.3) | 50000 кв.м |
| --- | --- |
| Максимальная площадь земельных участков (для кода 4.4) | 8500 кв.м |
| Минимальная площадь земельных участков (для кода 3.3) | 200 кв.м |
| Минимальная площадь земельных участков (для кода 4.4) | 100*/300 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (для кода 3.3) | 12м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (для кода 4.4) | 6*/12 м |
| * за исключением вновь образуемых незастроенных земельных участков |  |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, от красной линии улиц (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1,0 м) в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории | 5,0 м |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1,0 м); при блокировке - 0,0 м | 3,0 м |
| Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красных линий проездов | 3,0 м |
| Максимальное количество надземных этажей зданий (включая мансардный этаж) | 3 этажа |
| Максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего этажа (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) | 20 м |
| Максимальный процент застройки (для кода 3.3) | 65% |
| Максимальный процент застройки (для кода 4.4) | 70% |
| Минимальный процент озеленения | 10% |

| №м. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3038-06-25-0

Лист

J

J

J

J

J

J

J

Расчетные технико-экономические показатели проектируемого объекта после завершения строительства с планируемыми отклонениями составят:

- площадь застройки - 117,0 кв.м;

- общая площадь - 95,7* кв.м;

- процент застройки - 19,7 %;

- торговая площадь - 60,0* кв.м;

- площадь здания (площадь, определенная в соответствии с приказом Росреестра от 23.10.2020 г. № П/0393) — 100,3* кв.м;

- строительный объем - 760,5 куб.м;

- максимальная высота - 6,5 м;

- количество этажей - 1, в том числе подземных - 0;

- этажность - 1;

- функциональное назначение - магазин, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка - «Магазины» (код 4.4) - «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.».

*технико-экономические показатели здания будут уточняться при проектировании в пределах, не влияющих на количество парковочных мест.

Планировочная организация земельного участка выполнена в отведенных границах земельного участка и предусматривает строительство здания магазина с ориентировочной площадью застройки 117,0 кв.м, (общая площадь помещений 95.7 кв.м.).

Доступ к зданию осуществляется с ул. Дзержинского.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Новокубанска минимальный отступ от красной линии улиц соответствует 5,0 м, а от смежных земельных участков не менее 3,0 м. Правилами допускается в условиях

|  |  |  |  |  |  | 3038-06-25-0 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <2Г |  |  |  |
| Ипм. | Коп. | Лист | №док | Подл. | Дата |  | 4 |

сложившейся застройки, устанавливать минимальные отступы с учетом сложившейся линии застройки.

J

J

J

В предлагаемом варианте схемы ПЗУ показано, что планируемый объект капитального строительства (здание магазина) предусматривается с размещением на отведенном земельном участке с отклонением от предельных параметров, утвержденных градостроительным регламентом, а именно на расстоянии 1,35 - 1,45 м от границы с смежным земельным участком по ул. Светлая, 28 (по нормам от границ с смежными земельными участками 3,0 м), остальные отступы соблюдаются согласно градостроительных регламентов.

Планируется завершение строительства с последующим вводом в эксплуатацию объекта недвижимости с размерами 11,70x10,00 м, где 9,00x10,00

2

3

-о

м - существующий фундамент, а 2,70x10,00 м - новый (проектируемый) фундамент.

Сравнение показателей застройки объекта и предельно-разрешенных параметров строительства (для кода - 4.4), согласно таблице 2:

Таблица 2.

| Наименование предельно- разрешенного параметра | Показатели регламентов согласно пзз | Показатели застройки объекта | Вывод о соответствии или несоответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная площадь земельного участка | 8500 кв.м. | 593 кв.м | Соответствует |
| Минимальная площадь земельного участка | 100 кв.м. | 593 кв.м | Соответствует |
| Процент застройки | 70% | 19,7% | Соответствует |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, от красной линии улиц | 5,0 м | 5,25 -5,35 м | Соответствует |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного | 3,0 м | 3,85 - 4,20 м 19,1 м | Соответствует Соответствует |

■о

is

*3

о

|  |  |  |  | <# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №дик | Подп. | Да1а |

3038-06-25-0

Лист

J

J

J

J

J

| использования от смежных земельных участков |  | 1,35- 1,45 м | Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество надземных этажей зданий | 3 эт. | 1 эт. | Соответствует |
| Максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего этажа | 20 м | 6,5 м | Соответствует |

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 40 часть 1) Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Обоснование

Идентификация здания согласно со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и

3

сооружений»:

- назначение - здание магазина;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность - не принадлежит;

g

сз

"О

2S

43

О

Г2

со

§

|  |  |  |  |  | _— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ичм. | Кол | Лист | №док | Подп. | Дата |

3038-06-25-0

Лист

- возможность опасных природных процессов и явлений, а также технологических воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция (переустройство) и эксплуатация здания или сооружения - расчетная сейсмичность площадки - 7 баллов, Зона затопления, при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности;

- принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей - с постоянным пребыванием людей (в течении и более 2-х часов);

- уровень ответственности - нормальный.

На земельном участке по адресу: Краснодарский край, г.

Новокубанск, ул. Дзержинского, 6а, расположен объект незавершенного строительства с степенью готовности 10% (возведен железобетонный фундамент с кирпичным цоколем) и зарегистрирован в ЕГРН как собственность с государственной регистрацией права 23:21:0401008:4582- 23/254/2022-5.

Перенос существующего фундамента и цоколя будет составлять несоизмеримый ущерб при дальнейшей эксплуатации (т.к. конструкция фундамента выполнена из монолитного железобетона и имеет прочную связь с землей). Неоднородность грунтов при демонтаже старого фундамента может привести к неравномерным осадкам и деформациям конструкции. Это может вызвать трещины в стенах и фундаменте, нарушение гидроизоляции, перекос перекрытий при строительстве здания.

| Изм. | Коп. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таким образом полный или частичный демонтаж фундамента повлечет за собой вышеперечисленные дефекты и повреждения возводимых конструкций при эксплуатации объекта.

Согласно ст. 36 п. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство или реконструкция объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, осуществляется только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства.

Ввиду невозможности сохранения целостности объекта незавершенного строительства при соблюдении предельных параметров разрешенного строительства, приведение в соответствие с градостроительным регламентом в части минимального отступа зданий от границ смежных участков невыполнимо. Завершение строительства будет производиться путем уменьшения несоответствий градостроительному регламенту, с сохранением существующего фундамента (с размерами 9,00x10,00 м) и строительства нового фундамента (с размерами 2,70x10,00 м). Возведение нового фундамента необходимо для полного удовлетворения объемно-планировочных решений для здания данной категории. Таким образом удастся возвести: 1) торговое помещение, 2) помещение для приемки и хранения товаров, 3) подсобное помещение, 4) административно-бытовые помещения (для персонала), 5) техническое помещение (теплогенераторная). Планируемая общая площадь-95,7 кв.м.

Расчет обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей производится, согласно данных градостроительного плана земельного участка РФ-23-4-21-1-04-2025-0008-0. Согласно таблицы 11, из расчёта 1 парковочное место на 40 кв.м общей площади магазина (с широким ассортиментом товаров),

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

проектируемая площадь равна 95,7 кв.м., т.е. 95,7 кв.м / 40 = 2,39 машиноместа. Таким образом получаем 3 парковочных места, одно из которых для МГН.

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию (схема планировочной организации земельного участка), расположение планируемого здания магазина с максимальной высотой в 6,5 м, позволяет обеспечить объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», без снижения солнцеосвещенности существующих зданий.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для планируемого здания на рассматриваемом земельном участке, не предусматриваются, так как объект будет иметь торговое назначение, что не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектируемый объект после строительства будет соответствовать основным требованиям СП 4.13130.2013, с обеспечением противопожарных разрывов и ограничением распространения пожара, с предусмотренной степенью огнестойкости и конструктивной пожарной опасности. Расстояние от проектируемого строения до соседних зданий, расположенных на смежных участках, выдержаны с учетом п. 4.5 СП 4.13130.2013. Подъезд пожарных автомобилей к объекту капитального строительства предусмотрен с ул. Дзержинского, данный объект не ограничивает доступ пожарных автомобилей к существующим объектам капитального строительства на соседних участках.

| Итм. | Коп. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

выводы

На земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Дзержинского, 6а, возможно возвести планируемое здание магазина. Проанализировав градостроительную ситуацию в части отклонений от предельно-допустимых параметров застройки установлено, что при данных показателях планируемый к размещению объект капитального строительства не окажет негативного влияния на окружающую среду, не нарушает требований технического регламента о требованиях пожарной безопасности, планируемый объект не ухудшит противопожарные характеристики соседних земельных участков, а также объектов капитального строительства. Права граждан, а также права других субъектов, граничащих с рассматриваемым участком и планируемым объектом капитального строительства, не будут нарушены.

В связи с тем, что на земельном участке расположен объект незавершенного строительства с степенью готовности 10% (возведен железобетонный фундамент с кирпичным цоколем) и зарегистрирован в ЕГРН как собственность с государственной регистрацией права 23:21:0401008:4582-23/254/2022-5, его перенос существующего фундамента и цоколя будет составлять несоизмеримый ущерб при дальнейшей эксплуатации (т.к. конструкция фундамента выполнена из монолитного железобетона и имеет прочную связь с землей). Неоднородность грунтов при демонтаже фундамента приведет к неравномерным осадкам и деформациям конструкции, что может вызвать трещины в стенах и фундаменте, нарушение гидроизоляции, перекос перекрытий при строительстве здания.

С учетом соблюдения градостроительных, противопожарных, санитарно-гигиенических и иных нормативных требований. Действующих

| №м. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

законодательных и нормативно-методических актов, возможно согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:

1) сокращение минимального отступа от межевой границы земельного участка с смежным земельным участком по ул. Светлая, 28, на расстоянии 1,35 — 1,45 м.

Необходимое отклонение от предельных параметров при строительстве планируемого здания магазина должно осуществляться при согласии всех заинтересованных лиц, через проведение процедуры публичных слушаний в органах местного самоуправления.

Приложения:

- Выписка СРО ООО «Архитектор 23».

- Топографическая съемка земельного участка.

- Схема планировочной организации земельного участка на топографической съемке М1:500.

|  |  |  |  |  | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Him. | Кол | Лист | №док | Подп. | Дата |

щНОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2372033867-20250625-0838	25.06.2025

(регистрационный номер выписки)	(пдта формирования вытяни)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку
проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор 23"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1242300032303

(основной государственный регистрационный номер)

| — | 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика |  | 2372033867 |  |
| — | 1.2 | Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество итдантулпького прэдири№*м51еля) |  | Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор 23м |  |
|  | 1.3 | Сокращенное наименование юридического лица |  | ООО "Архитектор 23" |  |
| — | 1.4 | Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивндуапьнаго предпринимателя) |  | 352240, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, д. 63, помещение 11 |  |
| - | 1.5 | Является членом саморегулируемой организации |  | Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" (СР0-П-156-06072010) |  |
| — | 1.6 | Регистрационный номер члена саморегулируемой организации |  | П-156-002372033867-0617 |  |
|  | 1.7 | Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации |  | 28.06.2024 |  |
| - | 1.8 | Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения |  |  |  |
|  | 2, | Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации: |  |  |  |
|  | 2.1 в отношении объектов капитального |  | 2.2 в отношении особо опасных, технически |  | 2.3 в отношении объектов использования |
|  | строительства (кроме особо опасных, |  | сложных и уникальных объектов |  | атомной энергии |
|  | технически сложных и уникальных объектов, |  | капитального строительства (кроме объектов |  | (дата а^пкноеения/'измеяй4(я права) |
| - | объектов использования атомной энергии) |  | использования атомной энергии) |  |  |
|  | (дога вмнинновешИвмакзиия пр-ла) |  | (дата ЕюлнинноеенияЛаменвния про*, а) |  |  |
|  | Да, 28.06.2024 |  | Нет |  | Нет |

демонтаж септика

=487010.41 =2304550.96/

>?час.тск.по- „ ул/Д^ерчг4- и-дг5

Х=48700?.

Y=23045‘i 6.62

проект септик

согласовать через

Участок по ул. Рабочая ,15

согласовать

Y=23G4561.53

Схема планировочной организации земельного /<

145

Х=487031.83 о. Y=2304577.58\

ч л-?~

\'~Ш5

Х=486997.18

Участок по

процедуру публичных слушаний ул-Светлая -28

- Все размеры даны 3 метрах

- Кадастровый номер земельного участка 23:21:0605002:1761

- Площадь земельного участка 593,0 кВ.м

- Площадь застройки земельного участка 117,0 кВ.м

- Процент застройки земельного участка 19,7%

Услобные обозначения:

стко

е	- люк канализации

е	- люк бодопровода

- в 	 бодопробод

- к	канализация

Г

о

- газопробод

- деребо

- опора ЛЗП

- слаботочные сети

- лэп

- граница земельного участка

- проектируемое здание магазина

- асфальтное покрытие (проект.)

- бетонная отмостка (проект.)

- озеленение (проект.)

- асфальтное покрытие (сущестбующий)

Экспликация по генплану

| Поз. | Наимено&ание |
| --- | --- |
| 1 | проектируемое здание магазина |
| 2 | паркобочное место для МГН |
| 3 | абтомобильная паркобка |
| 4 | площадка для контеанероб ТБО |

|  |  |  |  |  |  | 3038-06-25- ПЗУ. ГЧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес Краснодарский край, Нобокубанский район, г Нобокубанск, у л. Дзержинского, 6 а, Ш 25:21:0605002:1761 Заказчик гр. Тебанян Роман Жорикобич |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол уч. | Лист | If док | Подл. | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Пслякоб |  |  | 005 | Графическое описание обоснобания для разрешения на отклонением от предельных параметроб | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Сеема планиробочной организации земельного участка ИГ. 500 | ООО "Архитектор 23" |  |  |
| Н. контр |  | Кедя |  |  | Ы>25 |  |  |  |  |
| ПАП |  | IKan a |  |  | Ж, 25 |  |  |  |  |