Приложение к решению Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района

от  «   » ___________ года  №  ____

Введение

Генеральный план муниципального образования Новокубанское городское поселение Новокубанского района Краснодарского края разработан по заказу администрации Новокубанского  городского поселения. Он выполнен  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными и правовыми актами.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня, определяющим основные направления развития городского поселения на ближайшие 20 лет (2030 год), I очередь строительства – 10 лет (2020 год) и долгосрочную перспективу – 35 лет (2045 год).

Предложения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов территориального, инфраструктурного, социально-экономического развития городского поселения в целом.

Генеральный план устанавливает правовой режим использования функциональных зон и земельных участков, определяет инвестиционно привлекательные территории с целью привлечения инвестиционных потоков в экономику муниципального образования.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем городского поселения в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития городского поселения, прослежены демографические процессы увеличения численности населения.

Разработанный генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края  учитывает требования действующего законодательства и новых экономических условий, и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие городского поселения на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Генеральный план подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьями  24 и 25 Градостроительного кодекса РФ.

Генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно должны осуществляться последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

-   разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

-  разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

-  подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству, разработанным генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- границы населенных пунктов;

- границы функциональных зон территории Новокубанского городского поселения с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктуры;

- границы земель различной категории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, Градостроительного кодекса Краснодарского края и детализи-рованы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией Новокубанского городского поселения и согласованным департаментом по архитектуре и градо-строительству Краснодарского края.

В состав материалов генерального плана Новокубанского городского поселения входят:

Том 1. Генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края, в составе которого разработаны положения о территориальном планировании, включающие в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения (том 1.1).

В состав утверждаемой части входят также соответствующие графические материалы (том 1.2).

В целях утверждения генерального плана подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проекта:

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана Новокубанского городского поселения, в состав которых входит:

- описание обоснований генерального плана (том 2.1);

- схемы по обоснованию генерального плана (том 2.2).

При разработке генерального плана произведён анализ и учтены основные положения ранее выполненной градостроительной документации:

- схемы территориального развития населенных пунктов Новокубанского района с учетом реализации программ индивидуального жилищного строи-тельства и земельной реформы, разработанной ВТК комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в 1993 году;

- схемы пораженности территории Новокубанского района экзогенными геологическими процессами, составленной ГУП КК «Кубаньгеология» в 1993 г.;

- схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК», при участии института «Гипрогор» в 2007 году;

- генерального плана Новокубанского городского поселения применительно к территории населенного пункта Новокубанского городского поселения Краснодарского края, разработанного ОАО «ИТРКК» в 2007 году;

- схемы территориального планирования муниципального образования Новокубанский  район Краснодарского края, разработанной ОАО «ИТРКК» в 2009 году; и др.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов генеральных планов должна осуществляться на основании положений  о  территориальном  планировании,  содержащихся  в  схемах  территориального  планирования  Российской Федерации,  субъектов  Российской  Федерации, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Основные положения «Схемы территориального планирования Краснодарского  края»,  касающиеся  развития  данного  региона,  учтены  в  разработанном  генеральном плане.

Генеральным планом Новокубанского городского поселения определены:

- основные принципы развития территории муниципального образования Новокубанское  городское  поселение  во  взаимной  увязке  решений  по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями: Верхнекубанским,  Ковалевским,  Прочноокопским  сельскими  поселениями,  городом  Армавиром;

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Графические материалы разработаны на электронно-цифровой карте М 1:10000.

Проектирование осуществлялось в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края – приложение к постановлению ЗС Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом № 492 от 13.11.2010 г.;

- Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 20.05.2011 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- противопожарных и других норм проектирования;

- Федеральных законов и Законов Краснодарского края.

В разработке генплана принимали участие:

- администрация  Новокубанского  района  и  Новокубанского  городского  поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Новокубанского района;

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий

Положение

о территориальном планировании

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Цели территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- углублением специализации (профиля) экономики регионов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других      ресурсов.

Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением

уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей урбанизированных районов.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новокубанского городского поселения являются:

  - обеспечение средствами территориального планирования целостности планировочного образования;

  - выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию социально-экономического и рекреационного потенциала территории с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктур;

  - определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования организации территорий, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными привлечь инвестиции для своего развития.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

  - интенсификации сельского хозяйства и промышленного производства, в частности, развития пищевой и перерабатывающей промышленности, развития производства строительных материалов и строительной отрасли в целом;

  - обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - устойчивого развития территории за счет рационального природо-пользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

  - организации зоны планируемого освоения лесов, в границах которой предусматриваются строительство и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности;

соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры,

  - функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

  - рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

– объектов электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-снабжения, канализации в границах рассматриваемой территории;

– автомобильных дорог общего пользования, мостов, путепроводов и иных транспортных и инженерных сооружений;

– иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

1.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры территории Новокубанского городского поселения, создающей предпосылки для его гармоничного и устойчивого развития.

- Определения системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов.

- Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На генеральном плане отображены существующая и планируемая границы Новокубанского городского поселения; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального и муниципального значения.

Генеральный план содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории, совершенствованию планировочной структуры, а также включает в себя вопросы:

-  функционального зонирования территории;

-  совершенствования системы расселения;

-  культурно-бытового обслуживания;

- размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

- мероприятий по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

- мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Задачи пространственного развития:

- дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различных категорий;

- закрепление и развитие планировочного каркаса территории;

- создание правовой основы земельных отношений и застройки территории населенного пункта, разработка и мониторинг градостроительной документации;

- создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

- развитие структуры обслуживания жителей городского поселения и сопряженного населения, повышение уровня жизни;

- развитие инженерного обеспечения территории;

- развитие транспортной инфраструктуры, направленное на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

- определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

Задачи по развитию и размещению объектов

капитального строительства:

- приоритетное развитие основных отраслей экономики городского поселения;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности территории;

- на средне- и долгосрочную перспективы - разработка и осуществление системы мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

- модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий;

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить ряд радикальных мероприятий, в числе которых выделяются следующие:

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- реконструкция, техническое и технологическое обновление действующих предприятий, создание и оптимизация новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, транспортировке и сбыту продукции по каналам межрегиональных связей;

- реконструкция существующих и строительство новых животноводческих ферм.

Задачи по улучшению экологической обстановки

и охране окружающей среды:

- в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и  загрязненными ливневыми водами;

- загрязнение атмосферы привести в соответствии с нормами природопользования;

- упорядочить обращение с отходами  (ТБО);

- снизить деградацию естественных ландшафтов под прессом техногенной нагрузки;

- восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

Задачи по обеспечению сохранности объектов

историко-культурного наследия:

- реставрация, ремонт, консервация памятников; благоустройство территорий;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции культурных, рекреационных и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия территории     городского поселения.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Новокубанского городского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Новокубанского городского поселения представлена транспортным каркасом, сформированным внешними автомобильными дорогами различной технической категории, вдоль которых расположены и получили развитие как населенный пункт - г. Новокубанск, так и промышленно-производственные предприятия, объекты придорожного сервиса.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями населенных пунктов (г. Новокубанск) – 42,44 %, землями лесного фонда – 18,51 % и сельскохозяйственного назначения – 36,89 %.

На землях сельскохозяйственного назначения расположен ряд производственных предприятий, животноводческих ферм, частных предприятий, сохраняемых проектом по прямому функциональному назначению. При этом необходимым условием их функционирования является проведение следующих мероприятий:

- создание санитарно-защитных озелененных полос по периметру территорий;

- организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с нормативами действующих санитарных норм и правил;

- проведение предприятиями мероприятий по организации расчетных СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможно, сокращение части территории предприятий для основной производственной деятельности с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Жилая застройка городского поселения, расположенная в шумовой зоне транзитных автодорог регионального и межмуниципального значения, а также железных дорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных зон между территорией источника воздействия и застройкой  жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Предложенная настоящим проектом планировочная структура поселения полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию территории Новокубанского городского поселения, предусматривая её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований. В основу дальнейшего развития и трансформации планировочной структуры поселения положены следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию   социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет площади земель, расположенных в существующих и планируемых границах населенного пункта, а также за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры  городского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий;

- внесение предложений о возможности перевода части земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для обеспечения перспективного развития Новокубанского городского поселения, а также для осуществления инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию стратегических направлений развития территории.

В  проектных  границах  (откорректированных  действующих  границах)  населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к поэтапному освоению под жилую застройку и промышленно-производ-ственное строительство. Проектируемая жилая застройка г. Новокубанска представлена, в основном, индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками с  предельными  размерами,  устанавливаемыми  администрацией  городского поселения; а также секционной застройкой этажностью 3-5 этажей.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию:  речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, водоохраной зоне, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных и железных дорог, санитарно-защитной зоне различных предприятий.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или требующие:

- в одном случае – установления расчетных санитарно-защитных зон от предприятий,

- в другом случае – проведения специальных шумо-, пылезащитных мероприятий от автомобильных и железных дорог.

В составе данного документа предусмотрено обеспечение Новокубанского городского поселения полным набором инженерной инфраструктуры: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, канализацией, средствами связи. Также для обслуживания населения городского поселения проектом предусмотрено дополнительное размещение пожарных депо на производственной территории РОСНИИТИМ и на территории  юго-восточного района («Капланово»).

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Новокубанского городского поселения являются автодороги регионального значения с. Отрадо-Ольгинское – г. Новокубанск –                  г. Армавир и г. Новокубанск – х. Красная Звезда – граница Ставропольского края, автодорога межмуниципального значения Подъезд к г. Новокубанск, а также участок СК железной дороги: Кавказская – Армавир.

В настоящее время в данном транспортном узле сложилась неблагополучная обстановка. Автомобильная дорога «Обход г. Новокубанска» организует  выход на магистраль «Кавказ», но не обеспечивает вывод транзитного движения из городского поселения.

Для изоляции транзитного потока, а также устройства пересечений и примыканий внешних дорог вне территории городского поселения необходимо строительство объездной дороги по новому направлению. Генеральным планом предусмотрено строительство юго-западного и северо-западного обходов Новокубанского городского поселения, образующих полукольцо, смещенное к железнодорожному полотну СКЖД.

Настоящим проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства, а также курганы и курганные группы, расположенные на территории городского поселения с обозначением границ временных  охранных зон. В зоне охраны памятников археологии проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

2.2. Проектируемая территориально-планировочная организация

Новокубанского городского поселения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры центра городского поселения с предложением по освоению новых территорий.

Настоящим генеральным планом за проектную границу городского поселения принята установленная граница Новокубанскского городского поселения, но, в соответствии с расчетами роста численности населения, потребности селитебной и производственной территорий, на дальнейшую перспективу рекомендуется перевод части земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

В основу территориально-планировочного решения настоящего генерального плана положена идея создания современного компактного городского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, увязкой ее с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водной артерии – реки Кубань, автодорог общего пользования и железной дороги.

Комплексный градостроительный анализ территорий, с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также градостроительных требований, позволил выявить на территории городского поселения и за его пределами ряд площадок, пригодных для освоения на дальнейшую перспективу.

Территориально-планировочная организация городского поселения предусматривает    деление его на планировочные районы:

- Центральный (включая микрорайоны «Возрождение» и «Юбилейный»),

- Северный (микрорайоны «21», «23», «7-е отделение»),

- Северо-западный (микрорайоны «Западный» и «РОСНИИТИМ»),

- Юго-восточный (микрорайон «Капланово»).

Существующая железнодорожная ветка Кавказская – Армавир-Ростовский проходит по юго-западной границе городского поселения и обособляет северо-западный планировочный район от других районов городского поселения. Связь между ними осуществляется через железнодорожные переезды.

Планировочная структура  Новокубанского городского поселения обусловлена сложившейся транспортной инфраструктурой: направлением железнодорожной магистрали и объездных автодорог, проходящих в северной и южной частях городского поселения, а также   направлением русла реки Кубань. Эти факторы определили линейную структуру застройки с направлением главных улиц с северо-запада на юго-восток. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся линейной композицией и является её естественным продолжением.

Генеральным планом обозначены магистральные улицы районного и      городского значения, главные улицы городского поселения. Проектируемые территории северной промышленной зоны, западного и южного жилых районов являются естественным продолжением территориально-планировочной композиции городского поселения.

Планировочная структура городского поселения композиционно увязана с пойменной   частью и рекой Кубань. Поперечные жилые улицы всех районов городского поселения связывают пешеходными переходами и подъездами жилую и рекреационную зоны. Наиболее живописные места, с которых открывается панорама поймы реки и  заречной части, оформляются в виде смотровых площадок с малыми архитектурными формами.

Для предотвращения подтопления пойменной части городского поселения, в составе проекта генплана выполнены разделы по водоотведению, берегозащите, вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Планировочные районы городского поселения разделены на жилые зоны магистральными улицами общегородского значения. Каждый район имеет свои специфические особенности, которые учтены архитектурно-планировочной структурой генерального плана городского поселения.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Территориально-планировочная организация населенного пункта предусматривает деление его территории на районы первоочередного, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок) застройки.

В новых районах формируются общественные центры, расположенные на магистральных улицах. Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроено-пристроенных общественных зданий.

Резервные территории для развития жилой и производственной зон выделяются в направлениях перспективного территориального развития городского поселения и его функциональных зон на пригородных территориях в северном, западном, восточном и южном направлениях.

Центральный район

Центральный планировочный район располагается вдоль левого берега реки Кубань. В состав его также вошли жилые микрорайоны «Возрождение» и «Юбилейный». В центральном районе расположен исторически сложившийся многофункциональный общественный центр. Основными градостроительными мероприятиями в этой части городского поселения являются:

-   совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования многофункционального общественного     центра;

-   реконструкция и благоустройство существующей застройки;

-   новое жилищное строительство;

-   совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры;

-   реконструкция пойменной части реки Кубань.

Совершенствование функционального зонирования предполагает ряд мероприятий:

- перепрофилирование территорий автотранспортных предприятий по     ул. Тимирязева и Обороны, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, с выносом данных предприятий на новые территории;

-  вынос бойни с существующей территории, расположенной без учета нормативной СЗЗ;

-  сокращение территории МТФ №5, реконструкция территории МТФ №4 и создание санитарно-защитных барьеров до жилых микрорайонов «Возрождение» и «Юбилейный» с целью установления расчетных   санитарно-защитных зон от границ МТФ;

-  вынос существующей автостанции из центра городского поселения. Проектом предлагается создание вокзального комплекса, сочетающего в себе функции автовокзала междугородних сообщений и комплекса притрассового обслуживания с объектами придорожного сервиса, автостоянками, магазинами, мотелем. Вокзальный комплекс планируется разместить при въезде в город с автомагистрали «Кавказ». В результате будет обеспечен вывод из городского поселения транзитного пассажирского  автотранспорта. Связь проектируемого автовокзала с железнодорожным вокзалом и общественным центром городского поселения предлагается осуществлять городским пассажирским автотранспортом.

Таким образом, в центральной части городского поселения определяются следующие функциональные зоны:

-  жилая зона с территориями различной этажности и плотности застройки;

- общественно-деловая зона с подзонами (административная, торгово-развлекательная, просветительская, культурно - зрелищная и др.);

-  зона рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары, зона отдыха в пойме реки Кубань);

-  производственная зона на базе существующих реконструируемых предприятий;

-  зона коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

На территории центрального жилого района среди жилой застройки сохранены производственные и коммунально-складские предприятия, не требующие создания крупных санитарно-защитных зон и реконструируемые с внедрением наукоемких технологий без ущерба для экологии.

Настоящим проектом предусматривается завершение формирования многофункционального общественного центра.

Общественный центр городского поселения и основные здания, формирующие его,       сохраняются на исторически сложившемся месте.

Многофункциональный общественный центр в центральной части городского поселения имеет достаточно развитую сеть объектов социально-культурного назначения и продолжает развиваться в настоящее время.

Учитывая статус районного центра, проектом предусматривается  развитие существующих объектов обслуживания, их реконструкция и модернизация. Кроме того, в связи с растущими потребностями населения в улучшении качества обслуживания и уровня жизни в целом, территория общественного центра дополняется объектами рекреационного назначения. Существующие объекты рекреационного назначения – парк, скверы, бульвар в настоящее время реконструируются и благоустраиваются.

Кроме сложившегося многофункционального общественного центра в центральном районе формируются общественный центр микрорайонов «Возрождение» и «Юбилейный» и три общественных подцентра, связанных между собой системой пешеходных бульваров.

Один  подцентр  сформирован  на  пересечении  улиц  Первомайской  и Фрунзе. Он представлен существующими зданиями и сооружениями торгово-бытового назначения, АЗС.

Другой подцентр сложился в районе ул. Обороны. В его составе существующие и проектируемые магазины, а также ресторан, сквер, флористическая мастерская, СТО.

Третий подцентр предлагается разместить у западной границы городского поселения на пересечении улиц Российской и Советской на землях ООО  ОПХ ПЗ "Ленинский путь". В его состав войдут: выставочный комплекс сельскохозяйственной и промышленной продукции и торговый комплекс по продаже фирменных автомобилей.

Реконструкция и благоустройство существующей застройки.

Жилая застройка, находящаяся в зоне главного общественного центра    городского поселения и вдоль магистральных улиц, связывающих центр городского поселения с подцентрами планировочных районов, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции для размещения объектов делового, общественного и коммерческого  назначения. Строительство вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего индивидуального жилого фонда, так и с его реконструкцией. Реконструкцию и благоустройство существующей  застройки необходимо проводить  по  мере  необходимости  с  учетом  степени  износа  жилого фонда  и  состояния территории.

Новое жилищное строительство и достройка существующих кварталов в центральном районе будет вестись в соответствии с ранее разработанными проектами детальной планировки микрорайонов «Возрождение» и «Юбилейный». Основной тип застройки предусматривается малоэтажными жилыми     домами с приусадебными и приквартирными участками. Кроме того запланировано размещение малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки в кварталах, прилегающих к общественному центру для создания гармоничного архитектурного облика центральной части микрорайона.

Новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение жильем не только нового населения, но и для расселения жителей районов старой застройки с повышенной плотностью с целью улучшения жилищных условий, а также переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Новое строительство необходимо вести с учетом всех существующих   ограничений.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», в строительстве транспортных развязок, объектов придорожного сервиса.

В связи с проектированием объездных автодорог и переносом южного    обхода Новокубанского городского поселения, будет усовершенствована городская транспортная инфраструктура. Раздел «Внешний транспорт» включен в состав настоящего проекта.

Совершенствование инженерной инфраструктуры заключается в разработке схем водоснабжения и канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и средств связи в составе настоящего проекта.

Таким образом, сложившаяся структура многофункционального использования территории центрального района городского поселения сохраняется и получает свое дальнейшее развитие.

Пойменная часть реки Кубань.

Настоящим проектом уделяется внимание ориентации территориально-планировочной структуры Центрального района и городского поселения в целом на реку Кубань. Живописная излучина реки образует пойму с естественными водоемами на участках лесного фонда. Здесь намечена организация зоны планируемого освоения лесной территории, в границах которой предусматриваются строительство и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, а именно:

организация:

- отдыха, туризма, туристических станций, туристических троп и трасс,

- физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

проведение:

- культурно-массовых мероприятий,

- пешеходных, велосипедных, лыжных и конных прогулок,

- спортивных соревнований по отдельным видам спорта,

- физкультурно-спортивных фестивалей и т.п.

Учитывая роль и значение реки Кубань в жизни городского поселения и края в целом, проектом предлагается максимально возможное восстановление экосистемы   реки в административных границах городского поселения, развитие берегозащитных мероприятий, создание прибрежных зон, организация лесопарковой зоны отдыха. В составе зоны отдыха предусмотрено размещение стадиона, аквапарка, водных аттракционов, спортивных залов, бассейна, гостиничного комплекса, кафе.

Искусственные пруды предлагается благоустроить и использовать как для отдыха, так и для водных видов спорта. Проектируются лодочная станция, пирс, пляж.

Северный район

Для Северного района г. Новокубанска характерна структура многофункционального использования территории. Здесь сформирована основная часть промышленно-производственной зоны. Жилая зона представлена различными видами застройки.

Основными градостроительными мероприятиями в этой части районного центра являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- реконструкция существующего общественного центра района и формирование системы общественных подцентров обслуживания;

- совершенствование рекреационной зоны;

- достройка существующих кварталов;

- новое строительство;

- совершенствование инженерной инфраструктуры.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения.

Поскольку в северном районе существует и развивается большая часть промышленно-производственной зоны городского поселения, предлагается упорядочить её размещение и функционирование в соседстве с жилой зоной района.

Проектом предлагается:

- вынести за пределы жилой зоны животноводческое предприятие откормсовхоза ЗАО КСП «Кубань», расположенное без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны; перепрофилировать территорию под предприятия IV-V классов санитарной классификации;

- перепрофилировать производственную территорию ЗАО КСП «Хуторок», расположенную без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны, под предприятие V класса санитарной классификации;

В промзоне северного района запланировано размещение предприятий   III, IV и V классов санитарной классификации, в зависимости от удаленности территорий от жилой зоны;  предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

Размещение предприятий производится в соответствии с профилем производственной деятельности. Предусматривается создание технологических зон между группами предприятий различного профиля.

Подробно вопрос реконструкции промышленной зоны района рассматривается в главе «Производственная зона».

Реконструкция существующего общественного центра Северного района подразумевает  развитие существующих объектов обслуживания, их реконструкцию и модернизацию. Кроме того, в связи с растущими потребностями населения в улучшении качества обслуживания и уровня жизни в целом, территория общественного центра дополняется новыми объектами обслуживания и рекреационного назначения.

На пересечении улиц Парковой и Первомайской ведется плановое строительство храма. В соответствии с нормативными радиусами обслуживания запроектированы и размещены торговый комплекс, магазины, кафе, площадки открытых рынков, оптовой торговли, выставочных комплексов, комплекс торгового и сервисного обслуживания промпредприятий, офисы малых предприятий, общественных организаций, торгово-остановочный комплекс на месте бывшей автобусной станции.

Рекреационная зона будет представлена:

- реконструируемым существующим парком усадьбы барона Штейнгеля;

- реконструируемой и благоустраиваемой территорией лесничества, с размещением на прилегающих территориях базы отдыха, спортивно-развле-кательного комплекса, водного развлекательного комплекса для семейного и молодежного отдыха;

- скверами существующими и проектируемыми;

- бульварами вдоль жилых пешеходных улиц.

Новое строительство в этом районе предусмотрено как в жилищной сфере, так и в сфере промышленного производства.

В северной промзоне предполагается разместить парогазовую электростанцию, прудовое хозяйство, предприятия по переработке сельхозпродукции, промышленно-производственные предприятия III и IV классов санитарной классификации, малые предприятия, и другие.

Жилищное строительство будет представлено жилыми кварталами малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки секционного типа, а также фрагментами индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками.

Северо-западный район

К северо-западному планировочному району условно отнесены жилой микрорайон «РОСНИИТИМ» со своей производственной зоной, испытательным полигоном, подцентрами обслуживания, а также жилой микрорайон «Западный».

Район отделен от других районов городского поселения участком СК железной дороги.

Основными градостроительными мероприятиями в этой части районного центра являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- реконструкция существующего общественного центра с парковой  зоной и формирование системы общественных подцентров на проектируемых жилых территориях;

- достройка существующих жилых кварталов;

- резервирование территории под жилищное строительство;

- новое производственное строительство;

- совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения.

В северо-западном районе существуют и развиваются многофункциональная производственная зона «РОСНИИТИМ», Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса" и ФГБУ "Кубанская государственная зональная машиностроительная станция", производственная зона ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь»,  частные предприятия. Большинство предприятий ориентировано на железную дорогу, имеет подъездные железнодорожные пути. Но в ряде случаев отсутствует нормативная санитарно-защитная зона. Функционирование предприятий в соседстве с жилой зоной района неблагоприятно сказывается на экологической обстановке близлежащих жилых кварталов.

Учитывая капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. Поэтому необходимыми   условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация расчетных санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями  государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Реконструкция существующего общественного центра Северо-западного района подразумевает  развитие существующих объектов обслуживания, их реконструкцию, реставрацию и модернизацию. Предусматривается реконструкция и благоустройство парковой зоны.

На резервной территории, кроме жилой застройки, запроектирован общественный центр. В состав центра могут быть  включены административное  здание, спортивно-развлекательный центр, стадион, спортивный клуб, медицинский центр, средняя общеобразовательная школа, торгово-бытовой комплекс, ресторан-кафе, сквер с декоративным бассейном и фонтаном.

На территории Западного микрорайона формируется система общественных подцентров, в составе которых: торгово-бытовой центр; крытый рынок; магазины; офисы малых предприятий, общественных организаций; детский сад.

Новое строительство в этом районе предусмотрено как в жилищной, так и в производственной сферах.

Новое жилищное строительство будет осуществлено на свободных от застройки участках как в микрорайоне «РОСНИИТИМ», так и  в «Западном» микрорайоне.  Типы  застройки  для  нового  строительства:  многоквартирная  малоэтажная застройка в квартале между ул. Верхнекубанской и ул. Дачной и усадебная застройка по ул. Ореховой.

Новое производственное строительство запланировано на месте инвестиционных площадок под размещение производственной базы и производственного предприятия сельскохозяйственного профиля. Предусмотрена резервная территория для развития производственных предприятий и коммунальных объектов.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в дифференциации дорог, улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», в строительстве транспортных развязок, объектов придорожного сервиса.

Юго-восточный район

Территория юго-восточного района  («Капланово») отделена от остальной территории городского поселения участком лесного фонда и инженерным коридором высоковольтных ЛЭП 550 кВт и 330 кВт. Эти ограничивающие факторы придают району обособленный характер.

Территория Капланово в настоящее время отличается от других районов низким уровнем обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания. Имеются территориальные резервы для жилищного и культурно-бытового строительства, планируемые для использования в рамках инвестиционной программы.

В связи с вышеизложенным, основными мероприятиями в юго-восточном районе являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественного центра;

- достройка существующих кварталов;

- новое строительство;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения.

На территории района действуют предприятия транспортного профиля: ООО «Агропромтранс», ООО «Кристалл», ЗАО «Ремтехника», ООО «Югтехремонт» и другие частные предприятия. Нормативные санитарно-защитные зоны от предприятий до жилой зоны не выдержаны. Часть жилой застройки подвержена негативному воздействию от деятельности этих предприятий.

Учитывая капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. Необходимыми   условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация расчетных санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. В противном случае для жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону предприятий, устанавливается зона строгого строительного режима.

Формирование общественного центра заключается в строительстве объектов обслуживания на двух территориях, разделенных жилыми кварталами домов коттеджного типа. По ул. Кузнечной планируется строительство торгового комплекса, детского сада, средней общеобразовательной школы со стадионом; по ул. Прикубанской – строительство торгово-бытового центра, досугово-развлекательного центра, сквера, объекта торговли или услуг.

На восточной окраине района в прибрежной зоне реки резервируется на расчетный срок территория под зону отдыха на месте разрабатываемого на первую очередь карьера ПГС.

Новое строительство в этом районе предлагается как в жилищной, так и в производственной сферах.

Новое жилищное строительство на первую очередь планируется в центральной и северной частях района в действующих границах городского поселения. Типы застройки: усадебная и многоквартирная малоэтажная.

Территория, расположенная юго-западнее  района Капланово за обводным каналом, запланирована инвестиционная площадка под закладку фруктового сада площадью 146 га.

Новое производственное строительство запланировано в южной части района по соседству с ООО «Агропромтранс». Эта территория отводится под размещение производственных предприятий IV–V классов санитарной классификации, малых предприятий, пожарного депо на 3 автомобиля.

На земельном участке с кадастровым номером 23:21:0000000:1468, расположенном по ул. Проточная запланировано строительство зоопарка.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям и, главное, в осуществлении строительства объездной автодороги с транспортными развязками в одном и двух уровнях, а на пересечении Новокубанского канала - строительстве моста.

Раздел «Внешний транспорт» включен в состав настоящего документа.

Резервные территории для развития жилой и производственной зон выделяются в направлении рекомендуемого перспективного развития городского поселения и его функциональных зон на пригородных территориях.

Экспликация существующих и проектируемых объектов

Новокубанского городского поселения

Таблица 1

| № по схеме ГП |  | Наименование | Кол- во | Этаж- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации и учреждения управления, финансирования и связи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Финансовое управление, сельскохозяйственное управление, соцзащита | 1 | 3 | существ. |
| 2 |  | Администрация Новокубанского района | 1 | 2 | существ. |
| 3 |  | Административное здание ПАРУС АГРО ГРУПП | 1 | 2 | существ. |
| 5 |  | Административное здание | 1 | 2 | существ. |
| 7 |  | Административное здание | 2 | 2 | существ. |
| 9 |  | Офисное здание | 1 | 2 | существ. |
| 10 |  | Контора ЗАО КСП «Хуторок» | 1 | 1 | памятник истории |
| 11 |  | Росгосстрах, ООО «Луч» (офис, магазин) | 1 | 2 | существ. |
| 12 |  | Контора | 1 | 1 | существ. |
| 13 |  | Контора | 1 | 1 | существ. |
| 14 |  | Офисное здание | 1 | 1 | существ. |
| 15 |  | Новокубанское отделение | 1 | 2 | существ. |
| 16 |  | ОАО «Крайинвестбанк» | 1 | 2 | существ. |
| 17 |  | Офисное здание | 1 | 2 | существ. |
| 20 |  | Сбербанк (в жилом доме) | 1 | 5 | существ. |
| 21 |  | Пенсионный фонд | 1 | 3 | существ. |
| 22 |  | Налоговая инспекция | 1 | 3 | существ. |
| 23 |  | Районный суд | 1 | 2 | существ. |
| 24 |  | Прокуратура | 1 | 2 | существ. |
| 25 |  | МБУК «Новокубанский краеведческий музей» | 1 | 1 | памятник истории |
| 26 |  | Районный архив, управление образования, управление по вопросам семьи и детства, МАУ МФЦ административные помещения | 1 | 2 | существ. |
| 27 |  | Новокубанский РОВД | 1 | 2 | существ. |
| 28 |  | Паспортно-визовая служба | 1 | 1 | существ. |
| 29 |  | ГИБДД | 1 | 2 | существ. |
| 31 |  | ДОСААФ | 1 | 1 | существ. |
| 32 |  | Городское казачье общество | 1 | 1 | существ. |
| 33 |  | Офисное здание | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 34 |  | Военкомат | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 35 |  | Центр занятости | 1 | 2 | существ. |
| 36 |  | Правление ПК "Новокубанское райпо", магазин | 1 | 2 | существ. |
| 37 |  | Здание общественных организаций | 1 | 1 | существ. |
| 38 |  | МУП «МУП «Отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования Новокубанский район»», частные организации | 1 | 2 | существ. |
| 39 |  | Магазины, офисные помещения | 1 | 3 | существ. |
| 40 |  | ГУКК «Управление ветеринарии Новокубанского района» | 1 | 1 | существ. |
| 41 |  | Административное здание (Редакция газеты «Свет маяков», ЦБ администрации МО Новокубанский район, администрация НГП НР) | 1 | 2 | существ. |
| 42 |  | ООО «Новокубанская типография» | 1 | 1 | существ. |
| 43 |  | Офисное здание | 1 | 2 | существ. |
| 44 |  | Главпочтамт. Армавирский узел связи | 1 | 2 | существ. |
| 46 |  | Офис «Регионгаз» | 1 | 1 | существ. |
| 47 |  | Магазины | 1 | 1 | существ. |
| 48 |  | ЕДДС, аварийно-спасательный отряд | 1 | 1 | существ. |
| 49 |  | БТИ, административные помещения, магазины | 1 | 2 | существ. |
| 50 |  | Всероссийское общество инвалидов | 1 | 1 | существ. |
| 51 |  | Магазин | 1 | 2 | существ. |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 53 |  | МБУК «Новокубанский КДЦ» им. В.И. Наумчиковой, МКУК «Новокубанская городская библиотечная система» | 1 | 3 | существ. |
| 54 |  | Дом культуры со зрительным залом на 350 мест | 1 | 3 | существ. |
| 55 |  | Дом культуры со зрительным залом на 170 мест | 1 | 1 | существ. |
| 56 |  | Магазин | 1 | 1 | существ. |
| 57 |  | Клуб со зрительным залом на 250 мест | 1 | 1 | существ. |
| 58 |  | Клуб со зрительным залом на 200 мест | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 59 |  | Дом детского творчества на 100 человек | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 60 |  | Офисное здание |  |  | существ. |
| 63 |  | Храм Иоанна Богослова | 1 | 1 | существ. |
| 64 |  | Часовня Св. Георгия Победоносца | 1 | 1 | существ. |
| 65 |  | Храм (музей Солженицына) | 1 | 2 | памятник истории |
| 66 |  | Часовня | 1 | - | проектир. I очередь |
| 67 |  | Парк культуры и отдыха | 1 |  | существ. |
| 68 |  | Парк "Хуторок» | 1 | - | существ. |
| 69 |  | Сквер. Памятник В.И.Ленину | 1 | - | существ. |
| 70 |  | Сквер «40 лет Победы» | 1 | - | существ. |
| 71 |  | Мемориальный комплекс: - памятник-символ воинам - односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн; - братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн 1918-1920, 1942-1943 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 72 |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 73 |  | Памятное место, где неоднократно проходили стачки и забастовки рабочих винокуренного завода.1905-1907 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 74 |  | Обелиск учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1 | - | памятник истории |
| 75 |  | Могила Г. И. Валиахметова, красноармейца, погибшего в бою с фашистскими захватчиками.1943 г. | 1 | - | памятник истории |
| 76 |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942-1943 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 77 |  | Памятник советским войнам и мирным жителям, замученным немецко-фашистскими захватчиками в концлагере. 1942-1943 гг. | 1 | - | памятник истории |
| 79 |  | Бюст В.И.Ленина | 1 | - | памятник монумент. искусства |
| 80 |  | Памятник В.И.Ленину | 1 | - | памятник монумент. искусства |
| 81 |  | Парк | 1 | - | существ. |
| 85 |  | Водный развлекательный комплекс для семейного и молодежного отдыха | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 86 |  | База отдыха | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 89 |  | Городская лесопарковая зона отдыха: | 1 | - | проектир. |
| 90 |  | - стадион; | 1 | - | проектир. |
| 91 |  | - аквапарк; | 1 | - | проектир. |
| 92 |  | - детские водные аттракционы; | 1 | - | проектир. |
| 93 |  | - спортивные залы, крытый плавательный бассейн; | 1 | - | проектир. |
| 94 |  | - фитнес-клуб; | 1 | - | проектир. |
| 96 |  | - спортивные площадки; | 1 | - | проектир. |
| 97 |  | - лодочная станция; | 1 | - | проектир. |
| 98 |  | - лодочный пирс; | 1 | - | проектир. |
| 99 |  | - автодром; | 1 | - | проектир. |
| 101 |  | - летнее кафе; | 1 | - | проектир. |
| 102 |  | Зона планируемого освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности | - | - | проектир. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Административное здание | 1 | 2 | существ. |
| 107 |  | Административное здание | 1 | 2 | памятник архитектуры |
| 108 |  | МОБУСШ № 28 | 1 | 2 | существ. |
| 109 |  | МОБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" (спортивная школа) на 500 уч-ся | 1 | 1 | существ. |
| 111 |  | Детская музыкальная школа на 300 уч-ся | 1 | 2 | памятник архитектуры |
| 112 |  | Начальная школа МОБУСОШ № 1- два корпуса на 150 и 120 мест | 1 | 2 | существ. |
| 113 |  | МОАУСОШ № 4 на 600 уч-ся, спортплощадка | 1 | 3 | существ. |
| 114 |  | МОБУСОШ № 1 на 240 уч-ся, спортплощадка | 1 | 3 | существ. |
| 115 |  | МОБУГ № 2 на 1296 уч-ся, спортплощадка | 1 | 3 | существ. |
| 116 |  | МОБУСШ № 23 на 358 уч-ся, спортплощадка | 1 | 3 | существ. |
| 117 |  | МОБУСОШ № 3 на 440 уч-ся, спортплощадка | 1 | 3 | существ. |
| 118 |  | МДОУ № 15, "Дружба", на 76 мест | 1 | 2 | существ. |
| 119 |  | МБДОУ № 12 «Сказка» на 275 мест | 1 | 2 | существ. |
| 110 |  | МБДОУ № 10 «Казачок» на 140 мест | 1 | 2 | существ. |
| 120 |  | МБДОУ № 43 «Аленушка» на 253 мест | 1 | 2 | существ. |
| 121 |  | МБДОУ № 9 «Теремок» на 40 мест | 1 | 1 | существ. |
| 122 |  | МБДОУ № 3 «Колокольчик» на 249 мест | 1 | 2 | существ. |
| 123 |  | МБДОУ № 13 «Весна» на 250 мест | 1 | 2 | существ. |
| 124 |  | МБДОУ № 1 «Звездочка» на 80 мест | 1 | 2 | существ. |
| 125 |  | МДОУ № 2 «Светлячок» на 110 мест | 1 | 2 | существ. |
| 126 |  | МДОАУ № 11 «Тополек» на 60 мест | 1 | 2 | существ. |
| 127 |  | Новокубанский центр помощи семье и детям «СемьЯ» на 30 мест | 1 | 1 | существ. |
| 130 |  | Средняя общеобразовательная школа на 795 уч-ся | 1 | 2-3 | проектир. |
| 133 |  | Детский сад на 165 мест |  |  | проектир. |
| 134 |  | Детская игровая площадка, площадка отдыха, занятия физкультурой. | 1 | 2 | проектир. |
| 135 |  | Детский сад на 165 мест | 2 | 2 | проектир. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 142 |  | МАУ СШ «Крепыш» им. Тамазова К.Х. | 1 | 2 | существ. |
| 143-149 |  | Стадион, комплексная спортплощадка | 7 | - | существ. |
| 150 |  | Спортивный комплекс | 1 | - | за расчет. срок |
| 152 |  | Строительство спортивно-оздоровительного военно-патриотического клуба |  |  | проектир. инвест. площадка |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Территория больницы: - Больничный корпус на 386 коек | 1 | 2-4 | существ. |
|  |  | - МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Новокубанского района» отделение временного пребывания граждан на 18 мест |  |  |  |
|  |  | - Морг |  |  |  |
|  |  | - Поликлиника: детская на 89401 п/г, - взрослая на 312777 п/г. |  |  |  |
|  |  | - Станция скорой помощи на 6 автомобилей |  |  |  |
|  |  | - Аптека |  |  |  |
|  |  | - Аптека |  |  |  |
| 157 |  | Поликлиника на 38 п/д | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 158 |  | МУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Огонек надежды» на 35 мест | 1 | 2 | существ. |
| 159 |  | Стоматологическая поликлиника | 1 | 2 | существ. |
| 161 |  | Аптека | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 162 |  | Аптека, сбербанк | 1 | 1 | существ. |
| 164 |  | Офисное здание | 1 | 1 | существ. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 167 | Магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 168 | Магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 169 | Магазин, автомойка, СТО |  | 1 | 1 | существ. |
| 170 | Торговый комплекс |  | 1 | 1 | существ. |
| 171 | Торговый центр |  | 1 | 2 | существ. |
| 173 | Торговые павильоны |  | - | 1 | существ. |
| 174-178 | Магазины |  | 5 | 1-2 | существ. |
| 179 | Рынок «Сочинский» |  | 1 | 1 | существ. |
| 180 | Торговая база |  | 1 | 1 | существ. |
| 181-182 | Рынок |  | 2 | 1 | существ. |
| 183 | Магазин и кафе |  | 3 | 1 | существ. |
| 186 | Кафе «Гармония» на 70 мест |  | 1 | 1 | существ. |
| 187 | Магазин, кафе на 24 места |  | 1 | 1 | существ. |
| 188 | Магазин, кафе на 50 мест |  | 1 | 1 | существ. |
| 189 | Ресторан «Легенда» на 60 мест, магазин |  | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 190 | Магазин, ЗАГС, нотариальная контора, парикмахерская, управление имущественных отношений |  | 1 | 2 | существ. |
| 191 | Магазин-офис |  | 1 | 1 | существ. |
| 192-218 | Магазины |  | 27 | 1 | существ. |
| 219 | Торговый комплекс: магазин «Магнит», пиццерия, аптека |  | 1 | 1-2 | существ. |
| 220 | Салон-магазин «Оптика» |  | 1 | 2 | существ. |
| 221 | Магазин |  | 1 | 2 | существ. |
| 222 | Магазин охотника и рыболова |  | 1 | 1 | существ. |
| 223 | Магазин |  | 1 | 2 | существ. |
| 224-228 | Кафе |  | 5 | 1 | существ. |
| 229 | Кафе «Отдых» на 50 мест |  | 1 | 1 | существ. |
| 230 | Кафе «Каравай» 24 места |  | 1 | 1 | существ. |
| 231 | Кафе «Черепашка» на 20 мест |  | 1 | 1 | существ. |
| 232 | Магазин, офис |  | - | 1 | существ. |
| 234 | Магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 235 236 | Магазин Магазин и кафе |  | 1 1 | 1 1 | существ. проектир. |
| 237 | Магазин, офисы. фотоателье |  | 1 | 3 | существ. |
| 239 | Магазин, сбербанк, почта, аптека (в жилом доме) |  | 1 | 5 | существ. |
| 240-243 | Магазин |  | 3 | 1 | существ. |
| 244 | Склад-магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 246 | Магазин |  | - | 1 | существ. |
| 247 | Объекты придорожного сервиса |  | 1 | 1 | проектир. |
| 248 | Парикмахерская |  | 1 | 2 | существ. |
| 250 | Салон красоты |  | 1 | 2 | существ. |
| 252 | Мастерская по ремонту и пошиву верхней одежды |  | 1 | 1 | существ. |
| 253 | Магазин |  |  |  | существ. |
| 254 | Мастерская по ремонту теле-, радиоаппаратуры в жилом доме |  | 1 | 1 | существ. |
| 255 | Мастерская по ремонту одежды |  | 1 | 1 | существ. |
| 256 | Бюро ритуальных услуг |  | 1 | 1 | существ. |
| 257 | Гостиница на 160 мест, ресторан «Маяк» на 100 мест |  | 1 | 4 | существ. |
| 258 | Гостиница «Красный Замок» на 15 мест, кафе, сауна на 6 мест, баня на 12 помыв. мест |  | 1 | 2 | существ. |
| 260 | Культурно-досуговый центр в составе: боулинг, кафе, 2 сауны по 6 мест, баня на 15 помыв. мест |  | 1 | 2 | существ. |
| 261 | Крытый рынок |  | 1 | 1 | проектир. |
| 266 | Торговый центр |  | 1 | 1 | существ. |
| 267 | Склад-магазин |  | 1 | - | проектир. |
| 268 | Универсальный рынок с площадкой для ярмарочной торговли |  | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 269 | Для размещения объектов общественного питания |  |  |  | проектир. |
| 272 | База отдыха |  | 1 | 1-2 | проектир. инв. площ. |
| 273 | Торговые павильоны |  | 1 | 1 | существ. |
| 276 | Банкетный зал |  | 1 | 1 | существ. |
| 278 | Магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 281 | Рынок смешанной торговли; магазин |  | 1 | 2 | проектир. инв. площ. |
| 282 | Оптово-розничная база продовольственной группы товаров |  | 1 | 1-2 | проектир. инв. площ. |
| 283 | Объект торговли или услуг |  | 1 | 1 | существ. |
| 284 | Центр оптовой торговли |  | 1 | - | проектир. |
| 285 | Торгово-складской объект |  | 1 | 1 | существ. |
| 287-290 | Магазин |  | 5 | 1-2 | проектир. I очередь |
| 293 | Магазин |  | 1 | 1 | существ. |
| 296 | Банкетный зал "Принц Холл" |  | 1 | 2 | существ. |
| 298 | Кафе |  | 1 | 1 | существ. |
| 300 | Выставочный комплекс |  | 1 | 1-2 | проектир. |
| 301 | Торговый комплекс по продаже фирменных автомобилей |  | 1 | 1-2 | проектир. |
| 302 | Торговый комплекс (магазины, торговые павильоны, кафе) |  | 1 | 1-2 | проектир. I очередь инв. площ. |
| 304 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | 1 | 2-3 | проектир. |
| 306 | Магазин-кафе |  | 1 | 1-2 | проектир. |
| 312 | Комплекс торгового и сервисного обслуживания промпредприятий: магазины, рынки, объекты КБО; офисы малых предприятий, общественных организаций |  | 2 | 1-2 | проектир. |
| Производственная и коммунальная зона |  |  |  |  |  |
| 315 |  | ОАО "Агропромтранс" | 1 | - | существ. |
| 316 |  | Частное предприятие (мастерская по ремонту холодильной техники) | 1 | - | существ. |
| 317 |  | Колбасный цех ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 1 | - | существ. |
| 321 |  | Производственная территория ЗАО «Кристалл-2» (погрузочно-разгрузочный участок) | 1 | - | существ. |
| 322 |  | ГСМ ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 1 | - | существ. |
| 323 |  | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса" | 1 | - | существ. |
| 324 |  | ФГБУ "Кубанская государственная зональная машиностроительная станция" | 1 | - | существ. |
| 325 |  | Маслозавод, склады, гаражи РОСНИИТИМ пожарное депо на 2 автомобиля | 1 | - | существ. реконстр.сущ. |
| 326 |  | Молокозавод РОСНИИТИМ | 1 | - | существ. |
| 327 |  | Частное предприятие | 1 | - | существ. |
| 328 |  | Полигон РОСНИИТИМ | 1 | - | существ. |
| 329 |  | Складские помещения ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 1 | - | существ. |
| 330 |  | ЗАО «Кристалл-2» | 1 | - | существ. |
| 331 |  | Производственная территория ЗАО «Кристалл-2» (погрузочно-разгрузочный участок) | 1 | - | существ. |
| 332 |  | Станция перекачки ЗАО «Кристалл-2» | 1 | - | существ. |
| 333 |  | Резервная территория ЗАО «Кристалл-2» | 1 | - | существ. |
| 334 |  | ЗАО КСП «Хуторок» гараж | 1 | - | существ. |
| 335 |  | Кагатные поля | 1 | - | существ. |
| 336-337 |  | Производственные помещения | 2 | - | существ. |
| 338 |  | Бардоразборник | 1 | - | существ. |
| 341-342 |  | Склады ЗАО КСП «Хуторок» | 2 | - | существ. |
| 343 |  | Склады ООО «Миранда» | 1 | - | существ. |
| 345 |  | ООО «Новокубанский молочный комбинат» | 1 | - | существ. |
| 346 |  | Производственные предприятия пищевой промышленности | 2 | - | существ. |
| 348 |  | ОАО «Новокубанский Хлебокомбинат» | 1 | - | существ. |
| 349 |  | Мельница КХ «Участие» | 1 | - | существ. |
| 350 |  | Молочно-товарная ферма ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 1 | - | существ. |
| 351 |  | Молочно-товарная ферма ООО «Аксинья» | 1 | - | существ. |
| 352 |  | Ферма КРС ЗАО КСП «Кубань» | 1 | - | существ. |
| 354 |  | Молочно-товарная ферма ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 2 | - | существ. |
| 355 |  | Свинотоварная ферма ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 1 | - | существ. |
| 356 |  | Промышленно-производственные предприятия, проектируемые на территории бывшей СТФ ЗАО КСП «Кубань», подлежащей выносу | - | - | перепрофилир. |
| 357 |  | Нефтебаза ЗАО КСП «Кубань» | 2 | - | существ. |
| 358 |  | Автогараж ЗАО КСП «Кубань» | 1 | - | существ. |
| 359 |  | Автобаза ООО ОПХ «ПЗ Ленинский путь» | 1 | - | существ. |
| 360 |  | Производственное предприятие V класса санитарной классификации | 1 | - | перепрофилир. (вынос бойни) |
| 361 |  | Колбасный цех ЗАО КСП «Кубань» | 1 | - | существ. |
| 363 |  | ОАО НЗКСМ (Новокубанский завод керамических стеновых материалов) | 1 | - | существ. |
| 364 |  | Малое предприятие IV класса санитарной классификации | 1 | - | существ. |
| 365 |  | Производственный кооператив «Асфальт» | 1 | - | существ. |
| 366 |  | ООО "Комета" | 1 | - | существ. |
| 367 |  | Частные предприятия, административное здание, химсклад | 1 | - | существ. |
| 368 |  | ООО "НовокубанскийАгроХимЦентр" | 1 | - | существ. |
| 369 |  | Частные предприятия. Обслуживание автотранспорта | 1 | - | существ. |
| 370 |  | ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» | 1 | - | существ. |
| 371 |  | Территория оросительных систем, частные предприятия | 1 | - | существ. |
| 372 |  | ООО «СМУ-1» | 1 | - | существ. |
| 373 |  | ООО «Нева» | 1 | - | существ. |
| 374 |  | ООО «Нева» | 1 | - | существ. |
| 375 |  | ООО «Нева» (производственная база) | 1 | - | существ. |
| 376 |  | ООО «Высотник» | 1 | - | существ. |
| 377 |  | ООО «Нева» | 1 | - | существ. |
| 378 |  | ООО «Полимер» | 1 | - | существ. |
| 379 |  | Существующие частные предприятия | 1 | - | существ. |
| 380 |  | Существующие частные предприятия | 1 | - | существ. |
| 381 |  | Частное предприятие, кафе, магазин | 1 | - | существ. |
| 382 |  | Частное предприятие «Эверест» (торговля строительными материалами) | 1 | - | существ. |
| 383 |  | Частное предприятие | 1 | - | существ. |
| 384 |  | Частное предприятие (выпуск шлакоблока) | 1 | - | существ. |
| 385 |  | Частное предприятие (стекольный цех, СТО) | 1 | - | существ. |
| 386-395 |  | Частное предприятие | 10 | - | существ. |
| 396-397 |  | Медсклад министерства обороны | 2 | - | существ. |
| 398 |  | Склады, мельница «Комета» | 1 | - | существ. |
| 399 |  | Склады ГО | 1 | - | существ. |
| 400 |  | Склады АВАИ | 1 | - | существ. |
| 401 |  | Железнодорожные склады | 2 | - | существ. |
| 403 |  | Железнодорожные склады | 1 | - | проектир. |
| 404 |  | Территория министерства жилищно-коммунального хозяйства РФ | 1 | - | существ. |
| 405 |  | Завод по производству профильных труб | 1 | - | существ. |
| 406 |  | Лесничество | 1 | - | существ. |
| 407 |  | ООО «Комета» | 1 | - | существ. |
| 408 |  | КФХ Жижко А.В. | 1 | - | существ. |
| 409 |  | КФХ «Участие» | 1 | - | существ. |
| 410 |  | ООО "Южная плодовоощная компания" | 1 | - | существ. |
| 412 |  | ООО ПО «Агропроммаш» | 2 | - | существ. |
| 413 |  | Ангар ООО ПО «Агропроммаш» | 1 | - | существ. |
| 414 |  | ООО «Агропромтранс» | 1 | - | существ. |
| 415 |  | ООО «Кристалл» | 1 | - | существ. |
| 416 |  | Частные предприятия | 2 | - | существ. |
| 417 |  | Гаражи, хозяйственные постройки | 1 | - | существ. |
| 419-420 |  | Частное предприятие | 2 | - | существ. |
| 421 |  | МТС, гараж, реконструируемые до IVкласса санитарной классификации (СЗЗ = 100 м) | 1 | - | реконстр.сущ. |
| 422 |  | ЗАО «Ремтехника»; ООО «Югтехремонт»; частные предприятия | - | - | существ. |
| 423 |  | Склад ГСМ ООО «Нева» | 1 | - | существ. |
| 424 |  | Склад ГСМ | 1 | - | существ. |
| 425 |  | Кооперативные гаражи | 1 | - | существ. |
| 426-428 |  | Гаражи, хозяйственные постройки | 3 | - | существ. |
| 429 |  | Частное предприятие | 1 | - | существ. |
| 430 |  | ПК «Асфальт» | 1 |  | существ. |
| 431 |  | ООО «ЭкоГазоКомплект» | 1 | - | существ. |
| 432 |  | Частное предприятие по ремонту двигателей | 1 | - | существ. |
| 433 |  | Мини ферма на 20 голов (ЛПХ) | 1 | - | существ. |
| 434 |  | Завод по переработке сои, рапса, кукурузы | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 435 |  | Завод по переработке овощей и фруктов | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 436 |  | Завод по переработке сельхозпродукции | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 437 |  | Предприятие по производству кондитерских изделий | 1 | - | существ. |
| 438 |  | Предприятие по производству хлебобулочных изделий | 1 | - | существ. |
| 439 |  | Цех по производству упаковочных материалов для пищевой промышленности | 1 | - | проектир. I оч. инв. площ. |
| 441 |  | Объект по переработке с/х продукции | 1 | - | проектир. I оч. инв. площ. |
| 442 |  | Комбинат по производству безалкогольных напитков (без солодовен) | 1 | - | проектир. I оч. инв. площ. |
| 443 |  | Производственная база | 1 | - | проектир. I оч. инв. площ. |
| 444 |  | Производственный объект (цех по переработке древесины, цех по производству мебели и т.п.) | 1 | - | проектир. I оч. инв. площ. |
| 446 |  | Завод по углубленной переработке древесины и производству паллет | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 447 |  | Цех по производству бетонных изделий путем вибропрессования | 1 | - | проектир. инв. площ. |
| 448 |  | Сельхозпроизводство КФХ Лиховидов М.А. | 1 | - | существ. |
| 450 |  | Прочноокопское месторождение ПГС | 1 | - | существ. |
| 452-453 |  | Промышленно-производственные предприятия III класса санитарной классификации (СЗЗ = 300 м) | 3 | - | проектир. |
| 455 |  | Территории для развития промышленно-производственных предприятий III класса санитарной классификации (СЗЗ = 300 м) | 2 | - | за расчет.срок |
| 456 |  | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола Кубаньавто" | - | - | существ. |
| 457 |  | Резервные территории для развития промышленно-производственных предприятий IV класса санитарной классификации (СЗЗ = 100 м), малые предприятия | - | - | за расчет.срок |
| 458 |  | Производственные предприятия V класса санитарной классификации (СЗЗ = 50м), малые предприятия | - | - | проектир. |
| Зона коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 461 |  | АО "Дорожно-строительное управление-7", рекомендуемое к выносу | 1 | - | перепрофилир. |
| 465 |  | Частное предприятие | 1 | - | существ. |
| 466 |  | Частное предприятие | 1 |  | существ. |
| 467 |  | Частное предприятие | 1 | - | существ. |
| 468 |  | Частное транспортное предприятие, рекомендуемое к выносу | 1 | - | перепрофилир. |
| 470 |  | ООО «Новокубанское автотранспортное предприятие» | 1 | - | существ. |
| 471 |  | ООО «Новокубанское автотранспортное предприятие» | 1 | - | существ. |
| 472 |  | Железнодорожная станция «Кубанская» | 1 | - | памятник архитектуры |
| 473 |  | Торговые павильоны, магазины, аптека | 1 | 1 | существ. |
| 474 |  | Автостоянка | - | - | существ. |
| 476 |  | Автосалон | 1 | 1 | проектир. I очередь |
| 480 |  | Автозаправочная станция для легкового автотранспорта | 1 | - | существ. |
| 482-487 |  | Станция технического обслуживания (СТО) | 6 | - | существ. |
| 488 |  | Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) ООО «Альтернатива» | 1 | - | существ. |
| 489-494 |  | Автозаправочная станция (АЗС) | 6 | - | существ. |
| 495 |  | Придорожный сервис | 1 |  | существ. |
| 496 |  | Пункт технического осмотра автомобилей | 1 | - | существ. |
| 497 |  | Пожарная часть Армавирского 1-ОФПС № 124 на 7 автомобилей. | 1 | 2 | существ. |
| 498 |  | Здания и сооружения для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 1 | 1 | проектир. |
| 499 |  | ООО «Новокубанскагропромэнерго» | 1 | - | существ. |
| 500 |  | - Кубаньэнерго | 1 | - | существ. |
| 501 |  | МУП «Тепловое хозяйство» | 1 | - | существ. |
| 503 |  | ОАО НЭСК электросети | 1 | - | существ. |
| 504 |  | Филиал №7 АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 1 | - | существ. |
| 505 |  | Башни сотовой связи: - филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) - ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон) - филиала ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн) | - | - | существ. |
| 506, 507, 509-515, 517, 518 520 |  | Котельные | 11 | - | существ. |
| 508 |  | Мастерская мелкого ремонта | 1 | 1 | существ. |
| 516 |  | Здание ЦТП | 1 | - | существ. |
| 519 |  | Склад | 1 | - | существ. |
| 522 |  | Водозабор | 1 | - | строящ. |
| 523 |  | Артскважины, колодцы | 22 | - | существ. |
| 525 |  | Насосная станция 3-го подъема | 2 | - | существ. |
| 526 |  | Электрическая подстанция 110/35/10 кВ «КНИИТиМ» | 1 | - | существ. |
| 527 |  | Электрическая подстанция 35/10 кВ «Новокубанская» | 1 | - | существ. |
| 528 |  | Ретранслятор | 1 | - | существ. |
| 530 |  | Очистные сооружения ливневой канализации | 2 | - | проектир. |
| 531 |  | Очистные сооружения городские | 1 | - | существ. |
| 533 |  | ФНС | 1 | - | существ. |
| 534 |  | ГКНС | 1 | - | существ. |
| 535 |  | ФНС | 4 | - | существ. |
| 536 |  | ГРП | 13 | - | существ. |
| 539 |  | Банкетный зал "Авеню" | 1 | 1 | существ. |
| Зона специального назначения |  |  |  |  |  |
| 541 |  | Кладбище действующее | 1 | - | существ. |
| 542 |  | Кладбище проектируемое | 1 | - | проектир. |
| 543-544 |  | Кладбища закрытые | 2 | - | существ. |
| 545 |  | Скотомогильник – биотермическая яма | 1 | - | существ. |
| 546-547 |  | Скотомогильник не действующий | 2 | - | существ. |
| 548 |  | Городская свалка мусора закрываемая | 1 | - | существ. |

2.3. Функциональное зонирование территории

Новокубанского городского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования –    в данном случае генерального плана Новокубанского городского поселения – является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение  существующего  зонирования  в  целях  эффективного  развития  каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территорий.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новокубанское городское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон: – зона интенсивного градостроительного освоения;

- зона сельскохозяйственного использования территории;

- зона ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон – зона интенсивного градостроительного освоения – выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры.

В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территория населённого пункта и его развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территория центра поселения –  г. Новокубанска, определенная в планировочной структуре поселения как точка роста; основные планировочные оси автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Вторая группа функциональных зон – зона сельскохозяйственного  использования территории – выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зона ограниченного хозяйственного использования – включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

– зоны рекреационного использования;

– зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии,  истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

– зоны лесного фонда;

– водные объекты с охранными зонами.

2.3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. Санитарно-защитные зоны;

2. Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. Зоны охраны объектов культурного наследия;

4. Водоохранные зоны;

5. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

7. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в частности, противопожарная зона лесных массивов.

В настоящем проекте отображены источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, требующие установления зон санитарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В муниципальном образовании Новокубанское городское поселение действуют утвержденные проекты, границы и режим зон санитарной охраны водозаборов:

1. ОАО «Опытно-производственное хозяйство племенной завод «Ленинский путь» (12 скважин) – протокол № 126 от 17 октября 2008 г.

2. МУП  «Новокубанский городской водоканал», (11 скважин) - протокол № 500 от 23 марта 2012 г.

3. МУП  «Новокубанский городской водоканал» (2 скважин) - протокол                № 507 от 25 апреля 2012 г.

Из рабочего проекта зон санитарной охраны 12 артезианских скважин ООО ОПХ ПЗ "Ленинский путь", непосредственно на территории Новокубанского городского поселения расположено три артезианские скважины, остальные на территории соседнего Верхнекубанского сельского поселения.

Рассмотренные вторым проектом водозаборные скважины, расположены на 4-х площадках (всего 11 скважин).

В составе  третьего  проекта  -  две  проектируемые  скважины:  рабочая  и  резервная.

Других утвержденных зон с особыми условиями использования на территории поселения не зарегистрировано, поэтому зоны являются ориентировочными.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03  для  объектов  производственного  и  коммунального  назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов: 100 м – шумовая зона от железной дороги, 50 м – придорожная полоса региональных дорог, 30 м – охранная зона ЛЭП 500 кВ.  Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретных площадок, намечаемых для строительства, с точки зрения нахождения их в пределах санитарных разрывов для данных объектов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) и поста-новлением  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  от  15.07.2009 г.  № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно п.2 ст.43 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст.18). При этом проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Зоны  ограничений  градостроительной  деятельности  по  условиям  добычи   полезных   ископаемых   выделены   на   месте   залегания   полезных  ископаемых на территории поселения.

Кадастр месторождений строительного сырья на территории

Новокубанского городского поселения

Таблица  2

| № п/п | Название месторождения, вид | Местоположение участка недр | Степень освоения | Запасы утвержденные/ /остаток* тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА |  |  |  |  |
| Разрабатываемые |  |  |  |  |
| 1 | Залежь | Новокубанск, ЮВ окраина | неосвоенное | 126,2 / - |
| 2 | Хуторок - месторождение | в 1,5 км от кирпичного завода, в 2 км СВ ж/д станции Кубанская |  | 4281,2; 1186/ /3862 |
| Госрезерв |  |  |  |  |
| 3 | Хуторок 1 | 2,5 км ЮВ ж/д ст. Новокубанск |  | 1645,2 / 1645,2 |

В окрестностях имеются источники пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения населения и предприятий.

Реестр недропользователей Новокубанского района Краснодарского края

на территории Новокубанского городского поселения

Таблица 3

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| действующая | 13.04.04 | 13.04.29 | КРД | 2265 | ВЭ | МУП «Новокубанский городской водоканал», тел. раб. 3-15-66 | « | Новокубанск, СВ часть, скважины №№ 30040, 121/1, 30076/2, 30315, 36472, 102/2, 30193, 30029/6, 3804, 58230, 46652/1, 7039, 3831, Д 53-87, 138/1, 121, 102/3, 163, 15817, 147/1, 7095 | подземная пресная вода | неосвоенное | « | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующая | 25.02.05 | 25.02.30 | КРД | 2446 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Хуторок-2", 3-33-10, 3-00-02 | « | Новокубанск, скважины №№ 72898, 72899, 65569 1), 65570 2), 65941 3), 4452 | подземная пресная вода | неосвоенное | « | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующая | 24.11.09 | 24.11.34 | КРД | 3804 | ВЭ | ОАО"Опытно-производственное хозяйство племенной завод "Ленинский путь" | « | г. Новокубанск и его окрестности, скважины №№ 78818, 78534, 72872, 72590, 78762, 7090, 72877, 5324 | подземная пресная вода | неосвоенное | « | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах:

– Карта современного использования территории (комплексная оценка) - том 2 ч. 2;

– Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории (схема ограничений) - том 2 ч. 2.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии относятся к особо охраняемым территориям – это земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

В генеральном плане Новокубанского городского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

– особо охраняемых природных территорий,

– рекреационного назначения,

–  историко-культурного назначения с обозначением временных охранных зон.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйствен-ного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий, допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земли лесного фонда на территории Новокубанского городского поселения составляют 2487,1 га.

Территории водного фонда - земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах - на территории Новокубанского поселения составляют 44,0 га.

Новокубанское поселение, как и Новокубанский район в целом, обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения, и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий поселения, уточнить режим регулирования   хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

2.3.1.1. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера на территории

Новокубанского городского поселения

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ГУП КК ″Кубаньгеология″, выполненном в 2005 году, к неблагоприятным процессам на проектируемой территории относятся:

- подтопление;

- затопление;

- повышенная агрессия грунтовых вод по отношению к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям;

- заиливание дна рек, каналов;

- боковая и плоскостная эрозия;

- просадка грунтов;

- дефляция;

- инфильтрационно-гравитационные процессы.

Частичное подтопление и затопление территории происходит на современной пойме реки Кубань. Если затопление связаны с резким подъемом  уровня воды в реке Кубань и носит нерегулярный характер, то подтопление городского поселения  на низкой пойме является практически ежесезонным. Кроме природных факторов (региональный подъем уровня грунтовых вод), большую роль здесь играет и техногенное воздействие – плотная застройка, прокладка дорог их отсыпка и обвалование, что затрудняют естественный сток, заиливание и заполнение песком и галькой Новокубанского обводненного канала, призванного играть роль сброса паводковых вод. Инженерные сооружения – террасы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы создают химическое, тепловое, биологическое, механическое, воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Боковая  (связанная  с  рекой  Кубань)  эрозия.  Река  Кубань,  в  пределах  описываемой  территории,  формирует  обширную  пойму,  в  пределах  которой  отмечается интенсивное меандрирование русла. Боковой эрозии различной активности (от слабой до интенсивной) подвержены как различные участки высокой поймы, так и участки террас различного возраста. Эрозия сопровождается формированием обвальных и оползневых уступов значительной протяженности. Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затопления, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях.

Плоскостная эрозия или плоскостной смыв – размывающая деятельность поверхностных вод, происходящая более или менее равномерно по всей поверхности склонов и водоразделов. В первую очередь эрозии подвергается верхний почвенный слой. Поверхностные воды стекают либо в виде плоскостного потока, либо в виде отдельных струй. Живая сила таких струй невелика, поэтому на хорошо задернованных склонах эти воды не могут производить сколько-нибудь заметного разрушающего действия. На распаханных склонах, лишенных растительности дождевые и снеговые воды легко смывают наиболее плодородные слои почвы.

Просадка аллювиальных суглинков и супесей. В целом по многолетним исследованиям названные грунты на левобережье реки Кубань характеризуется I типом по просадочности. Однако по заключению СевКавТиСиЗ, проводивших инженерно-геологические изыскания на северо-западной окраине городского поселения Новокубанска в пределах пологонаклонного склона вюрмской террасы (I район) для суглинков, залегающих с поверхности и до глубины 8,5 установлен II тип по просадочности.

Наибольшая просадочность в Новокубанском районе характерна для лессовых пород, водоразделов и высоких надпойменных террас. Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Дефляция наиболее активно протекает в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Инфильтрационно-гравитационные процессы на крутом уступе первой надпойменной террасы усугубляются техногенными нагрузками и хозяйственной деятельностью населения городского поселения и приводят к образованию локальных оползней, оврагов.

Сейсмичность проектируемой территории, согласно «Изменению № 5 к СНиП-II-7-81*» в редакции 2000 года для объектов массового строительства – 7 балов, для объектов повышенной ответственности – 8 балов.

Опасные метеорологические явления:

На территории Новокубанского городского поселения основной опас-ностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий): ураганные ветры, пылевые бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, налипание снега, обледенения, подтопления в паводковый период и при ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. . Количество годовых осадков – 550 мм/год.  Распределение осадков в течение года неравномерное. Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковыми по величине и одним максимумом в сентябре.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных и железных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения.

2.3.1.2. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории

Новокубанского городского поселения

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97, относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы.

Химически опасные объекты экономики.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

К существующим ХОО на рассматриваемой территории относятся МУП  «Новокубанский городской водоканал», очистные (хлор 0,8 т), хлораторная водозабора (хлор 0,8 т).

Результаты расчетов масштабов зон возможного опасного химического     заражения при авариях на ХОО

Таблица 4

| Расчетные показатели | Единицы измерения | Наименование АХОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хлор |
| Эквивалентные количества веществ по первичному облаку | т | 0,202 |
| Глубина зон возможного заражения АХОВ по первичному облаку | км | 1,735 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку | т | 0,441 |
| Глубина возможного заражения АХОВ по вторичному облаку | км | 2,876 |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 3,744 |
| Площадь зон возможного заражения | км2 | 22 |
| Площадь зон фактического заражения | км2 | 1,14 |

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на ХОО, сопровождающимся выбросом АХОВ, часть территории  Новокубанского городского поселения попадает в зону химического заражения.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На территории Новокубанского городского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефти, нефтепродуктов, спирта.

Перечень ПВОО Новокубанского городского поселения

Таблица 5

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Нева» | г. Новокубанск, промзона | ГСМ | 200 (осредненная 50 м3) |
| 2 | ООО ОПХ ПЗ "Ленинский путь" | г. Новокубанск, ул. Черноморская, 2а, | ГСМ | 75 (осредненная 25 м3) |
| 3 | ЗАО КСП «Хуторок» | г. Новокубанск, ул. Привокзальная | ГСМ | 80 (осредненная 25 м3) |
| 4 | АЗС № 66 | г. Новокубанск, ул. Парковая | ГСМ | 30 (осредненная 25 м3) |
| 5 | АЗС № 77 | г. Новокубанск, ул. Первомайская, 71 | ГСМ | 30 (осредненная 25 м3) |
| 6 | АЗС № 88 | г. Новокубанск, ул. Волгоградская, 40, вдоль автодороги с.Отрадо-Ольгинское-г.Новокубанск-г.Армавир | ГСМ | 30 (осредненная 25 м3) |
| 7 | ООО «Дон» | г. Новокубанск, ул. Первомайская, 36/1 | ГСМ | 60 (осредненная 25 м3) |
| 8 | ОАО «Кристалл-2» | г. Новокубанск, ул. Победы | ГСМ | 200 (осредненная 50 м3) |
| 9 | АГЗС | г. Новокубанск, ул. Обороны, 55/1 | пропан, бутан | 16 м3 |
| 10 | АГЗС | г. Новокубанск, ул. Ленина | пропан, бутан | 16 м3 |
| 11 | АГЗС | г. Новокубанск, ул. Фрунзе, 1 | пропан, бутан | 16 м3 |
| 12 | АЗС № 6 | г. Новокубанск, ул. Первомайская | ГСМ | 56 (осредненная 25 м3) |
| 13 | Склад ГСМ | г. Новокубанск, ул. Чапаева | ГСМ | 180 (осредненная 50 м3) |
| Перспективные объекты |  |  |  |  |
| 14 | АЗС, МАЗС | г. Новокубанск | ГСМ | 100 (осредненная 50 м3) |
| 15 | АЗС | г. Новокубанск, вдоль а/д регионального значения | ГСМ | 100 (осредненная 50 м3) |

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости.

Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.

Согласно книге Сафронова В.С., Одишарии Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности 1996 г., рекомендуемая степень аварийности емкостного оборудования указанных объектов равна 1,0*10-4/емк.-год. Мгновенный выброс всего содержимого происходит в 10 % случаев. Вероятность возникновения максимального по последствиям типа аварии (сгорание облака с избыточным давлением) составляет 0,029 для ЛВЖ, 0,0119 – для СУГ.

Таким образом, ожидаемая частота максимальной по последствиям аварии на взрывопожароопасных объектах г. Новокубанска, согласно оценкам, не превысит значений 2,9х10-7 1/ год и 1,19х10-7 1/ год соответственно.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности  ЧС,  приведенными  в  СП  11-112-2001  Приложение  Г,  территория  г. Новокубанска по опасности ЧС в результате аварий на взрывопожароопасных объектах относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости.

Опасные происшествия на транспорте.

Аварии на железнодорожном транспорте.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив  нефти  и  нефтепродуктов  при  заполнении  цистерн,  природные  пожары  на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое. Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции.

Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы. При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ,  часть территории Новокубанского городского поселения окажется в зоне химического заражения.

Результаты расчетов масштабов зон возможного опасного химического     заражения при авариях на ж/д транспорте

Таблица 6

| Расчетные показатели | Единицы измерения |  | Наименование АХОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хлор | Аммиак |
| Эквивалентные количества веществ по первичному облаку | т | 12,86 |  | 0,427 |  |  |
| Глубина зон возможного заражения АХОВ по первичному облаку | км | 22,162 |  | 2,809 |  |  |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку | т | 39,23 |  | 1,427 |  |  |
| Глубина возможного заражения АХОВ по вторичному облаку | км | 44,839 |  | 5,695 |  |  |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 55,9 |  | 7,1 |  |  |
| Площадь зон возможного заражения | км2 | 4904,7 |  | 79,12 |  |  |
| Площадь зон фактического заражения | км2 | 253,1 |  | 4,08 |  |  |

Таблица 7

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Ж/д цистерна с нефтепродуктами, 60 м3 | 60 | 201 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 6 | 32 |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 29,75 | 109 |
| Автоцистерна с СУГ, 16 м3 | 56 | 194 |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди, а также любой факт выброса АХОВ на ж/д транспорте идентифицируется в качестве источника техногенной ЧС.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, территория г. Новокубанска по опасности ЧС в результате аварий на железнодорожном транспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости.

Аварии на автотранспорте.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

Причинами дорожно-транспортных происшествий могут быть нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для территории поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем АХОВ (аммиак, хлор).

Перевозка АХОВ осуществляется по автомагистрали «Кавказ».

Результаты расчетов масштабов зон возможного опасного химического            заражения при максимальных по последствиям авариях на автотранспорте

Таблица 8

| Расчетные показатели | Единицы измерения | Наименование АХОВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак | Хлор |
| Эквивалентные количества веществ по первичному облаку | т | 0,007 | 0,180 |
| Глубина зон возможного заражения АХОВ по первичному облаку | км | 0,274 | 1,632 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку | т | 0,024 | 0,549 |
| Глубина возможного заражения АХОВ по вторичному облаку | км | 0,545 | 3,316 |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 0,682 | 4,132 |
| Площадь зон возможного заражения | км2 | 0,73 | 26,8 |
| Площадь зон фактического заражения | км2 | 0,04 | 1,38 |

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте на территории г. Новокубанска являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, генерального плана по опасности ЧС в результате аварий на автотранспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных),

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельные), тепло-,  водо-, электроснабжения;

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной  зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

    - Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что территория г. Новокубанск является местом массового скопления людей (она включает жилую, общественно-деловую, производственную зоны, зону инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационную зону), существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

Подробные сведения о перечисленных опасных природных и техногенных процессах, а также о воздействии их последствий содержатся в проекте «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выполненном ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт».

2.4. Функциональное зонирование территории Новокубанского городского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Производственная зона, зона коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения;

- Зона с особыми условиями использования территории.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Категории

Земли населенных пунктов

территория существующей индивидуально жилой застройки с приусадебными участками

территория существующей застройки малоэтажными домами с приквартирными земельными участками

территория существующей многоквартирной застройки средней этажности 4-5 этажей

территория проектируемой индивидуально жилой застройки с приусадебными участками на 1 очередь строительства

территория проектируемой индивидуально жилой застройки с приусадебными участками

территория проектируемой многоквартирной застройки средней этажности 4-5 этажей

территория проектируемой многоквартирной застройки средней этажности 4-5 этажей на 1 очередь строительства

резервные территории индивидуально жилой застройки с приусадебными участками

территория объектов делового, общественного и коммерческого назначения

территория физкультурно- спортивных сооружений

территория детских дошкольных и образовательных учреждений

территория медицинских учреждений

существующие производственные территории

коммунально-складская территория

проектируемые производственные территории

зеленые насаждения общего пользования

зеленые насаждения санитарно защитного назначения

водные территории

территории существующих садоводческих объединений граждан

земли сельскохозяйственного использования

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

кладбище традиционного захоронения существующее

кладбище традиционного захоронения проектируемое

проектируемые производственные территории

территория объектов делового, общественного и коммерческого назначения

существующие производственные территории

земли лесного фонда

лес естественный

земли водного фонда

водные территории

земли сельскохозяйственного назначения

земли сельскохозяйственного использования

водные территории

2.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории  Новокубанского городского поселения и представлена различными типами застройки: индивидуальной усадебной, малоэтажной с приквартирными участками, малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной секционного типа.

Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой жилой застройки различных типов: коттеджного типа, индивидуальной усадебной, малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной секционного типа.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан  и  не оказывающих  негативного  воздействия  на  окружающую  среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на первую очередь – 2020 г., на расчетный срок – 2030 г., резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком – 2045 г.

2.4.1.1. Развитие нового жилищного строительства

Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры, и объемы мероприятий в отношении существующего жилья.

По проекту в период до 2020 года предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков, а также предоставление жилья в многоквартирных домах. Кроме того, на расчётный период (2030 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 57,0 тыс. м2, в том числе в срок до 2020 года – 4,1 тыс.м2.

На предстоящий период до 2030 года увеличение общих объемов жилищного фонда за счет нового строительства определено в размерах 281,5 тыс. м2, в том числе которого фонд жилых строений секционного типа составляет 169,7 тыс. м2.

Планируется строительство порядка 0,8 тыс. единиц индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и 1,7 тыс. единиц квартирного фонда в многоквартирной застройке.

Увеличение жилищного фонда городского поселения на расчетный период определено до 1200,0 тыс. м2 общей площади. В объем жилищного фонда на расчетный срок включается: 918,5 тыс. м2 – существующий фонд жилых строений, имеющий более 65 % физической сохранности и не расположенный в радиусах санитарно защитных зон; соответственно 281,5 тыс. м2 – требуемое новое строительство.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя увеличивается с 28,0 до 30,0 м2/чел. (на 7,1%).

Динамика жилищного фонда на территории городского поселения  за период реализации генерального плана представлена в таблице 9.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы

жилищного строительства

Таблица 9

| Наименование | Существующий жилищный фонд тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Проектный жилищный фонд тыс.кв.м | Проектная жилищная обеспеченность кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новокубанск, всего | 975,5 | 57,0 | 281,5 | 1200,0 | 30,0 |
| в том числе на 1 очередь |  | 4,1 | 94,1 | 1065,5 | 28,6 |

Комплексное освоение площадок нового строительства должно предусматривать полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, администра-тивных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

В состав общественно-деловой зоны городского поселения входят, прежде всего, общегородской центр, общественные центры жилых районов и микрорайонов.

Общегородской центр формируется на базе исторически сложившегося центра городского поселения. Он характеризуется многофункциональным использованием территории и подразделяется на несколько подзон. Здесь предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов.

Для обслуживания жителей проектируемых жилых районов проектом предусматриваются общественные центры, в которых сосредоточены здания общественных организаций, торгово-бытового, культурно-оздоровительного и развлекательного назначения.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

2.4.2.1. Размещение учреждений и предприятий обслуживания

Новокубанское городское поселение имеет достаточно развитую сеть предприятий и учреждений культурно-бытового назначения, которые обслуживают не только население городского поселения, но и Новокубанский район в целом. Городского поселения выполняет функции административного, делового, кредитно-финансового центра, центра культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью социального развития городского поселения. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания сопровождается, и будет сопровождаться в дальнейшем, изменениями как качественного порядка - повышение уровня обслуживания, появление новых видов услуг (интернет-клубы, видеотеки, специализированные спортклубы, фитнес-клубы, бизнес-центры, досуговые центры), так и количественного порядка - увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания. В новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней - создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей городского поселения, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в городского поселения не полностью обеспечивает потребности населения.

В расчете проектной вместимости учреждений соцкультбыта учтено как собственное (постоянное население) так и сопряженное население. В Новокубанском городском поселении предусматривается четырехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.	Учреждения эпизодического пользования административного центра района. К ним относятся: административно-хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, учреждения культуры, библиотеки, учреждения здравоохранения и спортивные сооружения общегородского значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры, ярмарки.

2.	Учреждения эпизодического пользования общегородского значения. К ним относятся: кинотеатры, дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные сооружения, Дома творчества школьников, специализированные школы, городские административные учреждения и деловые центры, рекреационные центры.

3.	Учреждения периодического пользования, обслуживающие население жилых районов городского поселения, в общественных центрах планировочных районов.

Это культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, поликлиники, районные Дома творчества школьников, спортивные школы, спортивные залы и плавательные бассейны и др.

4.	Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов, укрупненных кварталов и жилых групп.

К ним относятся общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном существующая сеть учреждений и предприятий обслуживания сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Генеральным планом предусмотрено размещение крупных объектов городского и межселенного обслуживания:

- Автовокзала междугородного сообщения с комплексом технического обслуживания и АЗС на пересечении подъезда к г. Новокубанску с автомагистралью «Кавказ».

- Городской лесопарковой зоны отдыха со стадионом, спортивным комплексом, аквапарком, лодочной станцией, гостиничным комплексом и др.;

- Досугово-развлекательных  центров  со  зрительными  и  спортивными  залами;

- Торгово-бытовых центров;

- Универсального рынка с площадкой для ярмарочной торговли;

- Рынков смешанной торговли;

- Рынка строительных материалов;

- Центра оптовой торговли;

- Оптово-розничной базы продовольственной группы товаров;

- Торгового комплекса по продаже фирменных автомобилей;

- Выставочного комплекса; и др.

Расчет потребности населенного пункта в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлен в томе 2 ч.1 настоящей пояснительной записки.

Детские дошкольные учреждения размещаются в микрорайонах и жилых кварталах с учетом нормативного радиуса пешеходной доступности.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается по социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

2.4.3. Производственная зона

Производственная зона Новокубанского городского поселения представлена крупными промышленными узлами в северном и северо-западном районах и отдельно стоящими предприятиями в центральном и юго-восточном районах, а также в пригородной зоне.

Новокубанское городское поселение проектируется как развитый промышленный центр, ориентированный на высокие технологии производства.

Генеральным планом намечена реорганизация промышленной зоны с преимущественной реконструкцией существующих предприятий на наукоемкие производства с экологически чистыми технологиями, развитием транспортной инфраструктуры, связывающей промышленные предприятия с жилыми районами и внешними дорогами.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие промышленных территорий;

- строительство транспортных дорог и магистралей;

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах городского поселения, исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- повышение плотности застройки производственных территорий и рационального использования имеющихся площадей;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования промышленных территорий;

- улучшения состояния окружающей среды за счёт ликвидации экологически опасных объектов, реорганизации промзон, модернизации сохраняемых объектов с расчётной санитарной зоной до границ своей территории;

- использование при модернизации и реконструкции подземного пространства промышленных площадок, как правило, свободных от магистральных сетей;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

В генеральном плане предложены направления территориального развития основных функциональных зон – промышленных, селитебных, транспортных, рекреационных и т. д.

Территориальный рост  Новокубанского городского поселения преимущественно обеспечивается в трех направлениях (северном, северо-западном и юго-западном), что создаёт предпосылки для максимального сосредоточения промышленного и жилищного строительства в строго ограниченном числе районов, а также обеспечивает условия возможности их дальнейшего беспрепятственного расширения и развития.

Генеральным планом в качестве приоритетной для развития определена северная промзона городского поселения. Она имеет определенный территориальный ресурс в виде свободных от застройки земельных участков, позволяющих размещение инвестиционно-привлекательных производственных объектов.

В то же время территория северной промзоны обеспечена подъездными железнодорожными путями, что создает благоприятные условия для ее развития.

Промышленная зона северного района сложилась на двух территориях, не связанных друг с другом.

На одной расположены ЗАО «Кристалл-2» - крупнейшее градообразующее предприятие городского поселения;  производственная территория ЗАО «Кристалл-2» - погрузочно-разгрузочный участок; ООО «Комета»; ферма КРС ЗАО КСП «Кубань»; ряд других предприятий.

В другой части промзоны размещены такие крупные предприятия как ОАО «НЗКСМ», ЗАО КСП «Кубань», а также ряд средних и мелких предприятий строительного, транспортного, сельскохозяйственного, перерабатывающего профиля, жилищно-коммунального хозяйства.

Четкого функционального планировочного зонирования существующих производственных предприятий нет, как и единой структуры связывающих их улиц и дорог. Условно Северная промзона поделена на три подзоны, ограниченные магистральными улицами.

Проектируемая структура Северной промышленной зоны выглядит следующим образом:

Первая подзона расположена между железной дорогой и ул. Победы и на перспективу территориального развития не имеет. Она включает такие предприятия как ЗАО «Кристалл-2», ПК «Асфальт»,  частные предприятия.

Учитывая градообразующую ценность предприятий для экономики городского поселения и района, а также капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми  условиями их сохранения являются выполнение технических мероприятий в   направлении совершенствования технологических процессов и организация    санитарно-защитных зон.

Сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека

Генеральным планом предусмотрен частичный вынос жилой застройки в поселке сахарного завода (ЗАО «Кристалл-2»). Существующие капитальные освобождаемые здания жилых домов предназначаются для размещения в перспективе под малые предприятия, общественные здания коммерческого, делового, коммунального, бытового и другого назначения за исключением использования их под учреждения отдыха, здравоохранения, физкультуры, спорта, ДДУ, школ.

Вторая  подзона занимает территорию между улицей Железнодорожной и объездной автодорогой. На ней расположены как существующие, так и проектируемые предприятия, ряд инвестиционных площадок.

Во второй подзоне, снабженной существующими подъездными железнодорожными путями, предусмотрено размещение предприятий III, IV и V классов санитарной классификации, в зависимости от удаленности территорий от жилой зоны, а также ряда инвестиционных площадок:

- завода по переработке сои, рапса, кукурузы;

- завод по переработке овощей и фруктов;

- завода по переработке сельскохозяйственной продукции;

- завод по углубленной переработке древесины и производству паллет и др.

Размещение предприятий производится в соответствии с профилем производственной деятельности. Предусматривается создание технологических зон между группами предприятий различного профиля.

Предприятие ОАО «НЗКСМ», расположенное во второй подзоне, является крупным предприятием по производству кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины. Учитывая градообразующую ценность предприятия для экономики городского поселения и района, а также капитальность зданий и сооружений, территория предприятия сохраняется. При этом необходимыми условиями его сохранения являются: выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон до жилой застройки, а также технологических зон до предприятий перерабатывающего профиля.

Независимо от перечисленных мероприятий, сохранение предприятия на существующей территории повлечет за собой частичный вынос жилой застройки, расположенной в непосредственной близости от завода. Существующие капитальные освобождаемые здания жилых домов, как уже было сказано, предназначаются для размещения в перспективе под малые предприятия, общественные здания коммерческого, делового, коммунального, бытового назначения.

Функционирование таких предприятий, как молокозавод ООО «Новокубанский молочный комбинат», предприятия пищевой промышленности, расположенных во второй подзоне, также подразумевает выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Генеральным планом предлагается перепрофилирование расположенного во второй подзоне животноводческого предприятия по откорму КРС ЗАО КСП «Кубань», так как не представляется возможным исключить вредное воздействие предприятия на окружающую среду путем проведения мероприятий, аналогичных вышеназванным. Перепрофилирование возможно под предприятия IV и V классов санитарной классификации.

Кроме того, проектом предусмотрено перепрофилирование производственной территории с гаражами ЗАО КСП «Хуторок», расположенной внутри жилого массива, под предприятие V класса санитарной классификации.

Третья подзона расположена в северной части городского поселения вдоль основной общегородской магистрали, выходящей на внешнюю сеть дорог. Генеральным планом эта зона предназначена для размещения инвестиционных проектов –   парогазовой электростанции и прудового хозяйства, а также производственных предприятий III, IV и V классов санитарной классификации, в зависимости от удаленности территорий от жилой зоны.

В третьей подзоне расположены существующие городские очистные      сооружения, территория которых предусмотрена генпланом под реконструкцию и расширение для использования на перспективу.

Промышленная зона северо-западного района представлена многофункциональной производственной территорией и испытательным полигоном «РОСНИИТИМ», производственными предприятиями ООО  ОПХ ПЗ "Ленинский путь", ЗАО КСП «Хуторок», а также рядом других производственных и коммунальных предприятий. По соседству с промышленной зоной расположена молочно-товарная ферма.

Большая часть предприятий расположена без учета нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки, поэтому генеральным планом предусмотрена реконструкция северо-западной промышленной зоны с внедрением прогрессивных технологий и модернизацией сохраняемых предприятий с расчетной санитарной зоной от границ своих территорий. Необходимым условием является усовершенствование транспортной инфраструктуры.

На расчетный срок в промзоне северо-западного района планируется размещение инвестиционных площадок – производственного предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции; производственной базы, а также производственных предприятий III, IV или V классов санитарной классификации.

Генеральным планом предусмотрена резервная территория для размещения железнодорожных складов взамен территории, попадающей в зону строительства объездной автодороги вдоль железнодорожного полотна.

Промышленная зона центрального района городского поселения представлена отдельными предприятиями в разных частях района. В их числе ОАО «Новокубанский хлебокомбинат», бойня, автотранспортные предприятия, частные предприятия различного профиля, основные предприятия коммунального обслуживания.

В непосредственной близости к территории городского поселения расположены животноводческие фермы, сельскохозяйственные предприятия ОАО ПЗ ОПХ «Ленинский путь».

Генеральным планом предлагается ряд мероприятий по реконструкции промышленно-производственной зоны центрального района. Кроме общих принципов градостроительного регулирования промышленной застройки рекомендуется:

- вынос бойни и перепрофилирование её территории, расположенной без учета нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки и участков садоводческих товариществ;

- перепрофилирование территорий автотранспортных предприятий по     ул. Тимирязева и Обороны, расположенных без учета нормативных СЗЗ и оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. Проектом предусмотрены новые территории для названных предприятий, вынос которых должен производиться по мере амортизации.

Ограничение хозяйственной деятельности предполагает использование территории под административную и хозяйственно-складскую зоны предприятия.

Промышленная зона юго-восточного района представлена отдельными предприятиями. Это ОАО «Агропромтранс», ЗАО «Ремтехника», ООО «Югтехремонт» и частные предприятия. Большинство предприятий расположено с нарушением нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне существующих предприятий, генпланом  рассматривается как территория ненормативного градостроительного использования.

При планировке всех производственных зон уделено большое внимание упорядочению подъездных промышленных путей.

Все промышленные территории независимо от наличия или отсутствия  отдельного рельсового ввода имеют дорожную связь с грузовыми пунктами железнодорожного транспорта, со складскими районами городского поселения, а также с внешними автомагистралями.

С направлением развития промышленных зон взаимосвязано решение зон внешнего и внутреннего транспорта на перспективу.

Действующие и строящиеся АЗС и АГЗС необходимо оборудовать системой закольцовки паров бензина.

На территориях развиваемых производственных комплексов предусматривается размещение подцентров обслуживания. В составе подцентров - магазины, кафе-столовые, предприятия бытового и сервисного обслуживания.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются. Проектирование новых коммунальных объектов обосновано расчетами,  согласно перспективному населению, по нормам СНиП 2.07.01-89*.

Проектируемые складские территории размещаются на существующих и проектируемых участках производственной и коммунально-складской зоны.

2.4.4.  Зона коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры

Типы зон коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (автомобильного, железнодорожного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры представлена объектами и сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта, инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории придорожных полос автодорог регионального и межмуниципального значения, полоса отвода железной дороги, автостанция, автостоянки, парковки для временного хранения транспортных средств, площадки индивидуальных гаражей, станции техобслуживания автомобилей, АЗС и т. п.

Зона автомагистралей

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; объекты придорожного сервиса; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для       постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального     согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автомагистралей относятся территории существующих и проектируемых внешних автомагистралей, а также участки, используемые для строительства транспортных развязок.

Внешними автодорогами являются автодороги регионального и межмуниципального значения.

На пересечении  и примыкании внешних автодорог и дорог местного значения планируется строительство транспортных развязок, а также пересечений и примыканий с устройством переходно-скоростных полос и полос торможения на главной дороге.

Придорожные полосы вдоль вышеназванных автомагистралей планируется использовать под размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами.

Территории для размещения гаражей личного автотранспорта для секционной застройки сохранены на существующих территориях, проектируемые комплексы гаражей запроектированы на специально отведенных территориях, прилегающих к проектируемым районам секционной застройки.

Проектом предусматривается вынос с территории городского поселения и размещение нового автовокзала междугородного сообщения с комплексом технического обслуживания и АЗС на пересечении подъезда к г. Новокубанску с автомагистралью «Кавказ».

Зона железной дороги

Разрешенные виды использования: предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках, для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

К зоне железной дороги в г. Новокубанске относятся: часть полосы отвода железной дороги в границах городского поселения, которая имеет жесткие регламенты по использованию, предприятия  железной дороги и железнодорожная станция «Кубанская».

Генеральный план  предусматривает реконструкцию железнодорожной станции.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений и их охранными зонами:

– водоснабжения (водозаборы, водозаборные сооружения, водопроводные сети, охранные зоны I, II, Ш поясов);

– канализации (существующие и проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

– газоснабжения (газопроводы среднего и низкого давления, ГРС, ГРП, ШРП);

– электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередачи 10, 35, 110, 330, 500 кВ, ПС, РП, ТП);

– теплоснабжения (котельные, теплосети);

– транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (кабели связи).

Развитие инженерного обеспечения территории Новокубанского городского поселения планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений в проектируемых районах.

Более подробно вопросы коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.4.5. Зона сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 1340,25 га, что составляет 18,91 % территории Новокубанского городского поселения. В пределах существующих границ поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами, фермами, фермерскими хозяйствами, крестьянскими хозяйствами.

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производствен-ные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля, общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального    согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

2.4.6. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств на территории поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Зона открытых пространств охватывает городские  парки, скверы, бульвары, прибрежные территории реки Кубани, активно используемые населением для отдыха.

Зона природных ландшафтов охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. В Новокубанском городском поселении – это земли Лесного фонда в пойменной части реки Кубань. Настоящим проектом намечена организация зоны планируемого освоения лесной территории, в границах которой предусматриваются строительство и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности.

Зона отдыха в  Новокубанском городском поселении организуется на территории пойменной части реки Кубань  для организации отдыха жителей городского поселения  и района. Окружающие природные ландшафты, наличие водного зеркала реки Кубань, прудов – все это создает предпосылки для развития многофункциональной зоны отдыха.

Комплекс объектов зоны отдыха: стадион, спортивные залы, спортивные площадки, крытый плавательный бассейн, автодром, фитнес-клуб, кафе, гостиничный комплекс, лодочная станция, пляж.

2.4.6.1. Озеленение

Существующее положение

Территория Новокубанского городского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.  Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая сумма осадков составляет 702 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

Лесной фонд на территории городского поселения представлен лиственными породами деревьев.

Зеленый фонд Новокубанского городского поселения представлен парками, скверами, бульварами, плодово-ягодными садами на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленением улиц, дорог.

Существующий показатель зеленых насаждений общего пользования – 7,5м2  на 1человека, с лесопарком – 12м2  на 1человека.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории поселения и населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это необходимо для улучшения состояния окружающей среды и, как следствие, здоровых условий жизни.

С этой точки зрения Новокубанское городское поселение расположено в благоприятной для проживания среде – земли лесного фонда занимают 35,09 % территории поселения.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3 – 12 м2  на 1человека.

Существующее население городского поселения в достаточной степени обеспечено зелеными насаждениями общего пользования. Для проектируемого населения генеральным планом предусмотрено создание парков, скверов, бульваров в новых микрорайонах, многофункциональной зоны отдыха в пойме реки Кубань, лесопарковой зоны с прудами на отработанных карьерах. Кроме того, запланировано интенсивное озеленение промышленных, коммунальных и транспортных территорий.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений);

- озеленение производственных территорий;

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются    непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки, рощи и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства. Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности  и  художественное  оформление,  поэтому  породный  состав  насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые, а также реконструируемые существующие парки и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород деревьев со значительным процентом хвойных пород. Старые деревья подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении населенного пункта играют рядовые посадки вдоль улиц. Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения размещаются на территории городского поселения в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, зеленые зоны от автодорог общего пользования, полевых автомобильных дорог.

Расчетные показатели озелененных участков

жилой и общественной застройки

Таблица 10

| Территории (участки) объектов нормирования | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/жителя |
| --- | --- | --- |
| Придомовая | 60 | 5,0-7,0 |
| Детских садов-яслей | 50 | 0,7-1,2 |
| Школ | 40 | 0,9-1,5 |
| Лечебных учреждений | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительных учреждений | 60 | 0,8 |

2.4.7. Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Разрешенные виды использования:

- захоронения;

- кладбища, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон;

- объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- культовые сооружения;

- объекты эксплуатации кладбищ;

- вспомогательные производства и административные объекты, связанные с эксплуатацией кладбищ;

- зеленые насаждения;

- инженерные коммуникации.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения):

- мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны, захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Зона специального назначения Новокубанского городского поселения представлена территориями:

- кладбищ: двух закрытых, одного действующего, одного проектируемого;

- городской свалки мусора, подлежащей закрытию;

- скотомогильников: действующего и закрытого.

В рамках Краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009 – 2013 годы, на территории Верхнекубанского сельского поселения запланирована реализация проекта по обустройству полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, который будет обслуживать и соседние поселения района, в частности Новокубанское городское поселение.

2.4.8. Зона особо охраняемых территорий

Одной из разновидностей зоны с особыми условиями использования территорий являются особо охраняемые территории. В соответствии с п.2 ст. 94 Земельного Кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

В генеральном плане Новокубанского городского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

- особо охраняемых природных территорий,

- рекреационного назначения,

-  историко-культурного назначения.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны ли округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Перечень объектов рекреационного назначения, осуществляющих

хозяйственно-экономическую деятельность на территории

Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта (место массового отдыха, средство размещения) | Место нахождения ( адрес) | Профиль | Площадь земельного участка, га | Хозяйствующий субъект (наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха | г. Новокубанск, ул. Первомайская, 130 | Зона отдыха | 4,00 | Новокубанское городское поселение |
| 2 | Пруд «Солдатский» | г. Новокубанск, в 150 м севернее здания по ул. Первомайская, 67/1 | Зона отдыха | 10,50 |  |
| 3 | Парк «Хуторок» | г. Новокубанск, пересечение ул. Первомайская и ул.Парковая ПарковоПарковая | Зона отдыха | 11,0 |  |
| 4 | Парк МКР «РОСНИИТИМ» | г. Новокубанск, ул. Ленинградская | Зона отдыха | 4,30 |  |
| 5 | Сквер «40 лет Победы» | г. Новокубанск, пересечение ул. Первомайской и ул. Обороны, « Сквер 40 лет Победы» | Зона отдыха | 0,2 | Новокубанское городское поселение |
| 6 | Парк | г. Новокубанск, между ул. Шевченко, ул. Спортивная, ул. Пионерская | Зона отдыха | 17,1 | Новокубанское городское поселение |
| 7 | Парк | г. Новокубанск, 25-30 метров на запад от административного здания ООО ОПХ ПЗ "Ленинский путь" | Зона отдыха | 24,4 | Новокубанское городское поселение |
| 8 | Сквер | г. Новокубанск, ул. Ленина | Зона отдыха | 0,4 | Новокубанское городское поселение |
| 9 | Сквер | г. Новокубанск, 90 метров по направлению на юг от пересечения ул. Фрунзе и ул. Нагорная | Зона отдыха | 0,4 | Новокубанское городское поселение |

В настоящее время на территории Новокубанского городского поселения числятся 34 объекта культурного наследия, которые охраняются государством согласно действующему законодательству.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» № 3223–КЗ от 23.07.2015 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На генеральном плане Новокубанского городского поселения вокруг     памятников историко-культурного значения нанесены временные границы   охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного  наследия:

- Экскурсионный показ;

- Своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- Благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- Использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- Все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» № 3223–КЗ от 23 июля 2015 г., вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны

В соответствии со ст. 11 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства,

- 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Док. о пост. на гос. охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Галетный цех винокуренного завода барона Штейнгеля, 1882г. | г. Новокубанск, ул. Заводская, 11, цех выкурки коньячных спиртов | - | А | В | 4-р |  |
|  | Винные склады винокуренного завода барона Штейнгеля, 1896-1902 гг. | г. Новокубанск, ул. Суворова спиртохранилище | - | А | В | 4-р | объект не обнаружен при обследовании |
| 3 | Главная контора управляющего делами барона Штейнгеля, 1888г. | г. Новокубанск, ул. Ленина, 13/15 | Дубль г/н 2252 | А | В | 4-р | г. Новокубанск, ул. Ленина, 11 |
| 4 | Школа, построенная бароном Штейнгелем, 1907 г. | г. Новокубанск, ул.К.Маркса, 60 |  | А | В | 4-р | г. Новокубанск, ул. К.Маркса, 53 |
| 5 | Больница барона Штейнгеля, 1901 г. | г. Новокубанск, ул.К.Маркса, 51 |  | А | В | 4-р | г. Новокубанск, ул.К.Маркса, 51, Литер Б |
| 6 | Дом жилой Токарева, 1913 г. | г. Новокубанск, ул. Первомайская, 175 |  | А | В | 4-р |  |
| 7 | Дом жилой Токарева, 1914 г. | г. Новокубанск, угол ул. Первомайская, 145 и ул. Гагарина, 72 |  | А | В | 4-р | г. Новокубанск, ул. Гагарина, 72 |
| 8 | Здание железнодорожного вокзала, 1885 г. | г. Новокубанск, ж/д станция «Кубанская» СКЖД |  | А | В | 4-р |  |
| 9 | Дом жилой Зайцева, 1915г. | г. Новокубанск, ул.Первомайская, 124 |  | А | В | 4-р | г. Новокубанск, ул.Первомайская, 122 |
| 10 | Дворец культуры, 1958 г. | г. Новокубанск, ул.Лермонтова, 41 |  | А | В | 4-р |  |
| 11 | Кузнечный цех ремонтных мастерских барона Штейнгеля, 1882 г. | г. Новокубанск, хуторок |  | А | В | 4-р | г. Новокубанск, ул. Шевченко, 1, Литер З |
| 12 | Усадьба помещика З.Ф.Щербака: -конюшни -дом экономки -дом для прислуги - дом жилой -погреба -общежитие для рабочих -производственное здание | г. Новокубанск, КУБНИИТИМ, ул. Строителей, 32 ул. Ленинградская, 24 ул. Ленинградская, 25 ул. Ленинградская, 22 ул. Кирьянова ул. Кирьянова, 15 |  | А | В | 4-р |  |
| 13 | Дом жилой | г. Новокубанск, ул. Ленина, 1 | 2305 | А | Р | 540 |  |
| 14 | Здание, где находилась типография газеты “За комбинат”, оборудование для которой было передано Н.К. Крупской,1930г. | г. Новокубанск, угол ул. Ленина, 5 и ул. Первомайской, 8 | 2248 | И | Р | 540 | По данным БТИ год постройки 1933 |
| 15 | Дом помещика З.Ф.Щербака, XIX в. Здесь размещалась опытная станция совхоза “Хуторок” и впоследствии Институт сои и клещевины; в 1920 г. в Кубанском научно-исследовательском институте по испытанию тракторов и сельхозмашин работал Герой Социалистического Труда В.Я.Первицкий | г. Новокубанск, ул. Кирьянова, 15 | 2255 | А | Р | 540 |  |
| 16 | Здание мастерской сем-свеклосовхоза “Хуторок”, где были созданы первая на Кавказе областная мастерская по ремонту сельхозинвентаря и мастерская первой на Кавказе машинно-тракторной станции, 1918 г. | г. Новокубанск, ул. Ленина, 29 | 2256 | И | Р | 333 | г. Новокубанск, ул. Шевченко, 1, Литер З |
| 17 | Здание, где размещалась контора первого в стране социалистического хозяйства, 1918г. В этом здании Н. К. Крупская и М. И. Ульянова встречались с руководителями совхоза и затем провели митинг рабочих совхоза, 1929 г. | г. Новокубанск, ул. Ленина, 13-15 | 2252 | И | Р | 333 | г.Новокубанск, ул. Ленина, 25 |
| 18 | Здание, где неоднократно проходили стачки и забастовки рабочих винокуренного завода в 1905-1907 годы | г. Новокубанск, ул. Заводская, 11 | 2257 | И | Р | 333 |  |
| 19 | Здание, где работал первый ревком, а затем — волостной исполком, 1918 г. | г. Новокубанск, ул. Советская, 92 | 2249 | И | Р | 333 |  |
| 20 | Здание, где было проведено организационное собрание Союза молодежи села, 1920 г. | г. Новокубанск, угол ул. Первомайской, 134 и ул. Кооперативной, 64 | 2253 | И | Р | 540 | г. Новокубанск, угол ул. Первомайской, 134, Литер К |
| 21 | Мемориальный комплекс: - памятник-символ воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1972 г.; - братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 годы, 1942-1943 годы | г. Новокубанск, ул. Первомайская, городской парк | 2247 | И | Р | 63 |  |
| 22 | Памятное место, где в 1905-1907 годах неоднократно проходили стачки и забастовки рабочих винокуренного завода | г. Новокубанск, спирто-коньячный завод | 2250 | И | Р | 333 |  |
| 23 | Обелиск учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | г. Новокубанск, средняя школа № 3 | 2251 | И | Р | 759 |  |
| 24 | Памятник советским воинам и мирным жителям, замученным немецко-фашистскими захватчиками в концлагере в 1942-1943 годы, 1975 г. | г. Новокубанск, западная окраина | 2254 | И | Р | 759 |  |
| 25 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Новокубанск, железнодорожная станция "Кубанская" | 2258 | И | Р | 63 |  |
| 26 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Новокубанск, кладбище | 2259 | И | Р | 63 |  |
| 27 | Могила Г.И. Валиахметова, красноармейца, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. | г. Новокубанск, территория ООО ОПХ ПЗ "Ленинский путь" | 2261 | И | Р | 63 |  |
| 28 | Братская могила 10 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943 г. | г. Новокубанск, ул. Паромная, ЗАО КСП «Хуторок», 7-е отделение | 2263 | И | Р | 63 | г. Новокубанск, ул. Паромная, ЗАО КСП «Хуторок», 6-е отделение |
| 29 | Памятник В.И. Ленину, 1975 г. | г. Новокубанск, у здания администрации | 2307 | МИ | Р | 540 |  |
| 30 | Памятник В.И. Ленину, 1965 г. | г. Новокубанск, ул. Заводская, у здания сахарного завода | 2308 | МИ | Р | 63 | г. Новокубанск, ул. Шевченко (между ул. Победы и ул. Щорса), сквер у здания сахарного завода |
| 31 | Памятник В.И. Ленину, 1946 г., 1953 г. | г. Новокубанск, ул. К. Маркса, у клуба ЗАО КСП "Хуторок" | 2309 | МИ | Р | 63 | Утрачен Согласно письму администрации Новокубанского района от 29.04.2009 № 02-04/1207 (вх. от 12.05.2009 № 78-1240/09-0) – у здания Новокубанского городского поселения |
| 32 | Памятник В.И. Ленину, 1950 г. | г. Новокубанск, у здания поликлиники | 2310 | МИ | Р | 63 | по данному адресу объект отсутствует |
| 33 | Бюст В.И. Ленина, 1950 г. | г. Новокубанск, у Дома культуры ООО ОПХ ПЗ "Ленинский путь" | 2311 | МИ | Р | 63 | Согласно адресной справке - пересечение ул. Красной и ул. Ленинградской (возле здания городского дома культуры) |
| 34 | Бюст К. Маркса, 1950 г. | г. Новокубанск, ул. Первомайская, парк КНИИТИМ по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин | 2312 | МИ | Р | 63 | по данному адресу объект отсутствует |

Объекты археологического наследия

На территории Новокубанского городского поселения расположено 23 объекта - памятники археологии, включенных в государственный список памятников и список выявленных объектов культурного наследия.

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» № 3223–КЗ от 23 июля 2015 г. устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ, местоположений  и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку    мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

2.5. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий городского поселения, в том числе определены участки первой очереди строительства. Первоочередное строительство предусматривается вести преимущественно в центральном, северном и юго-восточном районах городского поселения. Кроме капитального строительства в первоочередной реализации решаются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, благоустройство территории.

В графических материалах проекта отражены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок (2030 год), в том числе для первоочередного строительства (2020 год) и на отдаленную перспективу (2045 год).

Произведен расчет нормативной потребности населения городского поселения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства.

Население на 1-ю очередь (2020 г.) составит 37300 человек.

Предварительный размер потребной селитебной территории для первой очереди строительства (2020 год) – 88,1 га.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального и рекреационного назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- завершение строительства:

в жилом районе Северном:

– храма;

- строительство:

в жилом районе Северном:

– водного  развлекательного  комплекса  для  семейного  и  молодежного отдыха,

– магазинов, кафе;

в жилом районе Центральном:

– офисного здания,

– рынка смешанной торговли,

– магазинов;

в жилом районе Юго-восточном:

– стадиона,

– торгового комплекса,

- благоустройство и озеленение:

– существующих общественных центров, парков, скверов,

– улиц и дорог на территории городского поселения,

– прибрежных территорий существующих водоемов на территории городского поселения.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечено освоение жилого квартала мало и средне- этажной многоквартирной жилой застройки по ул. Парковой, жилых кварталов секционной и усадебной застройки в микрорайоне «Юбилейном», квартала коттеджной застройки в микрорайоне «Капланово», квартала малоэтажной многоквартирной и усадебной жилой застройки в микрорайоне «РОСНИИТИМ».

В сфере производственной и коммунальной деятельности на территории поселения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

– освоение Прочноокопского месторождения ПГС,

– строительство производственных объектов:

- мини-перерабатывающий объект,

- предприятие по производству кондитерских изделий производительностью до 0,5 тонн/сутки,

- цех по производству упаковочных материалов для пищевой промышленности,

- объект по переработке с/х продукции,

- комбинат по производству безалкогольных напитков (без солодовен),

- производственная база,

- цех по переработке древесины, цех по производству мебели и т.п.),

–  реконструкция и модернизация производства таких существующих предприятий, как ОАО НЗКСМ, ЗАО «Кристалл-2».

– строительство объектов придорожного сервиса,

– реконструкция очистных сооружений,

– замена водопроводных сетей с большим процентом амортизации.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания постоянного населения

Новокубанского городского поселения на первую очередь (2020 г.)

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Нормативная потребность городского населения 37,3 тыс.чел | Нормативная потребность сопряженного населения 10,96 тыс.чел. |  | Итого нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях городского поселения | Требуется запроектировать с учетом сопряженного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% обеспеченности детей 1-6 лет | 2013 | Х |  | 2013 | 1333 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 100% обеспеченности 1-9 кл., 30 % обеспеченности 10-11 кл. | 4529 | Х |  | 4529 | 3649 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 453 | Х |  | 453 | 1000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационары всех типов | койка | 13,47 на 1 тыс.чел. | 502 | 148 |  | 650 | 386 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поликлиники | посещение в смену | 17,6 на 1 тыс. чел. | 656 | 193 |  | 849 | 1120 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аптеки | учреждение | 1 на 12 тыс. чел. | 3 | 1 |  | 4 | 15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,1 на 1 тыс. чел. | 4 | 1 |  | 5 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | кв.м площади зала | 80 на 1 тыс. чел. | 2984 | 877 |  | 3861 | 1984 | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 25 на 1 тыс. чел. | 933 | 274 |  | 1207 |  | 1207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 72713 | 21365 |  | 94078 | 71100 | 22978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Клубы | место | 80 на 1 тыс. чел. | 2984 | 877 |  | 3861 | 1840 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Танцевальные залы и площадки | место | 6 на 1 тыс. чел. | 224 | 66 |  | 290 | 300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кинотеатры | место | 30 на 1 тыс. чел. | 1119 | 329 |  | 1448 |  | 1448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городские библиотеки | тыс.ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. чел. | 168 | X |  | 168 | 85 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Музеи | учреждение | 0,4 на 10 тыс. чел. | по заданию на проектирование |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торг. площ. | 280 на 1 тыс . чел | 10444 |  | 3069 | 13513 | 14700 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Рыночные комплексы розничной торговли | кв.м торг. площ. | 30 на 1 тыс . чел | 1119 |  | 329 | 1448 | 1480 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс . чел | 1492 |  | 438 | 1930 | 675 | 1255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 336 |  | 99 | 434 | 220 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 4476 |  | 1315 | 5791 |  | 5791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 425 |  | 125 | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Банно-оздоровительные комплексы | помывочное место | 5 на 1тыс. чел. | 187 |  | X | 187 | 45 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс.чел. | 224 |  | X | 224 | 215 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Отделения связи | объект | 0,06 на 1 тыс. чел. | 2 |  | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отделение банка | операцион. касса | 0,3 на 1 тыс. чел. | 11 |  | 3 | 14 | 24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Юридические консультации | юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. чел. | 4 |  | 1 | 5 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Нотариальные конторы | нотариус | 1 на 30 тыс.чел. | 1 |  |  | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел | 9 |  | X | 9 | 25,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Оценка инвестиционной привлекательности

и предложения по инвестиционным сферам

Инвестиционная деятельность в России регулируется системой законов и нормативных актов. В качестве таких законов выступают Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ, законы о собственности, недрах, основах земельного и лесного законодательства, законы о предприятиях и предпринимательской деятельности, об акционерных обществах, банках, законоположения о налогообложении внешнеэкономической деятельности, таможенном контроле, об арендных отношениях и страховании, Закон об инвестиционной деятельности и другие.

Инвестиционный климат каждого субъекта РФ зависит от объективных возможностей (инвестиционного потенциала) и конкретных условий деятельности (инвестиционного риска). Первый учитывает основные макроэкономические характеристики субъекта и складывается из семи частных потенциалов: ресурсно-сырьевого, трудового, производственного, инновационного, инфраструктурного, финансового, потребительского. Второй учитывает как внутренние риски, связанные с реализацией проекта, так и внешние (политическая и экономическая обстановка, положение дел в отрасли, инфляция, рыночная конъюнктура и т. п.).

Новокубанское городское поселение Новокубанского района  имеет свои  особенности, конкурентные преимущества, нереализованный потенциал, ресурсы и т. п., которые делают муниципальное образование инвестиционно привлекательным и одним из перспективных поселений района.

Основными направлениями инвестиционного развития муниципального образования являются:

- сохранение и улучшение престижа городского поселения, его деловой и социальной конкуренции,

- расширение участия поселения в реализации федеральных и краевых программ,

- привлечение на территорию поселения внешних инвесторов,

и создание, в итоге, эффективного хозяйственного механизма взаимоувязки интересов поселения и инвесторов в реализации принятой стратегии.

Реализация основных направлений социально-экономического развития Новокубанского городского поселения окажет положительное влияние на экономику и социальную сферу Новокубанского района.

Далее представлен перечень основных инвестиционных проектов муниципального образования.

Перечень инвестиционных проектов, учтенных при разработке

генерального плана Новокубанского городского поселения

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Культурно-бытовое строительство |  |  |
| I | Строительство водного развлекательного комплекса для семейного и молодежного отдыха | 3,0 га 150 м от ул. Урожайной |
| II | Строительство объекта торговли или услуг | 0,16 га ул. Киевская МКР № 1 |
| III | Строительство смешанного рынка (Для проведения сельскохозяйственных ярмарок и осуществления нестационарной торговли) | 1,5 га МКР «Юбилейный» |
| IV | Строительство оптово-розничной базы продовольственной группы товаров | 1,5 га ул. Парковая, 26 |
| V | Строительство школы и детского сада (земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401013:2454) | 1,6 га на пересечении ул. Березовой и ул. Кузнечной |
| VI | Строительство кафе (перенести цифру на зем. уч-ок с кадастровым номером 23:21:0401006:2140) | 0,13 га ул. Бамовская, |
| VII | База отдыха | 1,0 га 200 м от ул. Урожайной |
| VIII | Строительство спортивно-оздоровительного военно-патриотического клуба | 1,50 га ул. Береговая |
| IX | Строительство универсального рынка с площадкой для ярмарочной торговли | 1,2 га а/д Отрадо-Ольгинское – Новокубанск – Армавир |
| X | Строительство объекта религиозного назначения (перенести цифру с ЗУ 23:21:0401012:939 на ЗУ 23:21:0401005:4499) | 4,7 га ул. Парковая, ул. Макаренко |
| XI | Строительство спортивного комплекса (зем уч-ок с кадастровым номером 23:21:0401013:2553) | 4,6 га ул. Кузнечная |
| XII | Строительство стадиона (зем. уч. с кадастровым номером 23:21:0401005:1036) | 16,0 га ул. Ленина |
| XIII | Строительство торгово-складских объектов и объектов придорожного сервиса | 0,80 га ул. Первомайская, ул. Дальняя |
| Промышленно-производственное строительство |  |  |
| XIV | Строительство завода по переработке сои, рапса, кукурузы | 6,0 га ул. Западная |
| XV | Строительство завода по переработке овощей и фруктов | 2,0 га ул. Западная |
| XVI | Строительство завода по переработке сельхозпродукции | 3,0 га в р-не ОАО«НЗКСМ» |
| XVII | Строительство оптово-распределительного центра предполагаемого заморозку, сушку и фасовку сельскохозяйственной продукции (кад: 23:21:0000000:0039) | 13,0 га г.Новокубанск, ул.Заводская, 22 |
| XVIII | Строительство объекта пищевой промышленности (Перенести цифру на зем уч. с кадастровым номером 23:21:0401006:2144) | 1,1 га ул. Ленина |
| XIX | Строительство цеха по производству упаковочных материалов для пищевой промышленности (23:21:0402001:69) | 0,7 га г.Новокубанск, ул. Нева, |
| XX | Строительство консервного завода по переработке мяса птицы | 5,0 га ул. Западная |
| XXI | Размещение объекта по переработке с/х продукции | 1,3 га 100 м на В от ул.Передовой |
| XXII | Строительство производственной базы | 1,0 га в 100 м от ул.Передовой |
| XXIII | Строительство производственного объекта (цех по переработке древесины, цех по производству мебели и т.п.) | 0,5 га ул. Паромная |
| XXIV | Строительство завода по производству спортивного и детского питания (23:21:0401003:75) | 5,9 га г.Новокубанск ул.Виноградная,1 |
| XXV | Строительство завода по углубленной переработке древесины и производству паллет | 7,0 га западная окраина, промзона |
| XXVI | Строительство комбикормового завода (23:21:0401001:1773) | 3,2 га г.Новокубанск, ул.Красная, 133 |
| XXVII | Строительство базы отдыха и прудового хозяйства | 22,0 га ул. Коммунаров, ул. Кузнечная |
| XXVIII | Закладка фруктового сада площадью 146 га (второй очереди) 23:21:0403000:58 | 146,0 га г.Новокубанск |
| XXIX | Строительство парогазовой электростанции | 6,1 га а-д Отрадо-Ольгинское- Новокубанск - Армавир |
| XXX | Строительство предприятия пищевой промышленности | до 5,0 га ул. Российская, ул. Крылова |
| Жилищное строительство |  |  |
| XXXI | Строительство жилого квартала малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов. (перенести цифру на зем. уч. с кадастровыми номерами 23:21:0401005:2453, :2454; :2455.) | 2,6 га ул. Парковая |
| XXXII | Строительство жилого квартала малоэтажных многоквартирных жилых домов и домов коттеджного типа (23:21:0401013:2552; 1768; :1767; :1733.) | 10,4 га ул. Березовая, ул. Весенняя |
| XXXIII | Строительство индивидуальных жилых домов и малоэтажных многоквартирных жилых домов | 3,0 га ул. Ленинградская и ул. Дачная |

2.7. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Новокубанского городского поселения на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Новокубанское городское поселение находится на левом берегу р. Кубани в восточной части края.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, подтопления, понижение уровня грунтовых вод, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ГУП КК ″Кубаньгеология″, выполненном в 2005 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- повышенная агрессия грунтовых вод по отношению к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям;

- заиливание дна рек, каналов;

- боковая и плоскостная эрозия;

- просадка грунтов;

- дефляция;

- инфильтрационно-гравитационные процессы на крутом уступе первой надпойменной террасы, усугубленные техногенными нагрузками и хозяйственной деятельностью населения городского поселения и приводящие к образованию локальных оползней, оврагов.

Территория Новокубанского городского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I и II типов по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II – 105-97, часть I, приложение Б).

В целом природные условия территории современной поймы р.Кубань и обводного канала относятся к III категории (высокой) категории сложности, остальная территория городского поселения относится к средней категории (СП II-105-97).

Плоская поверхность территории городского поселения с блюдцеобразными понижениями вызывает отсутствие поверхностного стока, застой атмосферных вод и заболачивание территории.

Защита территории городского поселения от подтопления в настоящее время решена путем устройства оградительных дамб. В центре городского поселения создание насыпных дорог невозможно, поэтому здесь необходимо предусмотреть закрытую ливневую канализацию и уличный дренаж.

Сейсмичность участка работ по грунтовым условиям (II-категория) согласно изменению №5 к СНиП–II-7-81*, (карта А) в редакции 2000г. для объектов массового строительства – 7 баллов; для объектов повышенной ответственности и на территориях высокой категории сложности – 8 баллов.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”, СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”, СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов”, а также рекомендации ОАО проектно-изыскательского института «Кубаньводпроект» в выполненном в 2007 году проекте «Инженерная подготовка территории в составе генерального плана г. Новокубанска» и результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Новокубанского городского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления.

- Берегоукрепление и благоустройства водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, повышенная агрессия подземных вод к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии  проекта.

Для г.Новокубанска институтом ГУП «ИТРКК» в 2008г. был разработан генеральный план, в состав которого входит раздел пояснительной записки «Инженерная подготовка территории» и чертежи «Схема инженерной подготовки территории. М 1:5000», «Схема вертикальной планировки территории. М 1:5000».

При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся как в пределах селитебной территории населенного пункта, так и с территории, примыкающей к нему.

При разработке генерального плана Новокубанского городского поселения выполнена корректировка границ водосборных бассейнов с учетом ранее выполненного проекта ОАО ПИИ «Кубаньводпроект», в связи с чем изменились их площади.

Согласно решениям ранее разработанного генерального плана на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенного пункта, на территории промзон.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» выполненной в М 1:10000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

2.7.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новокубанского городского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив его развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство дренажной системы на затопляемой территории;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории спокойный, с понижением к поймам  реки, протоков, каналов, балок.

Для улучшения поверхностного стока с территории г. Новокубанска по рекомендациям ОАО проектно-изыскательского института «Кубаньводпроект», отраженным в проекте «Инженерная подготовка территории в составе генерального плана г. Новокубанска», выполненном в 2007году, на основании топогеодезических изысканий, проведенных в сентябре 2007года, по полевым изысканиям и обследованию территории, а также гидролого-гидрографическим изысканиям, проведенным в январе 2008года, техническими решениями   предусмотрен комплекс работ на исследуемой территории:

- расчистка Новокубанского обводного канала длиной 13750 м и шириной по дну 10 м.

- устройство отводящей коллекторной сети,

-устройство собирательной сети ливневых стоков,

- устройство очистных сооружений и насосных станций,

- устройство берегоукрепительных сооружений,

- устройство гидротехнических сооружений.

Плановое положение водоотводящей сети увязано с рельефом местности и представляет собой открытые (дренажные) коллекторы в земляном русле, проходящие по пониженным участкам рельефа, лотковую сеть и закрытую сеть, с дождеприемными колодцами, проходящую по улицам застроенной территории.

Основные расчетные параметры приняты в соответствии со СНиП 2.06.03-85  «Мелиоративные системы и сооружения», «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» СНиП 2.06.15-85 и с учетом положений:

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

- СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

Отведение и очистка поверхностных сточных вод.

Система водоотведения поверхностных сточных вод по г. Новокубанску принята раздельная, т.е., на территории городского поселения укладываются две сети труб (лотков), одна -  для бытовых и производственных сточных вод, другая – для отведения поверхностного стока – дождевых, талых и поливомоечных вод.

Схема для отвода дождевого стока – комбинированная. Стоки отводятся открытыми уличными лотками и самотечными трубопроводами (коллекторами), а так же открытыми каналами за пределами городской застройки.

Прием дождевых вод на застроенной территории осуществляется непосредственно открытыми лотками, а в случае закрытой сети – дождеприемными колодцами.

Намечаются три площадки под строительство очистных сооружений.

Первая в районе существующего отводящего коллектора, для очистки поверхностного стока с южной, западной и центральной части  Новокубанского городского поселения.

Вторая площадка намечается в юго-восточной части городского поселения, в районе спрямляемого русла Кубани для приема и очистки поверхностного стока с южной части городского поселения, м.р. Капланово и перспективной многоэтажной застройки, намечаемой в этом районе.

Третья площадка -  в северо-восточной части городского поселения, для приема и очистки поверхностного сток с северной и центральной части городского поселения.

Общая площадь всех площадок предусматривается приблизительно 8 га.

Выпуск очищенных сточных вод с площадок будет осуществляться по отводящим коллекторам в реку Кубань рассеивающими  водовыпусками.

При рассмотрении плана Новокубанского городского поселения выделено десять водосборных бассейнов - в каждом из которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение которых определяется рельефом местности (таблица 16).

Таблица 16

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 915 | Сущ. пруды |  |
| 2 | 356 | Сущ. пруды Новокубанский канал |  |
| 3 | 41.6 | Сброс на рельеф |  |
| 4 | 631 | Сущ. балка Сущ. пруды Новокубанский канал |  |
| 5 | 627 | Проектируемые каналы и лотки |  |
| 6 | 260 | Новокубанский канал |  |
| 7 | 64 | Новокубанский канал, сущ. каналы |  |
| 8 | 44 | Новокубанский канал |  |
| 9 | 291 | р. Кубань |  |
| 10 | 168 | р. Кубань |  |

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Новокубанского городского поселения. В  каждом  бассейне  намечена  индивидуально  схема отвода  поверхностного  стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

Согласно решениям разработанного генерального плана Новокубанского городского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части Новокубанского городского поселения, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Генеральным планом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 по методу предельных интенсивностей  и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана Новокубанского городского поселения составляет 22018 л/сек.га в том числе:

водосборный бассейн №1 - 915 га   - 5929 л/сек га;

водосборный бассейн №2 - 356 га   - 2307 л/сек га;

водосборный бассейн №3 - 41.6 га - 270 л/сек га;

водосборный бассейн №4 - 631 га - 4089  л/сек га;

водосборный бассейн №5 - 627 га - 4063  л/сек га;

водосборный бассейн №6 - 260 га - 1685  л/сек га;

водосборный бассейн №7 - 64 га - 415  л/сек га;

водосборный бассейн №8 - 44 га - 285  л/сек га;

водосборный бассейн №9 - 291 га - 1886  л/сек га;

водосборный бассейн №10 -168 га - 1089  л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основным водоприемником  водостоков являются Новокубанский канал, река Кубань, протока  Шум, протока Старая Кубань, существующие и проетируемые каналы, балки и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников. При отсутствии водоприемников поверхностные стоки после очистки сбросить на пониженные участки рельефа местности.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов балок,  расчистку дна балок и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

2.7.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Новокубанского городского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Новокубанского городского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и затопления территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в балках, оврагах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии отдельного  проекта.

Защита от подтопления, затопления и заболачиваемости территории

Река Кубань находится на восточной окраине г. Новокубанска. При прохождении паводковых и повышенных расходов воды по реке происходит затопление и подтопление пониженных участков территории городского поселения. Особенно страдает от затопления микрорайон Капланово и многие пониженные участки территории городского поселения, расположенные по восточной окраине от ул.Тимирязева до ул.Рабочей.

Для защиты от затопления водами реки Кубань за последние годы были  запроектированы и построены дамбы в районе микрорайона Капланово, в районе улиц Тимирязевой, Колхозной и Рабочей.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реке. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

Практически половина территории г. Новокубанска находится в пределах современной поймы р. Кубани. Основным негативным явлением для этой территории является постоянное сезонное подтопление. Кроме природных факторов, на нарушение естественного стока речных и дождевых вод существенную роль играют прокладка и обвалование дорог, устройство плотин и другая техногенная деятельность в пределах жилых кварталов.

Через всю площадь г. Новокубанска проложен одноименный канал, который представляет собой левобережный паводковый рукав р. Кубани техногенного происхождения  с достаточно хорошо выраженным истоком (ответвлением) в районе х. Красная Поляна, что в 8,0 км выше по течению от участка работ.

Канал сооружен в пойме р. Кубань с целью пропуска паводковых вод, а также дренажа грунтовых. Ширина канала, в среднем, составляет 8-12 м. Глубина вреза русла в пойменные отложения составляет 3-4 м, дно сложено песками и галечниковыми грунтами и на плесах сильно заилено. На отдельных участках (на незастроенной части от х. Красная поляна до г. Новокубанска) канал обвалован дамбами из грунта, добытого при строительстве и последующих чистках канала. Берега, сложенные естественным грунтом, в основном, крутые и часто поросшие кустарником. Скорость течения составляет в меженный период от 0,059 (на плесах) до 0,1 м/сек (на перекатах), в паводковый период скорость течения может достигать 2,5-3,0 м/сек.

После катастрофического наводнения 2002 г. определенную негативную роль  в подтоплении жилых районов стал играть Новокубанский обводной канал по причине интенсивного заиливания либо заполнения песчано-галечниковым материалом.

Также, после наводнения сильно заилился отводной канал – дренажно-ливневая система, что привело к подтоплению жилых домов ул. Фрунзе –                       ул. Тюленина.

По данным обследования г. Новокубанска в 1992 г. было подтоплено более 200 частных домовладений, около 20 га приусадебных участков и 22 га огородов. Часть территории подвержена заболачиванию. Это районы улиц  Урицкого, Свердлова, Первомайской, Фрунзе, Заводской.

Процесс подтопления, в зависимости от его развития по территории, может носить объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование реки;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  поселении к таким площадям отнесены территории пойм  реки, проток, каналов, балок  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные  воды  агрессивны  к бетонным  и  железобетонным  конструкциям.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

- создание водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По рекомендации ОАО проектно-изыскательского института «Кубань-водпроект», отраженной в проекте «Инженерная подготовка территории в составе генерального плана г.Новокубанска», в разработку инженерной подготовки территории городского поселения включено проектирование дополнительной оградительной дамбы длиной 4 км. Проектируемая оградительная дамба по капитальности будет относиться к Ш классу  и, в соответствии со СНиП 2.06.01-86 п.2.9, табл. 1, расчетным является расход 3% обеспеченности (Q 3% =1880м3 /с) и поверочным расходом 0,5% обеспеченности (Q0,5%=3190м3/с) и соответствующие им уровни воды.

Превышение гребня дамбы над поверочным 0,5% обеспеченности принято 0,5 м,  так как  гребень дамбы даст просадку и, кроме того, верхняя часть насыпи бывает часто изрыта ходами землероев и вследствие перелива при катастрофических паводках может быть разрушена.

(0,5% расход - паводок,  вероятностью 1 раз в 200 лет.)

Гребень дамбы принят  на отметке  соответствующей горизонту 0,5% обеспеченности плюс 0,5 м. Длина дамбы 4 км, ширина по верху 4,5 м заложение откосов низового и верхового, соответственно m=1,5 и m =2,0.

Отсыпается дамба в период прохождения расходов воды малой обеспеченности.

Оградительная дамба будет представлять собой насыпь из смеси гравийно-галечникового грунта (70% по объему) и суглинистого (30% по объему) грунтов с послойным уплотнением (t=0,25 м).

Верховой (мокрый) откос дамбы решено закрепить матрацами «Рено». Конец участка крепления с обеих сторон дополнительно укрепляется рядом габионов.

Габионы и матрацы «Рено» укладываются на спланированный откос, покрытый геотекстильным полотном для предотвращения суффозии и вымыва грунта подстилающего слоя.

Матрацы «Рено» представляют собой плоскостные конструкции заводского изготовления малой высоты и большой площади поверхности. Заполняются камнем они на строительной площадке и формируют гибкие, проницаемые структуры. Характеристики матрацев «Рено» обеспечивают их конструктивную целостность в течение длительного срока эксплуатации. Наиболее важные из них – прочность, гибкость, проницаемость, универсальность применения и экологичность.

Со временем матрацы «Рено» сливаются с окружающей средой и становятся частью природного ландшафта. Они приобретают максимальную прочность и устойчивость за счет природных процессов, поскольку с течением времени происходит аккумуляция частиц грунта между камнями, что способствует образованию растительности на поверхности матрацев. Благодаря пористой структуре матрацев «Рено» достигается высокая проницаемость данных сооружений для воды и воздуха.

Не исключена возможность крепления уположенного откоса берега и места сопряжения с дамбой, а также верхового откоса дамбы каменной наброской или МакМатами.

По берегам рек и балок предусматривается посадка влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запрещается в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом, кроме вышеперечисленных, предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование). Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Новокубанского городского поселения эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Новокубанского городского поселения является боковая эрозия балок, оврагов.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов балок, каналов одерновкой, мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Устранение просадочных свойств грунтов

Из специфических грунтов на территории распространены просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены только грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Грунты ИГЭ-3а, 6 и 7 обладают просадочными свойствами. Просадочными грунтами ИГЭ -6 и 7 сложена практически вся площадь первых двух инженерно-геологических зон –пологого склона ( I ) и выровненной части (II) первой надпойменной террасы. Грунты ИГЭ-3а развиты на ограниченной площади в пределах современной поймы р. Кубани, что обусловлено значительным (до 5, 0 м) понижением здесь уровня грунтовых вод.

Тип грунтовых условий по просадочности I-ый для супесей (ИГЭ -8) и II для суглинков ( ИГЭ-3а и 6).

Мощность толщи, определяющих возможность появления просадки, варьирует от 1,0 м до 8,5 м.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т. д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

2.7.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки и каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов) вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства городского поселения в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы в пределах набережной предусмотреть бетонными плитами, на остальной территории - профилированием откосов 1:2, с укреплением одерновкой, матрцами Рено или сеткой МакМат.

Использование геокомпозитной сетки МакМат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка МакМат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка балок и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла балок;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой, сеткой МакМат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства  в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

2.7.4. Устройство набережной

Согласно разработанному генеральному плану в состав рекреационной зоны г. Новокубанска входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха. Предусмотрено благоустройство и озеленение общественных зон отдыха с устройством спусков к водоемам, с укреплением откосов плитами. По берегам реки предусмотрено устройство пляжей с намывом пляжной территории.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории согласно генеральному плану, а также на берега реки, проток и каналов для устройства объектов благоустройства с профилированием береговых откосов 1:2, укрепленных плитами, матрацами Рено, или сеткой МакМат и одерновкой. Это приведет к повышению уровня благоустройства территории и улучшению санитарно-гигиенических условий проживания на ней.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

2.7.5. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены с наносами песчанно-галечного материала.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки, каналов, проток;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

2.7.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

2.7.7. Особые условия строительства

Территория Новокубанского городского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные грунты.

Большая часть проектируемой территории населенных пунктов Новокубанского городского поселения застроена, часть территории свободна от застройки.

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 7 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- агрессивность подземных вод к бетонам и металлическим конструкциям;

- сейсмичность.

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

2.7.8. Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории  Новокубанского городского  поселения является  просадка грунтов,  агрессивность подземных вод к бетонам и металлическим конструкциям; поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии  проекта.

2.8. Инженерное оборудование территории

2.8.1. Водоснабжение и канализация

В настоящей части проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Новокубанского городского поселения на стадии генерального плана на основании задания на проектирование и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия местности относятся ко II категории сложности. Грунты представлены суглинками, супесями, с просадочностью I и II типа. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8 м.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 8 баллов.

Подземные  воды  вскрыты  на  глубине  от  0,5  до  2,5 м  от  поверхности  земли.

2.8.1.1. Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки

В настоящее время существующее население г. Новокубанска снабжается водой от артезианских скважин, размещенных в разных местах городского поселения. Разбросанность скважин приводит к тому, что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании, наблюдается частое отсутствие воды у потребителей.

Согласно стратегии развития, в Новокубанском городском поселении существующие разводящие водопроводные сети тупиковые, крайне изношенные, нуждаются в замене (113 км), так как высок процент аварий, как на магистральных, так и на разводящих сетях.

Согласно справке, выданной МУП  «Новокубанский городской водоканал» источником водоснабжения служат подземные воды 22 артскважин с дебитом 15 м3/час. Курганинский водовод

В городском поселении имеется три узла водопроводных сооружений:

1). Центральный узел водопроводных сооружений по ул. Фрунзе в составе артскважин, двух резервуаров по 1000 м3 каждый и одного резервуара на 3000 м3, насосной станции II подъема производительностью 6,0тыс. м3/сут  с хлораторной, работающей на жидком хлоре;

2). Узел водопроводных сооружений по ул. Спортивной (микрорайон №23) в составе артскважин, двух резервуаров по 750 м3 каждый, насосной станции II подъема, производительностью 3,0тыс. м3/сут;

3). Узел водопроводных сооружений по ул. Строителей (микрорайон КНИИТиМ) в составе артскважин, двух резервуаров по 150 м3 каждый и одного резервуара на 300 м3, насосной станции II подъема, производительностью 3,0тыс. м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей по городскому поселению – 141,00 км.

В 2011 году филиал ГУП «Кубаньгеология» выдал гидрогеологическое заключение под проект бурения разведочно-эксплуатационной скважины для хазяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона «Возрождение».

В гидрогеологическом отношении г. Новокубанск расположен в юго-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна, где наиболее перспективным для водоснабжения являются подземные воды плиоценовых и верхне-среднесарматских отложений.

Из-за значительной глубины залегания и повышенной минерализации (воды хлоридного, гидрокарбонатно-сульфатного и смешанного анноидного состава с сухим остатком 0,4-1,4г/дм2 и общей жесткостью от 0,55 до 15,00ммоль/дм3) воды комплекса используются ограничено.

Для водоснабжения микрорайона «Возрождение» в объеме – 720,00м3/сут рекомендуется к эксплуатации верхняя часть водоносного  плиоценового комплекса в интервале глубины 70-128м. Дебит скважин -22-25м3/час.

Водоносный плиоценовый терригенный комплекс в пределах работ распространен повсеместно, залегая до глубины 170-260м.

Воды напорные. Коэффициент фильтрации – 7м/сутки, водопроводимость комплекса составляет 25-600м3/сут.

Состав подземных вод хлоридно-сульфатный сульфатно-гидрокарбонатный с сухим остатком 0,44-2,20г/дм3, по остальным показателям качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением повышенного сухого осадка, общей  жесткости и содержанию сульфатов, что потребует перед подачей воды потребителю водоподготовку по опреснению и умягчению воды.

Вода верхней части комплекса эксплуатируется скважинами водозабора АОЗТ «Новокубанское» с суммарным водоотбором - 0.447тысяч м3/сутки.

Ряд промышленных предприятий промзоны г. Новокубанска имеют свои водозаборы со скважинами и водонапорными башнями. Наиболее крупными из них являются: Райпищекомбинат, Новокубанское ремонтно-техническое предприятие, сахарный завод.

В 2004 г. институтом ФГУП «Северо-Кавказский Гипрокоммунводоканал» разработан проект «Групповой водопровод для водоснабжения населенных пунктов Курганинского, Лабинского, Новокубанского районов, г. Армавира. Пусковой комплекс №4. Сборный водовод В 9».

Проектируемый водовод предназначен для подачи подземных вод от водозаборных скважин 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-р, 18, 19, 20 в резервуары чистой воды на площадке головных сооружений Константиновского водозабора. Сборный водовод запроектирован из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR 11 Ø315-630 мм по ГОСТ 18599-2001.

В 2005 году ФГУП «Северо-Кавказский Гипрокоммунводоканал» выполнил проект водовода, предназначенный для подачи воды в разводящие сети Новокубанского городского поселения.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов (в основном из асбестоцементных труб Ø100 и 150 мм), год постройки 1972-1977г и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном  изношенном состоянии.

Процент износа существующих водопроводных сетей и сооружений – 80%.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Для водозаборных сооружений, расположенных в жилой зоне, нет возможности организовать зоны санохраны, вода подается без очистки

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Новокубанского городского поселения, общественных и коммунальных объектов, пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Генеральным планом решается вопрос централизованного водоснабжения г. Новокубанска.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующей застройки г. Новокубанска.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 17.

Данные по водопотреблению

г. Новокубанск

Таблица 17

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 12933 | 230 | 2974,59 | 14096 | 300 | 4228,80 | 16689 | 350 | 5841,15 |
| 2 | Застройка зданиями, обору-дованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 21896 | 160 | 3503,36 | 23204 | 200 | 4640,80 | 23311 | 250 | 5827,75 |
|  | Итого: |  |  |  | 6477,95 |  |  | 8869.60 |  |  | 11668,90 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 647,80 |  |  | 886,96 |  |  | 1166,89 |
| 3 | Промпредприятия(25% от хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 1619,00 |  |  | 2217,00 |  |  | 2917,00 |
| 4 | Гостиницы | мест | 215 | 250 | 53,75 | 224 | 250 | 56,00 | 240 | 250 | 60.00 |
| 5 | Прачечная кг/белья/смену | кг/ белья |  |  | - | 5791 | 75 | 434,33 | 6230 | 75 | 467,25 |
| 6 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном пл. водного зеркала | м2 |  |  | - | 1207 |  | 241,40 | 1298 |  | 259,60 |
| 7 | Котельные |  |  |  | 188,00 |  |  | 200,00 |  |  | 344.00 |
| 8 | Полив зеленых насаждений | л /чел | 12933 | 50 | 646,65 | 14096 | 50 | 704,80 | 16689 | 50 | 834,45 |
|  | Всего: |  |  |  | 9633,15 |  |  | 13610,09 |  |  | 17718,09 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=9633,15м3/сут.;

- на I очередь Q=13610,09 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=17718,09 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Генеральным планом предлагается схема централизованного водоснабжения городского поселения, учитывающая существующее положение и имеющиеся проектные проработки. Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых противопожарных нужд Новокубанского городского поселения генеральным планом предлагается принять артезианские скважины  дебитом 15-25м3/час.

Согласно справке МУП «Новокубанский городской водоканал»                                  г. Новокубанска о водоснабжении и санитарного задания ЦГСЭН  Новокубанского района качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-техническим показателям: жесткости, содержанию сульфатов, сухому осадку.

Скважины, находящиеся на существующих  водозаборах, могут быть загрязнены за период эксплуатации (год постройки 1972 г.), вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Новокубанского района, для обеспечения расчетных расходов воды для населения Новокубанского городского поселения в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство единого узла водозаборных сооружений с подачей воды от Константиновского водозабора.

2. Замена разводящих водопроводных сетей в городском поселении.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

При разработке генерального плана г. Новокубанска предусматривается на I очередь строительства водоснабжение одноэтажной застройки частного сектора оставить от существующих сетей, переключив их на расчетный срок на проектируемую кольцевую сеть объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода с последующей реконструкцией.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения на I очередь строительства с водопотреблением в количестве: Qср.сут =13610,09 м3/сут  и  Qмах.сут.=17693,12 м3/сут для Новокубанского  городского поселения необходимо пробурить  дополнительно один куст (две скважины в кусте) водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения, который будет располагаться на  территории строящегося водозабора на южной окраине городского поселения.

Вода из подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-техническим показателям: жесткости, содержанию сульфатов, сухому осадку, что потребует перед подачей воды потребителю водоподготовку по опреснению и умягчению воды.

В связи с развитием городского поселения согласно разработанному генеральному плану возникла необходимость в модернизации централизованного узла водопроводных сооружений производительностью 18,00 тыс. м3/сут. с полным набором сооружений для обеспечения регулярной подачи воды потребителям и создания противопожарного запаса, что обеспечит экономическую эффективность водозабора.

В настоящее время ФГУП «Северо-Кавказский Гипрокоммунводоканал» разработал рабочую документацию пускового комплекса №4 «Группового водовода для водоснабжения населенных пунктов Курганинского, Лабинского, Новокубанского районов и г. Армавира» и проект водовода, предназначенный для подачи воды населению г. Новокубанска.

На хозпитьевые и противопожарные нужды населения на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут.=17718,09м3/сут и Qмах.сут.=23033,52м3/сут для Новокубанского городского поселения в настоящем проекте генплана запроектирована подача воды к узлу водопроводных сооружений от Сборного водовода, проходящего по южной окраине города вдоль железной дороги Армавир-Ростовский.

На площадке узла головных водопроводных сооружений располагаются:

- Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

- Насосная станция II подъема с электролизной.

- Фильтры-поглотители – 2 шт.

- Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

- Дизельная.

- Проходная с бытовками.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

После реконструкции узла головных водопроводных сооружений, необходимо используемые существующие сети переключить на реконструируемый  узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 25 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,00 л/с каждая.

Общий расход составляет 60 л/с (25х2+2х5,00).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-350мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 160,00 км.

Водоводы в две нитки Ø500 мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети - 2 Ø500 мм, L=400,00 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 100000,00 (реконструкция) |
| 2 | Водопроводная сеть | 150-350 | Сталь, полиэтилен | 60000,00 |
| 3 | Водовод (2 нитки) | 2Ø500 | Сталь | 400,00 |
| 4 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 5 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
| 6 | Станция водоподготовки |  |  | 1 |

2.8.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации г. Новокубанска разработана в соответствии с генеральным планом, справками и схемой существующих сетей канализации, выданных заказчиком, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана на 2031год и степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справкам МУП  «Новокубанский городской водоканал»  в                       г. Новокубанске система канализации раздельная. Пропускная способность существующих очистных сооружений искусственной биологической очистки сточных вод на аэротенках с доочисткой на биопрудах проектной мощностью - 12300 м3/сут. Фактический расход сточных вод – 2884м3/сут с выпуском очищенных стоков в реку Кубань (АЗО Кубань) на 563км от устья.

Санитарно-защитная зона от жилой застройки выдержана.

Санитарно-техническое состояние очистных сооружений канализации  неудовлетворительное: технологическое оборудование физически изношено, напорные трубопроводы канализации (год постройки 1966г,1986г.) по ул. Нева, ул. Ленина, ул. Московской, мкр. РОСНИИТиМ в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте с заменой трубопроводов.

Количество насосных станций – 5 шт., в том числе 1 головная. Общая мощность насосных станций 282 кВт, заглубление подводящего коллектора – 6,7,8,13 м.

Согласно стратегии развития Новокубанского района протяженность  канализационных сетей составляет 110,0 км, из них в аварийном состоянии  находятся 90 км. Износ и выбывание сетей и объектов инженерной инфраструктуры более 70-90%.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки г. Новокубанска.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 19.

Данные по водоотведению

г. Новокубанск

Таблица 19

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 12933 | 230 | 2974,59 | 14096 | 300 | 4228,80 | 16689 | 350 | 5841,15 |
| 2 | Застройка зданиями, обору-дованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 21896 | 160 | 3503,36 | 23204 | 200 | 4640,80 | 23311 | 250 | 5827,75 |
|  | Итого: |  |  |  | 6477,95 |  |  | 8869.60 |  |  | 11668,90 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 647,80 |  |  | 886,96 |  |  | 1166,89 |
| 3 | Промпредприятия(25% от хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 1619,00 |  |  | 2217,00 |  |  | 2917,00 |
| 4 | Гостиницы | мест | 215 | 250 | 53,75 | 224 | 250 | 56,00 | 240 | 250 | 60.00 |
| 5 | Прачечная кг/белья/смену | кг/ белья |  |  | - | 5791 | 75 | 434,33 | 6230 | 75 | 467,25 |
| 6 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном пл. водного зеркала | м2 |  |  | - | 1207 |  | 241,40 | 1298 |  | 259,60 |
|  | Всего: |  |  |  | 8798,50 |  |  | 12705,29 |  |  | 16539,00 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=8798,50 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=12705,29 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=16539,64 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается  сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей на территории г. Новокубанск с учетом выполненной схемы вертикальной планировки проектом канализации запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 9 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на реконструируемые очистные сооружения канализации.

В проекте генерального плана г. Новокубанска предусматривается строительство централизованной сети канализации и строительство очистных канализационных сооружений производительностью 16,00тыс. м3/сут. на расчетный срок.

Вновь проектируемые очистные сооружения производительностью 16,00 тыс. м3/сут будут располагаться на территории существующих очистных сооружений г. Новокубанска.

Для очистки коммунальных и близких к ним по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 16,00 тыс.м3/сут., разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию станции в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.):

- В. В.        < 3 мг/л;

- БПКпол     < 3 мг/л;

- NH4 → N <0,4 мг/л;

- NО3 → N <9,1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Кубань).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 62,50 км.

Объем работ по канализации

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 10500,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 37000,00 |
| 3 | Трубы канализационные самотечные | 400 | полиэтил. | 3000,00 |
| 4 | Трубы канализационные самотечные | 500 | полиэтил. | 4000,00 |
| 5 | Трубы канализационные самотечные | 600 | полиэтил. | 2000,00 |
| 6 | Трубы напорные | 100-150-250-300-400 | полиэтил. стеклопластик | 6000,00 |
| 7 | Канализационная насосная станция (ГКНС) | 9 м | ж/бет. | 1 |
| 8 | Канализационная насосная станция | 2 м | метал. | 8 |
| 9 | Станция биологической очистки Q=16,00тыс.м3/сут |  |  | 1 |

2.8.1.3. Зоны санитарной охраны

Раздел зоны санитарной охраны водопроводных сооружений Новокубанского городского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 150 м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. принимаются 15 м.

Охрана окружающей среды

Канализование городского поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим отведением стоков в р. Кубань.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 21

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новокубанск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 9633,15 | 17718,09 | 13610,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 8014,15 | 14801,09 | 11393,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 1619,00 | 2917,00 | 2217,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Константиновский водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 160-230 | 250-350 | 200-300 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160-230 | 250-350 | 200-300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 160,40 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новокубанск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 8798,50 | 16539,64 | 12705,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 7179,50 | 13622,64 | 10488,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - | 1619,00 | 2917,00 | 2217,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=16000,00м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 62,5 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |

2.8.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-2/3 от 25.09.2009 г., № 201-53-2/4 от 08.10.2009 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок;

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше;

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Новокубанского городского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - Новокубанское городское поселение.

Населенный пункт имеет численность населения 34829 человек, на расчётный срок (2030 год) – 40000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 37300 человек.

В составе генерального плана развития Новокубанского городского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана городского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 22 и 23.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 22

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| Новокубанское городское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 20795 | 21256 |  |
|  | - проектируемый | 3805 | 1567 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 6620 | 6620 |  |
|  | - проектируемый | 4573 | 3829 |  |
| 3 | Наружное освещение | 400 | 373 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 27815 | 28249 |  |
|  | б) Проектируемые | 8378 | 5396 |  |
|  | Итого: а) + б) | 36193 | 33645 |  |
|  | Плюс 10% для промышленной зоны | 39812 | 37010 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 27869 | 25907 |  |
| Новокубанское городское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 20795 | 21256 |  |
|  | - проектируемый | 3805 | 1567 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 6620 | 6620 |  |
|  | - проектируемый | 4573 | 3829 |  |
| 3 | Наружное освещение | 400 | 373 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 27815 | 28249 |  |
|  | б) Проектируемые | 8378 | 5396 |  |
|  | Итого: а) + б) | 36193 | 33645 |  |
|  | Плюс 10% для промышленной зоны | 39812 | 37010 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 27869 | 25907 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время городское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 от следующих подстанций:

-	ПС 35/10 кВ «Новокубанская» 10,0+6,3 МВА;

-	ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» 2х16,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок необходимо запроектировать и построить ПС 110/35/10 кВ «Объездная». Для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения, предусматривающая следующие работы:

На ПС 110/35/10 кВ «Объездная»:

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-12 типового проекта 14198 ТМ, с элегазовыми выключателями в цепях силовых трансформаторов и ТН на обходной СШ 110 кВ.

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x25,0 МВА с РПН со всем комплектующим оборудованием.

-	ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ с установкой элегазовых выключателей 35 кВ, ОПН в цепях трансформаторов.

-	РУ-10 кВ с двумя секциями шин (24 ячейки), с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ.

-	РЗА,  объем  работ  согласовать  с  Армавирскими  электрическими  сетями.

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Армавирских электрических сетей.

Проектируемую ПС 110/35/10 кВ «Объездная» подключить двумя отпайками от ВЛ 110 кВ «Армавир 330 - КНИИТИМ» и «Армавир 330 - Кубанская-тяговая».

Запроектировать и построить ВЛ 35 кВ «Объездная-Прочноокопская» и «Объездная-Новокубанская».

На ПС 35/10 кВ «Прочноокопская» установить линейную ячейку 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ «Объездная-Прочноокопская».

ПС 35/10 кВ «Новокубанская» установить линейную ячейку 35 кВ для подключения ВЛ 35 кВ «Объездная-Новокубанская».

Для ПС 110/35/10 кВ «Объездная» предусмотреть затраты на компенсацию реактивной мощности в сети и создание АСКУЭ.

Предусмотреть перевод части нагрузок ПС 35/10 кВ «Новокубанская» на ПС 110/35/10 кВ «Объездная».

На ПС 35/10 кВ «Новокубанская»:

-	Замену силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10,0 МВА, со всем комплектующим оборудованием.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с монтажом  2-ой  секции  шин  35 кВ,  установкой секционного элегазового выключателя, заменой МВ-35 кВ в цепях силовых трансформаторов на элегазовые выключателями 35 кВ - 2 шт.

-	Замену РВС-35 кВ, РВП-10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 16 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть  телемеханизацию  устанавливаемого  оборудования  с выдачей информации на диспетчерский пульт Армавирских электрических  сетей.

На ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ»:

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 и СМВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ — 3 шт.

-	Замену МВ-35 кВ, СМВ-35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ – 7 шт.

-	Замену РВС на.ОПН в цепях трансформаторов Т-1, Т-2.

-	Установку по 1 -ой дополнительной линейной ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями на каждую секцию шин 10 кВ, замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 — 19 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Армавирских электрических сетей.

Предусмотреть реконструкцию существующих ВЛ 10-0,4 кВ и строительство новых ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10-0,4 кВ, а именно:

| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |
| --- | --- |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 1.1.1 | Реконструкция КТП-КП1-48 с заменой на КТП-КП1-48 проходного типа мощностью 250кВА по. ул. Коммунаров |
| 1.1.2 | Реконструкция КТП-КП1-62 с заменой на КТП-КП1-62 проходного типа мощностью 250кВА по. ул. Коммунаров |
| 1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ КН3 от ПС 110/35/10 "КНИИТиМ" до опоры№2 с заменой на ВЛ-10кВ, ориентировочная протяженность 1,0км, КЛ-10кВ от ЗТП-КН3-127 до ЗТП-КН3-81 с заменой на ВЛ-10кВ,ориентировочная протяженность 1,0км |
| 1.1.4 | Реконструкция КТП-НВ5-71 с заменой на КТП-НВ5-71 мощностью 250кВА пер. ул. Д.Бедного-Дзержинского |
| 1.1.5 | Реконструкция КТП-КН9-90 с заменой на КТП-КН9-90 проходного типа мощностью 160кВА |
| 1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КН9-90 (3 фидера) |
| 1.1.7 | Реконструкция КТП-НВ7-67 с заменой на БКТП-НВ7-67 мощностью 250кВА |
| 1.1.8 | Реконструкция КТП-НВ5-25 с заменой на КТП-НВ5-25 мощностью 250кВА пер. ул. Д.Бедного-Совхозная |
| 1.1.9 | Реконструкция ЗТП-НВ3-105 мощностью 2х250кВА ул. Ленина с монтажом вакуумных выключателей (5 ячеек) и дистанционным управлением |
| 1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (4 фидера) |
| 1.1.11 | Реконструкция КТП-КН7-56 с заменой на КТП-КН7-56 проходного типа мощностью 160кВА |
| 1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КН7-56 (2 фидеров) по улицам: Урожайная, Спокойная, Международная, |
| 1.1.13 | Реконструкция КТП-КН7-154 с заменой на КТП-КН7-154 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КН7-154 (3 фидеров) по улицам: Саратовская, Альпийская, Новотроицкая, Альпийская, Паромная |
| 1.1.15 | Реконструкция КТП-НВ4-58 с заменой на КТП-НВ4-58 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ4-58 (3 фидеров) по улицам: Енисейская,Уральская, Тихая, Дружбы, Кленовая, |
| 1.1.17 | Реконструкция КТП-КН3-52 с заменой на БКТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА по ул. Новгородская |
| 1.1.18 | Реконструкция КТП-КП1-157 с заменой на КТП-КП1-157 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.19 | Реконструкция КТП-НВ7-30 с заменой на БКТП-НВ7-30 мощностью 400кВА с заходом фидеров НВ3, НВ7, КН |
| 1.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП-НВ7-41 до РП-3-10кВ |
| 1.1.21 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 |
| 1.1.22 | Реконструкция КТП-КП1-63 с заменой на КТП-КП1-63 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.23 | Реконструкция ЗТП-НВ7-41 с монтажом вакуумных выключателей (5 ячеек) и дистанционным управлением |
| 1.1.24 | Реконструкция КТП-НВ5-17 с заменой на КТП-НВ5-17 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.25 | Реконструкция КТП-НВ3-128 с заменой на КТП-НВ3-128 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ3-128 (3 фидеров) |
| 1.1.27 | Реконструкция ЗТП-НВ5-2 ул. Осипенко-Энгельса с монтажом вакуумных выключателей (5 ячеек) и дистанционным управлением |
| 1.1.28 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-НВ3-29 мощностью 400кВА с монтажом вакуумных выключателей (2 ячейки) |
| 1.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) по ул. К. Маркса |
| 2. | Новое строительство |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 2.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ фидер КН от ПС-110/35/10 "КНИИТиМ" до КТП-НВ7-160 |
| 2.1.2 | Строительство РП-1-10кВ взамен КТП-НВ7-160 с закольцеванием линий КН, НВ3,НВ7 |
| 2.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ВЛ-10кВ фидер КН до пересечения ул. Парковая-Школьная, |
| 2.1.4 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 400кВА по ул. Парковая |
| 2.1.5 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 250кВА пер. ул. Ленина-Спортивная |
| 2.1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (6 фидеров) по улицам: Ленина, Спортивная, Щорса, Шевченко |
| 2.1.7 | Строительство БКТП-10кВ мощностью 250кВАпо ул. Спортивная-Зеленая с заходом проектируемой ВЛ-10кВ фидер КН |
| 2.1.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой БКТП-10кВ (6 фидеров) по улицам: Пионерская,Р. Люксембург, Щорса, |
| 2.1.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ5-71 (4 фидеров) по улицам: Южная, Д.Бедного, Чайковского,Дзержинского, Дунаевского |
| 2.1.10 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемого РП-1-10кВ до КТП-НВ7-67 |
| 2.1.11 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой КТП-10кВ по ул. Первомайская до КТП-КП1-152, |
| 2.1.12 | Строительство РП-2-10кВ взамен КТП-КП1-152 с закольцеванием линий КН, НВ5, КП1 пер. ул. Первомайская-Сосновая |
| 2.1.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемого РП-2-10кВ (3 фидеров) по улицам: Таманская,Сосновая,Луговая |
| 2.1.14 | Строительство РП-2-10кВ взамен КТП-КП1-152 с закольцеванием линий КН, НВ5,КП1 пер. ул. Первомайская-Сосновая |
| 2.1.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ5-25 (4 фидеров) по улицам: Тимирязева,Южная, Д.Бедного, Совхозная, Клубная, Первомайская |
| 2.1.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (2 фидеров) |
| 2.1.17 | Строительство КТП-НВ5-10кВ проходного типа мощностью 250кВА пер. ул. Кубанская-Клубная |
| 2.1.18 | Строительство КТП-НВ4-10кВ проходного типа мощностью 400кВА в районе ул. Енисейская |
| 2.1.19 | Строительство КТП-10кВ тупикового типа мощностью 250кВА на северо-восток от ул. Енисейская |
| 2.1.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-КН3-52 (2 фидеров) |
| 2.1.21 | Строительство ВЛ-10кВ фидер КН от БКТП-НВ7-67 до проектируемой КТП проходного типа мощностью 250кВА на пер. ул. Ст. Разина-Первомайская |
| 2.1.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (4 фидеров) по улицам: Маяковского, Ст. Разина, Володарского, 3. Интернационала |
| 2.1.23 | Строительство ВЛ-10кВ фидер КП1 от проектируемой КТП-10кВ до пер. ул. Раздольная-Теннистая |
| 2.1.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (2 фидеров) по улицам: Раздольная, Урупская, Березовая, Теннистая |
| 2.1.25 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой КТП-КП1-157 до пер. ул. Весенняя-Теннистая, |
| 2.1.26 | Строительство КТП-10кВ тупикового типа мощностью 250кВА |
| 2.1.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (4 фидеров), |
| 2.1.28 | Строительство РП-3-10кВ мощностью 2х400кВА взамен ЗТП-НВ3-40 с закольцеванием линий НВ3, НВ5,НВ7 пер. ул. Большевистская-Пушкина |
| 2.1.29 | Строительство ВЛ-10кВ НВ5 от ЗТП-НВ5-141 до РП-3-10кВ |
| 2.1.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ4-111 (4 фидера) |
| 2.1.31 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемого РП-1-10кВ на юго-запад |
| 2.1.32 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 250кВА |
| 2.1.33 | Строительство РП-4-10кВ в районе ЗТП-КН7-106 с закольцеванием линий КН7, НВ5,НВ4 |
| 2.1.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ5-17 (2 фидеров) |
| 2.1.35 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 250кВА пер. ул. Лабинская-Сибирская |
| 2.1.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (3 фидеров) по улицам: Лабинская, Сибирская, Ореховая, Передовая |
| 2.1.37 | Строительство ВЛ-10кВ от КТП-НВ5-140 до пер. ул. Дунаевского-Таманская |
| 2.1.38 | Строительство КТП-10кВ тупикового типа мощностью 250кВА пер. ул. Дунаевского-Таманская |
| 2.1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (6 фидеров) |
| 2.1.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ5-2 (4 фидеров) |

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- строительство и реконструкцию к 2021 году трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для увеличения общей мощности на 5420 кВт;

-	строительство и реконструкцию к 2031 году трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для увеличения общей мощности на 8430 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Армавирских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Новокубанского городского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008 г. №233-р (ред. от 15.06.2009 г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010 г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 500 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходят: ВЛ-500 кВ «Центральная – Ставропольская ГРЭС», ВЛ-330 кВ «Армавир – Ставропольская ГРЭС», ВЛ-330 кВ «Армавир – Кропоткин».

Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и V району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-500 кВ – 5,56 км.

Протяжённость существующих ВЛ-330 кВ – 8,86 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 19,10 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 3,10 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 4,89 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 10,09 км.

Воздушные линии 110 кВ запроектированы проводами АС-185.

Воздушные линии 35 кВ запроектированы проводами АС-120.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Новокубанского городского поселения показана на чертеже ЭС-1

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей | Ед -ца измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокубанское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 247,2 | 317,1 | 294,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 61,0 | 101,6 | 94,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 186,2 | 215,5 | 199,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7099 | 7926 | 7902 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5346 | 5387 | 5360 |
| Новокубанское городское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 247,2 | 317,1 | 294,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 61,0 | 101,6 | 94,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 186,2 | 215,5 | 199,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7099 | 7926 | 7902 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5346 | 5387 | 5360 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 48,30 | 102,00 | 102,00 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 23,99 | 37,18 | 37,18 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,10 | 22,20 | 22,20 |
|  | - сети 35 кВ |  | 4,89 | 14,98 | 14,98 |

2.8.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского  района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении Новокубанского городского поселения.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

Теплоснабжение г. Новокубанска в настоящее время осуществляется от одиннадцати котельных, которые отапливают школы, детские сады, школу искусств, больницу, жилые и административные здания. Все котельные работают на газе.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 24

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ул.Нева,30 | 4,46 | 4,46 | Газ |
| Котельная № 2 ул.Первомайская,22/1 | 0,91 | 0,82 | Газ |
| Котельная № 3 ул.Ленина,25 | 5,1 | 5,1 | Газ |
| Котельная № 4 ул.Нева, 49 а | 1,3 | 0,23 | Газ |
| Котельная № 5 ул.Первомайская,105/1 | 2,33 | 1,35 | Газ |
| Котельная № 6 ул.Советская,88/2 | 0,91 | 0,71 | Газ |
| Котельная № 7 ул.Первомайская,146 | 2,70 | 2,17 | Газ |
| Котельная № 8 ул.Дунаевского, 2 | 0,30 | 0,30 | Газ |
| Котельная № 9 ул.Пролетарская,113/1 | 0,12 | 0,12 | Газ |
| Котельная № 10 ул.Кирьянова,20 | 10,23 | 7,48 | Газ |
| Котельная № 11 ул.Новаторов,1 | 0,26 | 0,26 | Газ |
| Итого | 28,62 | 23,00 |  |

Проектное решение

I очередь строительства – 2020 г.

Теплоснабжение объектов I очереди строительства в границах проектируемого генерального плана Новокубанского городского поселения предусматривается от одиннадцати существующих и девятнадцати новых районных котельных (блочных отдельно стоящих, крышных и встроенных), а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут отапливать: жилые и административные здания, объекты торгово-коммунального хозяйства, культурно-развлекательные центры.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,5С.

3. Продолжительность отопительного периода – 159 дней.

Расчет тепловых нагрузок

для объектов I очереди строительства

Таблица 25

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию |  | на горячее водоснабжение |  | Итого |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 3,31 | - | 0,66 |  | 3,97 |  | 4,46 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (существующая) | 0,59 | - | - |  | 0,59 |  | 0,82 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (существующая) | 1,95 | - | 0,45 |  | 2,40 |  | 5,1 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №4 (существующая) | - | - | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,23 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №5 (существующая) | 0,72 | - | 0,10 |  | 0,82 |  | 1,35 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №6 (существующая) | 0,62 | 0,04 | - |  | 0,66 |  | 0,91 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №7 (существующая) | 1,69 | - | - |  | 1,69 |  | 2,17 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №8 (существующая) | 0,28 | - | - |  | 0,28 |  | 0,30 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №9 (существующая) | 0,11 | - | - |  | 0,11 |  | 0,12 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №10 (существующая) | 4,15 | - | 0,53 |  | 4,68 |  | 7,48 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №11 (существующая) | 0,25 | - | - |  | 0,25 |  | 0,26 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,16 | 0,12 | 0,26 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,08 | - | - |  | 0,08 |  | 0,09 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,11 | 0,20 | 0,01 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | Встроенная |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,11 | 0,20 | 0,01 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | Встроенная |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 28,24 |  |  |
| Всего по Новокубанскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  | 28,24 |  |  |

Расчетный срок строительства – 2030 г.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Новокубанского городского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов Новокубанского городского поселения в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одиннадцати существующих и девяносто четыре новых районных котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно генерального плана новые котельные будут отапливать: жилые и административные здания, школы, детские сады, объекты торгово-коммунального хозяйства, культурно-развлекательные  и спортивные центры.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 26

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию |  | на горячее водоснабжение |  | Итого |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 3,31 | - | 0,66 |  | 3,97 |  |  | 4,46 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (существующая) | 0,59 | - | - |  | 0,59 |  |  | 0,82 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (существующая) | 1,95 | - | 0,45 |  | 2,40 |  |  | 5,1 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №4 (существующая) | - | - | 0,12 |  | 0,12 |  |  | 0,23 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №5 (существующая) | 0,72 | - | 0,10 |  | 0,82 |  |  | 1,35 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №6 (существующая) | 0,62 | 0,04 | - |  | 0,66 |  |  | 0,91 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №7 (существующая) | 1,69 | - | - |  | 1,69 |  |  | 2,17 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №8 (существующая) | 0,28 | - | - |  | 0,28 |  |  | 0,30 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №9 (существующая) | 0,11 | - | - |  | 0,11 |  |  | 0,12 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №10 (существующая) | 4,15 | - | 0,53 |  | 4,68 |  |  | 7,48 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №11 (существующая) | 0,25 | - | - |  | 0,25 |  |  | 0,26 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,35 | - | 0,05 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  | Крышная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,16 | 0,12 | 0,26 |  | 0,54 |  |  | 0,54 |  | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,08 | - | - |  | 0,08 |  |  | 0,09 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,11 | 0,20 | 0,01 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | Встроенная |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,11 | 0,20 | 0,01 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | Встроенная |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  | Встроенная |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Встроенная |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,33 | - | 0,05 |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | Крышная |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,33 | - | 0,05 |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | Крышная |
| Котельная №22 (проектируемая) | 0,33 | - | 0,05 |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | Крышная |
| Котельная №23 (проектируемая) | 0,33 | - | 0,05 |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  | Крышная |
| Котельная №24 (проектируемая) | 0,19 | - | 0,03 |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  | Крышная |
| Котельная №25 (проектируемая) | 0,38 | - | 0,05 |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | Крышная |
| Котельная №26 (проектируемая) | 0,38 | - | 0,05 |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | Крышная |
| Котельная №27 (проектируемая) | 0,38 | - | 0,05 |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | Крышная |
| Котельная №28 (проектируемая) | 0,38 | - | 0,05 |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | Крышная |
| Котельная №29 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №30 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №31 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №32 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №33 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №34 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №35 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №36 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №37 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №38 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №39 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №40 (проектируемая) | 0,37 | - | 0,05 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Крышная |
| Котельная №41 (проектируемая) | 0,49 | - | 0,07 |  | 0,56 |  |  | 0,56 |  | Крышная |
| Котельная №42 (проектируемая) | 0,13 | 0,08 | 0,26 |  | 0,47 |  |  | 0,49 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №43 (проектируемая) | 0,08 | 0,05 | 0,11 |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  | Встроенная |
| Котельная №44 (проектируемая) | 0,08 | 0,05 | 0,11 |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  | Встроенная |
| Котельная №45 (проектируемая) | 0,10 | 0,15 | 0,17 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | Встроенная |
| Котельная №46 (проектируемая) | 0,02 | 0,10 | 0,06 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | Встроенная |
| Котельная №47 (проектируемая) | 0,06 | 0,13 | 0,10 |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  | Встроенная |
| Котельная №48 (проектируемая) | 0,27 | 0,24 | 0,49 |  | 1,00 |  |  | 1,10 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №49 (проектируемая) | 0,07 | 0,03 | 0,10 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | Встроенная |
| Котельная №50 (проектируемая) | 0,07 | 0,03 | 0,10 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | Встроенная |
| Котельная №51 (проектируемая) | 0,09 | 0,11 | 0,11 |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  | Встроенная |
| Котельная №52 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,16 |  | 0,31 |  |  | 0,34 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №53 (проектируемая) | 0,40 | 0,56 | 0,45 |  | 1,41 |  |  | 1,55 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №54 (проектируемая) | 0,13 | 0,08 | 0,26 |  | 0,47 |  |  | 0,49 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №55 (проектируемая) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | Встроенная |
| Котельная №56 (проектируемая) | 0,10 | 0,06 | 0,37 |  | 0,53 |  |  | 0,53 |  | Встроенная |
| Котельная №57 (проектируемая) | 0,04 | 0,01 | 0,09 |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  | Встроенная |
| Котельная №58 (проектируемая) | 0,10 | 0,20 | 0,06 |  | 0,36 |  |  | 0,36 |  | Встроенная |
| Котельная №59 (проектируемая) | 0,04 | 0,01 | 0,09 |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  | Встроенная |
| Котельная №60 (проектируемая) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | Встроенная |
| Котельная №61 (проектируемая) | 0,30 | 0,20 | 0,25 |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  | Встроенная |
| Котельная №62 (проектируемая) | 0,40 | 0,42 | 0,46 |  | 1,28 |  |  | 1,40 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №63 (проектируемая) | 0,06 | 0,11 | 0,15 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | Встроенная |
| Котельная №64 (проектируемая) | 0,08 | 0,11 | 0,16 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Встроенная |
| Котельная №65 (проектируемая) | 0,08 | 0,11 | 0,16 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Встроенная |
| Котельная №66 (проектируемая) | 0,08 | 0,11 | 0,16 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Встроенная |
| Котельная №67 (проектируемая) | 0,08 | 0,11 | 0,16 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Встроенная |
| Котельная №68 (проектируемая) | 0,08 | 0,11 | 0,16 |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | Встроенная |
| Котельная №69 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,16 |  | 0,31 |  |  | 0,34 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №70 (проектируемая) | 0,12 | 0,06 | 0,06 |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  | Встроенная |
| Котельная №71 (проектируемая) | 0,27 | 0,34 | 0,20 |  | 0,81 |  |  | 0,89 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №72 (проектируемая) | 0,07 | 0,08 | 0,03 |  | 0,18 |  |  | 0,20 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №73 (проектируемая) | 0,57 | 0,99 | 0,50 |  | 2,06 |  |  | 2,06 |  | Встроенная |
| Котельная №74 (проектируемая) | 0,13 | 0,08 | 0,26 |  | 0,47 |  |  | 0,49 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №75 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Котельная №76 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Котельная №77 (проектируемая) | 0,07 | 0,03 | 0,02 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Встроенная |
| Котельная №78 (проектируемая) | 0,06 | 0,10 | 0,15 |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  | Встроенная |
| Котельная №79 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Котельная №80 (проектируемая) | 0,57 | 0,99 | 0,50 |  | 2,06 |  |  | 2,06 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №81 (проектируемая) | 0,07 | 0,03 | 0,10 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | Встроенная |
| Котельная №82 (проектируемая) | 0,07 | 0,03 | 0,10 |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  | Встроенная |
| Котельная №83 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Котельная №84 (проектируемая) | 0,12 | 0,14 | 0,08 |  | 0,34 |  |  | 0,34 |  | Встроенная |
| Котельная №85 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Котельная №86 (проектируемая) | 0,13 | 0,08 | 0,26 |  | 0,47 |  |  | 0,49 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №87 (проектируемая) | 0,06 | - | 0,06 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Встроенная |
| Котельная №88 (проектируемая) | 0,06 | - | 0,06 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Встроенная |
| Котельная №89 (проектируемая) | 0,06 | 0,10 | 0,15 |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  | Встроенная |
| Котельная №90 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Котельная №91 (проектируемая) | 0,06 | - | 0,06 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Встроенная |
| Котельная №92 (проектируемая) | 0,06 | - | 0,06 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | Встроенная |
| Котельная №93 (проектируемая) | 0,03 | 0,12 | 0,06 |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  | Встроенная |
| Котельная №94 (проектируемая) | 0,02 | 0,09 | 0,06 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 59,33 |  |  |
| Всего по Новокубанскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  | 59,33 |  |  |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. Отопление четырех- и пятиэтажных жилых домов принято от крышных котельных.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 27

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Новокубанское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,016821 | 0,112748 | 0,029016 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,016821 | 0,112748 | 0,029016 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 23,00 | 59,33 | 28,24 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 23,00 | 59,33 | 28,24 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 15,6 | 17,4 | 15,7 |

2.8.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических условий ОАО «Газпром трансгаз-Кубань», выданных за № 05/0240/14/80 от 22.01.09 г., справок ОАО «Новокубанскрайгаз», картой существующих сетей газопроводов среднего давления и существующей схемой газоснабжения г. Новокубанска.

Источником газоснабжения является существующая ГРС г. Новокубанска.

Давление газа на выходе из ГРС г.Новокубанска – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям г.Новокубанска осуществляется по существующим газопроводам среднего и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения г. Новокубанска.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана Новокубанского городского поселения снабжается природным газом от существующей ГРС г. Новокубанска. Объем газификации приближается к 90%.

От ГРС г. Новокубанска проложены газопроводы среднего давления к ГРП, ШРП, котельным, потребителям.

Схема газоснабжения городского поселения двухступенчатая: газопроводы среднего и низкого давления.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей среднего давления по территории г. Новокубанска составляет 67,5 км.

Снижение давления газа со среднего до низкого осуществляется в 15 газорегуляторных пунктах (ГРП), расположенных в здании, и 33-х газорегуляторных пунктах (ШРП) шкафного типа.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение существующей индивидуальной одно- и двухэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки, производственных, общественных, коммунально-бытовых и административных объектов централизованное от котельных.

В настоящее время в городском поселении действует 14 отопительных котельных, подключенных к сетям высокого давления.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 28

| Поселения муниципального образования Новокубанский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2010 г., чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Новокубанское городское поселение | 34 829 | 37 300 | 40 000 |
| г.Новокубанск | 34 829 | 37 300 | 40 000 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок – 2030 г. и на I очередь строительства – 2020 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 24-26.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 29

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | На расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новокубанское городское поселение | м³/ч | 49 331 |
|  | - г.Новокубанск | -«- | 49 331 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 30

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | На расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новокубанское городское поселение | тыс.м³/ч | 74 585 |
|  | - г.Новокубанск | -«- | 74 585 |

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010 г. | На расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 85 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Новокубанскому г/п всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 74 585 |
|  | - Новокубанское городское поселение | -«- | - | 74 585 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 67,50 | 113,43 |

Проектная производительность ГРС г. Новокубанска составляет 23000 м³/ч., поэтому при достижении часового расхода газа на ГРС более 20000 м³/час необходима ее реконструкция.

2.8.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справки о телефонизации и радиофикации, выданной Новокубанским участком связи от 1.10.2010г., и исходных данных, выданных заказчиком.

Решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Новокубанского городского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Новокубанского городского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Новокубанский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Новокубанский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Новокубанское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

Новокубанское городское поселение с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктуры располагается на территории Новокубанского района Краснодарского края. Новокубанское городское поселение имеет численность населения 34829 человек, на расчётный срок (2031 год) – 40000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2021 год) – 37300 человек.

Телефонизация

Телефонизация Новокубанского городского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- Si-2000 ОПТС-4, емкостью 1168NN, расположенная по адресу: ул. Первомайская, 167;

- Si-2000 ПСЭ-1, емкостью 2480NN, расположенная по адресу: ул. Ленина, 7;

- АТСКЭ-30, емкостью 4076NN, расположенная по адресу: ул. Первомайская, 167;

- АТСК-100/2000, емкостью 1200NN, расположенная по адресу: ул. Красная, 15.

Общая монтируемая емкость всех АТС - 8844 номеров, задействовано 7860 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Новокубанского городского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2021 году			324 тлф.;

-	для жилого сектора в 2031 году			325 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 408 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Новокубанском городском поселении при численности населения 37300 человек должно составить:

373000,408=15233 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 15300 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Новокубанского городского поселения 40000 человек должно составить:

400000,409=16378 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 16420 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Новокубанского городского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

- демонтаж существующей АТСК 100/2000, расположенной по ул. Красная, 15, и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 2300 номеров;

- демонтаж существующей АТСКЭ-30, расположенной по ул. Первомайская, 167, и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 4000 номеров;

- расширение емкости АТС Si-2000 ПСЭ-1, расположенной по ул.Ленина, 7, до 5000 номеров;

- расширение емкости АТС SI-2000, расположенной по ул.Первомайская, 167, до 4000 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

- расширение емкости АТС Si-2000, расположенной по ул.Красная, 15, до 2520 номеров;

- расширение емкости АТС Si-2000, расположенной по ул.Первомайская, 167, до 4400 номеров;

- расширение емкости АТС Si-2000 ПСЭ-1, расположенной по ул.Ленина, 7, до 5200 номеров;

- расширение емкости АТС SI-2000, расположенной по ул.Первомайская, 167, до 4300 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Прикубанского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Генеральным планом предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

Согласно справкам о телефонизации и радиофикации на 1 октября 2010 года в Новокубанском городском поселении имелось три радиоузла общей мощностью 3,75 кВт, общее количество радиоточек составляло 594 шт.

Потребная мощность для радиофикации г. Новокубанска в соответствии с генеральным планом на 2031 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 работающих человек).

Общее число радиоточек на расчетный период составит – 13018 шт., что соответствует мощности 3,905 кВт (13018*0,3 Вт=3905 Вт). Мощности имеющихся радиоузлов достаточно для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе,  используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Новокубанском городском поселении в настоящее время имеется три отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные  услуги  связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Новокубанского городского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказским филиалом ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 32

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2011г. | На расчётный срок 2031г. | 1 очередь стр-ва 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокубанское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 14202 | 16378 | 15233 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 11276 | 13018 | 12100 |

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Важную роль в формировании транспортного узла г. Новокубанска играет особое геополитическое значение всего Краснодарского края, который входит в Южный федеральный округ и является приграничным, обеспечивая для России выход к государствам Закавказья, Черноморского и Прикаспийского бассейнов.

Особенности хозяйственного комплекса Новокубанского района, отраслевая и региональная структура производства, место района в краевом разделении труда и географическое положение сформировало транспортный узел.

  - Автомобильный транспорт

В Новокубанском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения:

- с. Отрадо-Ольгинское – г. Новокубанск – г.Армавир;

- Подъезд к г. Новокубанск;

- Подъезд к центральной усадьбе ООО  ОПХ ПЗ "Ленинский путь";

- г. Новокубанск – х. Красная Звезда – граница Ставропольского края.

Давая общую оценку технического состояния региональных автомобильных дорог Новокубанского транспортного узла, следует отметить, что все дороги имеют твердое покрытие, т. е. решена задача обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Рост интенсивности движения можно объяснить подъемом экономики, большим объемом перевозок грузов.

Следует отметить, что произошли резкие изменения в составе движения. Возросла доля пассажирского транспорта - до 63-73%. Доля грузовых  автомобилей уменьшилась до 18-35%, но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике края и Новокубанского района в том числе, может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие автомобильных дорог Новокубанского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

- Приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- Необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в районе г. Новокубанска.

В настоящее время в Новокубанском транспортном узле сложилась неблагополучная обстановка:

-  Автомобильная дорога с. Отрадо-Ольгинское – г. Новокубанск –                                     г. Армавир проходит через весь город в широтном направлении по магистральной улице городского поселения, что служит одной из основных причин ухудшения экологической   обстановки, а также увеличения дорожно-транспортных происшествий;

- Автодорога Подъезд к г. Новокубанск организует  выход на магистраль «Кавказ», но не обеспечивает вывод транзитного движения из городского поселения.

Назрела необходимость строительства обхода г. Новокубанска по новому направлению, что предусмотрено Схемой территориального планирования Краснодарского края и Схемой территориального планирования Новокубанского района. Проектом предполагается придать большую динамику в развитии транспортного движения по объездной дороге, проходящей вдоль железнодорожного полотна, что значительно разгрузит движение по дороге «с. Отрадо-Ольгинское – Новокубанск – Армавир» и практически полностью обеспечит вывод транзитного движения через городское поселение. В этом направлении проектом предусмотрены развязки в одном уровне по типу кольцевого примыкания.

Кроме того предусмотрены транспортные развязки в двух уровнях:

- примыкание в северном направлении по типу «труба» по новому направлению объездной дороги с автомобильной дорогой  с.Отрадо-Ольгинское – г.Новокубанск – г.Армавир;

- устройство пересечений с железной дорогой в двух уровнях и решения автомобильных развязок по типу «неполный клеверный лист» в месте выхода магистральных улиц на объездную дорогу в южном направлении.

При пересечении Новокубанского канала проектом предусмотрено строительство моста на объездной дороге.

Развитие региональных автомобильных дорог в Новокубанском транспортном узле будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее подсистем.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода г. Новокубанска и развязок в двух уровнях можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий     населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление обороноспособности страны.

Схема предлагаемых решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог на территории Новокубанского городского поселения приведена в настоящем проекте. На картах-схемах генерального плана показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных средств, а также своевременного и качественного обслуживания водителей, пассажиров и автомобилей автодороги должны быть оборудованы объектами придорожного сервиса; также должны быть созданы условия для организации транспортного обслуживания маломобильных категорий граждан:

- остановки общественного транспорта оборудуются пандусами,

- на стоянках и парковках легковых автомобилей выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Кроме того, необходима организация мест стоянок легкового такси.

Объекты придорожного сервиса являются элементами комплекса, с помощью которого участникам дорожного движения создаются нормальные условия их деятельности путем:

- удовлетворения их потребностей в питании, отдыхе, ночлеге,

- своевременного обслуживания и ремонта их автомобилей,

и в итоге - обеспечения безопасного осуществления грузовых и пассажирских     перевозок.

Генеральным планом предусмотрено размещение вдоль планировочных осей (основных автомобильных дорог) объектов придорожного сервиса, которые, в дополнение к существующим, позволят удовлетворить потребности участников движения, и будут отвечать требованиям безопасности дорожного движения и требованиям экологии. В их состав могут войти:

- комплексы придорожного сервиса с АЗС, СТО, автостоянками, объектами торговли, питания, бытового обслуживания, телефонной связи, гостиницами и т.д.;

- мотели;

- автопавильоны и стоянки пригородного пассажирского автотранспорта.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной  способности,  организации  безопасности  движения,  прокладке  новых дорог на территории поселения и улиц в перспективных микрорайонах городского поселения.

Существующая транспортная схема Новокубанского городского поселения представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Проектом предлагается развитие уличной сети городского поселения, основной на сохранении существующей структуры улиц и дифференциации магистральных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры  обслуживания, выходы на транзитные автодороги внешней сети.

Железнодорожный транспорт

С северо-запада на юго-восток территорию Новокубанского городского поселения пересекает одна из важнейших  магистралей Северного Кавказа –  дорога «Ростов – Баку», обеспечивающая связь центральных районов страны с Северным Кавказом и республиками Закавказья и проходящая по территории Новокубанского района.

Железнодорожная станция «Кубанская» расположена между узловыми станциями «Кавказская» и г. Армавир. Через эти станции возможен выход на все основные железнодорожные направления края, что обеспечивает связь административного центра как к Черному, так и Азовскому морю.

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения, значительный объем строительных материалов.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории г. Новокубанска включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, предприятия СК ЖД.

Схема размещения существующего вокзального комплекса, грузовой станции, раздельных пунктов с путевым развитием не подвергается реконструкции, т.к. в настоящее и будущее время актуальна проблема сохранения существующей схемы тягового обслуживания грузовых и пассажирских поездов с учетом достижения объемов грузопотоков 1989 года.

Генеральным планом предусмотрено развитие производственных баз вдоль железнодорожной магистрали.

Интенсивность железнодорожного движения на территории г. Новокубанска приводится по данным Краснодарского отделения филиала «Северо-Кавказской железной дороги» ОАО РЖД.

Интенсивность железнодорожного движения

Таблица 33

| Наименование железнодорожной станции | Размеры движения (пар поездов в сутки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пассажирских поездов | Пар пригородных поездов | Пар грузовых поездов | Всего поездов в сутки |
| г. Новокубанск | 30 | 8 | 29 | 67 |

В связи со строительством объездной автодороги г. Новокубанска, в месте выхода магистральных улиц в южном направлении на объездную дорогу предусматривается устройство пересечений с железной дорогой в двух уровнях и решения автомобильных развязок по типу «неполный клеверный лист».

Типы железнодорожных переездов на территории поселения (охраняемые в одном уровне, или в 2-х уровнях) необходимо уточнять по мере развития как интенсивности движения на автомобильных дорогах, так и  интенсивности железнодорожных грузопотоков.

2.10. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Новокубанского городского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для Новокубанского городского поселения, население которого на расчетный срок ориентировочно составит 40,0 тыс.чел., требуется 2 пожарных депо по 6 автомобилей.

В северном планировочном районе существует пожарная часть Армавирского 1-ОФПС № 124 на 7 автомобилей. В связи с большой протяженностью территории городского поселения, проектируются дополнительно 2 пожарных депо:

- на производственной территории РОСНИИТИМ – на 2 автомобиля,

- на территории  юго-восточного района («Капланово») -  на 3 автомобиля.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского поселения определена исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

2. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям,    сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

4. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

6. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.11. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территорий – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включает в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.) транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависти от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем.

Опасные ртутьсодержащие приборы и ртутьсодержащие лампы должны передаваться в специализированные организации для последующей утилизации и обезвреживания данного вида отходов.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях. Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной  очистки территории края положена комплексная схема  обращения  с  отходами,  подразумевающая  создание  оптимальной  сети  мусороперерабатывающих  комплексов  и  инфраструктуры  транспортировки  отходов между отдельными узлами этой сети.

Основа сбалансированной системы комплексного управления отходами состоит в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами.

Принципы такого управления следующие:

- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

- комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов отходов. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга;

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах.    Местный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ;

- комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании и обеспечивает гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов;

- участие властей, а также всех, кто образует отходы – необходимый элемент любой программы по решению проблемы отходов. Комплексное сбалансированное управление системой обращения с отходами предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная их переработка и применение других методов обращения с отходами. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы обращения с отходами производства и потребления.

На территории Новокубанского района действует разработанная ФГУП «ФЦ 600» в 2006-2007 г.г. «Генеральная  схема  очистки  территории  муниципального образования Новокубанский район» на расчетный срок 20 лет (до 2027 года), с выделением первоочередных мероприятий на 5 лет.

В генеральном плане представлены схемы размещения объектов и сооружений санитарной очистки района, городского и сельских поселений, произведен расчет количества всех  бытовых отходов, расчет необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием, приведены основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки и т. д.

Постановлением главы муниципального образования Новокубанский район от 09 апреля 2007 года № 465 создана межведомственная комиссия по контролю и надзору за выполнением Федерального и краевого законодательства в области обращения с бытовыми отходами.

На территории Новокубанского поселения действует городская свалка ТБО, намеченная к закрытию. Поддерживается порядок, проводится своевременная подчистка.

Согласно перечню мероприятий Краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009 - 2013 годы (от 29 12.2008 г. № 1649-КЗ) в Новокубанском районе предлагается разработка проектно-сметной документации на обустройство полигонов (свалок) ТБО со строительством мусоросортировочных комплексов. Целью реализации мероприятий Программы является улучшение экологической ситуации на территории Краснодарского края посредством снижения  антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории края.

В рамках реализации целевой программы на территории соседнего с Новокубанским поселением - Верхнекубанского сельского поселения запланировано осуществление инвестиционного проекта по обустройству полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, который будет обслуживать и городское поселение.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

При осуществлении санитарной очистки территорий все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов осуществляется по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения размещаются специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием  приведен в разделе «Охрана окружающей среды», том 3.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилищного фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. Вывоз ЖБО, образующийся от неблагоустроенного жилищного фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется вакуумными машинами по мере накопления.

На схемах развития объектов водоснабжения и канализации настоящего проекта отражено размещение проектируемых очистных сооружений бытовой канализации и ливневой канализации.

2.12. Технико-экономические показатели проекта

2.12.1. Проектный баланс земель различных категорий

в границах городского поселения

Таблица 34

| Категория земель | Площадь земель в уста-новленных границах, га | % | Площадь земель в уста-новленных границах, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| Общая площадь земель Новокубанского городского поселения в установленных границах, в т. ч. | 7087,70 | 100 | 7087,70 | 100 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 1340,25 | 18,91 | 1340,25 | 18,91 |
| 2. Земли населенных пунктов (г. Новокубанск) | 3004,20 | 42,39 | 3004,20 | 42,39 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 206,15 | 2,91 | 206,15 | 2,91 |
| 4. Земли лесного фонда | 2487,10 | 35,09 | 2487,10 | 35,09 |
| 5. Земли водного фонда | 44,00 | 0,62 | 44,00 | 0,62 |
| 6. Земли запаса | 6,00 | 0,08 | 6,00 | 0,08 |

2.12.2. Проектный баланс территории Новокубанского городского поселения

Таблица 35

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Современ. состояние | % к итогу | Проектир. расчетный срок 2030 г. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 3004,20 | 100,00 | 3004,20 | 100,00 |
| I. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками и жилыми домами с приквартирными участками (с учетом садовых участков, переведенных в жилую застройку) | га | 1125,17 |  | 1131,12 |  |
| 1.2 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками и жилыми домами с приквартирными участками | га | - |  | 36,48 |  |
| 1.3 | Существующая застройка многоквартирными малоэтажными домами 2-3 эт. | га | 0,30 |  | 0,30 |  |
| 1.4 | Существующая застройка многоквартирными среднеэтажными домами 4-5 эт. | га | 51,93 |  | 51,93 |  |
| 1.5 | Проектируемая застройка многоквартирными среднеэтажными домами 4-5 эт. | га |  |  | 8,31 |  |
| 1,6 | Резервная территория для развития жилой застройки | га |  |  | 8,16 |  |
| Итого по пункту I |  | га | 1177,40 | 39,19 | 1236,30 | 41,15 |
|  | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками за границей городского поселения | га | - |  | 42,45 |  |
|  | Проектируемая застройка многоквартирными среднеэтажными домами 4-5 эт. за границей городского поселения | га | - |  | 19,50 |  |
|  | Резервная территория для развития жилой застройки за границей городского поселения | га | - |  | 36,70 |  |
|  | Итого (за границей городского поселения) | га |  |  | 98,70 |  |
| II. Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, связи, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 29,73 |  | 52,71 |  |
| 2.2 | Учреждения здравоохранения | га | 9,95 |  | 9,95 |  |
| 2.3 | Территория образовательных и дошкольных учреждений, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - высшее учебное заведение | га | 0,83 |  | 0,83 |  |
|  | - школа, детский сад | га | 19,74 |  | 26,03 |  |
| 2.4 | Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений | га | 7,64 |  | 10,84 |  |
| 2.5 | Культовые сооружения | га | 0,31 |  | 1,00 |  |
| Итого по пункту II |  | га | 68,20 | 2,27 | 101,36 | 3,37 |
|  | Территория общественно-деловой застройки на проектной территории за границей города | га | - |  | 12,21 |  |
| Ш. Производственная зона |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 242,94 |  | 242,94 |  |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория |  |  |  | 155,34 |  |
| 3.3 | Коммунально-складская территория | га | 70,66 |  | 60,70 |  |
| 3.4 | Кагатные поля | га | 19,40 |  | 19,40 |  |
| Итого по пункту Ш |  | га | 333,00 | 11,09 | 478,38 | 15,93 |
| IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфра-структуры (водозаборы, артскважины, п/ст, очистные сооружения ливневой канализации) | га | 11,75 |  | 12,72 |  |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 556,34 |  | 562,34 |  |
| 4.4 | Железнодорожные подъезды | га | 29,47 |  | 29,47 |  |
| 4.5 | Придорожный сервис (АЗС, СТО) | га | 2,05 |  | 2,27 |  |
| Итого по пункту IV |  | га | 585,27 | 19,48 | 594,08 | 19,77 |
| V. Рекреационная зона |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 26,00 |  | 43,00 |  |
| 5.2 | Лесопарк, зона отдыха | га | 16,40 |  | 59,38 |  |
| Итого по пункту V |  | га | 42,40 | 1,41 | 102,37 | 3,41 |
| VI. Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 352,84 |  | 109,20 |  |
| 6.2 | Садовые участки | га | 171,33 |  | 165,38 |  |
| Итого по пункту VI |  | га | 524,17 | 17,45 | 274,58 | 9,14 |
| VII. Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище | га | 8,00 |  | 8,00 |  |
| Итого по пункту VII |  | га | 8,00 | 0,27 | 8,00 | 0,27 |
| VIII. Зона ограниченного хозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Санитарно-защитное озеленение | га | 14,84 |  | 121,00 |  |
| Итого по пункту VIII |  | га | 14,84 | 0,49 | 121,00 | 4,03 |
| IX. Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Водная территория (каналы, пруды) | га | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 9.2 | Пустыри | га | 68,60 |  | - |  |
| 9.3 | Естественная древесная растительность | га | 18,12 |  | 18,12 |  |
| 9.4 | Отводы территорий всех видов использования, инвестиционные площадки | га | 94,20 |  | - |  |
| Итого по пункту IX |  | га | 250,92 | 8,35 | 88,12 | 2,93 |
| Итого по п.п. I - IX |  | га | 3004,20 | 100,00 | 3004,20 | 100,00 |
| X. Внешняя зона |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Производственная территория | га | 83,93 |  | 173,28 |  |
| 10.2 | Торгово-выставочный комплекс | га |  |  | 8,00 |  |
| 10.3 | Жилая территория | га | 0,29 |  | 98,70 |  |
| 10.4 | Садовые участки | га | 0,26 |  | 0,26 |  |
| 10.5 | Придорожный сервис | га | 0,51 |  | 3,00 |  |
| 10.6 | Головные сооружения инженерной инфра-структуры (водозаборы, артскважины, п/ст, очистные сооружения) | га | 10,44 |  | 11,48 |  |
| 10.7 | Кладбище | га | 15,50 |  | 36,72 |  |
| 10.8 | Инвестиционные площадки | га | 74,80 |  | - |  |

2.12.3. Основные технико-экономические показатели генерального плана

Новокубанского городского поселения

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе: | га | 3004,20 | 3004,20 |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилая зона | га | 1177,40 | 1236,30 |  |  |  |  |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 68,20 | 101,36 |  |  |  |  |
| 1.3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 333,00 | 478,38 |  |  |  |  |
| 1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 585,27 | 594,08 |  |  |  |  |
| 1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 524,17 | 274,58 |  |  |  |  |
| 1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 42,40 | 102,37 |  |  |  |  |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Зона ограниченного хозяйственного использования (санитарно-защитное озеленение) | га | 14,84 | 121,00 |  |  |  |
| 1.9 | Зона прочих территорий | га | 250,92 | 88,12 |  |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения | тыс. чел | 34,8 | 40,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 7,8/22,5 | 8,9/22,2 |  |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./% | 19,0/54,5 | 22,9/57,3 |  |  |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 8,0/23,2 | 8,2/20,5 |  |  |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площ. | 975,5 | 1200,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площ. |  | 57,0 |  |  |  |  |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площ. |  | 281,5 |  |  |  |  |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 28,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: | ед-цы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 1333 | 2460 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | место | 3649 | 5050 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | место | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | койка | 386 | 700 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещение в смену | 1120 | 1120 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Аптеки | учреждение | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Клубы | зрительское место | 2480 | 4150 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 85 | 180 |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Кинотеатры | место | - | 1560 |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Танцевальные залы и площадки | место | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы | м2 зала | 1984 | 4150 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 40500 | 101210 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Плавательные бассейны (открытые и закрытые) | м2 зеркала воды | - | 1300 |  |  |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 14700 | 15000 |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 675 | 2070 |  |  |  |  |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 220 | 470 |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | - | 6230 |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 592 |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 45 | 200 |  |  |  |  |
| 4.6.5 | Гостиницы | место | 215 | 240 |  |  |  |  |
| 4.7. | Организации и учреждения управления, кредитно - финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Отделения банка | операционное место | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Отделения связи | объект | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 9633,15 | 17718,09 |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые | -«- | 8014,15 | 14801,09 |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1619,00 | 2917,00 |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Константиновский водозабор |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут | 160-230 | 250-350 |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые | -«- | 160-230 | 250-350 |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Протяженность сетей | км |  | 160,40 |  |  |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 8798,50 | 16539,64 |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | -«- | 7179,50 | 13622,64 |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | -«- | 1619,00 | 2917,00 |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=16000,00 м3/сут |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Протяженность сетей | км |  | 62,50 |  |  |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Потребление тепла | млн. Гкал/ год | 0,016821 | 0,112748 |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/ год | 0,016821 | 0,112748 |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, в том числе: | Гкал/час | 23,00 | 59,33 |  |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 23,00 | 59,33 |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Протяженность сетей | км | 15,60 | 17,40 |  |  |  |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Удельный вес газа в топливном балансе населенных пунктов | % | 85 | 100 |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Потребление газа по Новокубанскому г/п всего, в том числе: | тыс. м3/год |  | 74585 |  |  |  |  |
|  | Новокубанское городское поселение | -«- |  | 74585 |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Источники подачи газа | - | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Протяженность сетей среднего давления | км | 67,50 | 113,43 |  |  |  |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт в год | 247,20 | 317,10 |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 61,00 | 101,60 |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые | -«- | 186,20 | 215,50 |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7099 | 7926 |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5346 | 5387 |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 48,30 | 102,00 |  |  |  |  |
| 5.5.4. | Протяженность сетей – всего, в том числе: | км | 23,99 | 37,18 |  |  |  |  |
|  | - сети 110 кВ | -«- | 19,10 | 22,20 |  |  |  |  |
|  | - сети 35 кВ | -«- | 4,89 | 14,98 |  |  |  |  |
| 5.6. | Проводные средства связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 100 |  |  |  |  |
| 5.6.3. | Расчетное количество телефонов, в том числе: | шт. | 14202 | 16378 |  |  |  |  |
|  | - по жилому сектору | шт. | 11276 | 13018 |  |  |  |  |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - действующих | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | - закрытых | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | - проектируемых | шт. |  | 1 |  |  |  |  |

2.12.4. Баланс откорректированных территорий Новокубанского городского поселения

В результате внесенных изменений в Генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района общая площадь земель населенного пункта в установленных границах осталась без изменений и составила 3004,2 га.

Баланс откорректированных территорий Новокубанского городского поселения составляет:

Таблица 37

| Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками и жилыми домами с приквартирными участками (с учетом садовых участков, переведенных в жилую застройку) | 1124,68 га. |
| --- | --- |
| Существующая застройка многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными домами | 51,37 га. |
| Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками и жилыми домами с приквартирными участками | 36,74 га. |
| Коммунально-складская территория | 62,42 га. |
| Существующая производственная территория | 243,83 га. |
| Проектируемая производственная территория | 156,30 га. |
| Общественно-деловая зона | 100,10 га. |
| Зеленые насаждения общего пользования | 43,82 га. |
| Земли сельскохозяйственного использования | 108,81 га. |