КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУП УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Крымская, 21

2091-720-0

< о

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУП УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

Заказчик: гр. Шеллунц А.А.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Новокубанcк, ул. Крымская, 21

2091-720-0

Директор

ГИП

Инженер

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУП УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА
Член СРО союз «РОПК» СРО-П-034-12102009
Местонахождение: 352240, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 63

Тел. 8(86195)31050

НОРМОКОНТРОЛЬ	I г~ СОГЛАСОВАНО

от 27.07.2020 г. №2091.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Крымская, 21

Пояснительная записка

| Иш. | Кат. | Лист | № док. | Поди. |  | ¦ Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Кравченко |  | Wy |  | >7.20 |
|  |  |  |  | ж |  |  |
| Н. контр. |  | К едя |  | К | М | ?7.20 |
| гип |  | Кедя |  | и |  | >7.20 |

Общая пояснительная записка

2091-720 -0

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| п | 1 | 10 |

МУП УКС

Новокубанского района

Земельный участок площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401013:169, расположен по адресу; г. Новокубанск, ул. Крымская, 21, принадлежит на праве собственности гр. Шеллунц Артему Ашотовичу, о чем сделана запись в Едином государственном реестре № 23-23-09/064/2011-044 от 17.09.2011 г. На данном земельном участке расположены следующие объекты капитального строительства, индивидуальный жилой дом (основного назначения); летняя кухня (вспомогательного использования); хозблок

НОРМОКОНТРОЛЬ	I Г~	СОГЛАСОВАНО

1

=0

а

'S

I

(вспомогательного использования). При этом, здание жилого дома планируется реконструировать, с целью улучшения жилищных условий путем возведения новых пристроек. Реконструируемый объект принадлежит на праве собственности гр. Шеллунц Артему Ашотовичу, о чем сделана запись в Едином государственном реестре № 23-23-09/064/2011-043 от 17.09.2011 г, возведен как объект капитального строительства с готовностью 100% и эксплуатируется по функциональному назначению как индивидуальный жилой дом, а также имеет общую площадь 43,3 кв.м.

|  |  |  |  | А | 0 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ) |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | ПодЬ. |  | ,Ч,¦ 1.1 |

2091-720-0

Лист

Согласно правил землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 24.01.2020 г. № 75 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», установлен градостроительный регламент, в соответствии с которым данный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1А - зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 А выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, где установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства:

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300-2500

кв.м;

- минимальная ширина вдоль фронта улицы -12 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от передней границы - территории общего пользования - 5,0 м (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1 ,0 м) в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от боковой границы - границы смежных земельных участков - 3,0 м (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1,0 м); при блокировке - 0,0 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от задней границы - границы смежных земельных участков - 3,0 м (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров -1,0 м); при блокировке - 0,0 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) - 3; для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

- максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего этажа (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) - 20 м;

- максимальный процент застройки - 60%.

В связи с необходимостью улучшения жилищных условий путем реконструкции существующего объекта ИЖС (здание литера «А, а»), со строительством двух пристроек (с восточной и южной стороны), запланировано отклонение от предельных параметров установленных градостроительным

|  |  |  |  | fill И |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2091-720-0 | 3 |
| Ичм. | Кол. | Лист | №док | ПоЦщ. | Дша |  |  |

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

регламентом. При этом, реконструируемый объект уже возведен и зарегистрирован с отклонениями от предельных параметров установленных градостроительным регламентом.

Расчетные технико-экономические показатели индивидуального жилого дома с планируемым отклонениям после реконструкции составят:

- площадь застройки -106,8 кв.м;

- общая площадь - 77,1 кв.м;

- жилая площадь - 42,3 кв.м;

- плащадь здания (площадь, определенная в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития № 90 от 01.03.2016 г.) - 84,1 кв.м;

- строительный объем - 320,0 куб.м;

- максимальная высота - 5,50 м;

- количество этажей -1, в том числе подземных - 0;

- этажность -1;

- функциональное назначение - индивидуальный жилой дом.

Существующий реконструируемый объект недвижимости возведен до установления действующего градостроительного регламента, а именно в 1962 году. При этом, на возведение данного жилого дома было получено соответствующее разрешение на строительство. В настоящее время, рассматриваемый объект недвижимости расположен на земельном участке с отклонением от предельных параметров утвержденных градостроительным регламентом, а именно на расстоянии 0,6 м от соседней межевой границы с земельным участком по ул. Крымская, 19 (по нормативу - не менее 3,0 м) и 2,5 м от фасадной межевой границы по ул. Крымская (по нормативу не менее 5,0 м). При этом, после реконструкции со строительством двух новых пристроек, будут нарушены градостроительные отступы от соседней межевой границы с

|  |  |  |  |  | (I | > / |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ь |  |  |  | 2091-720-0 | 4 |
| Изм. | Кол. | Лист | Кадок | ПодУ |  |  | } (а та |  |  |

НОРМОКОНТРОЛЬ	f	СОГЛАСОВАНО

I

I

|  |  |  |  | Л | Lj |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | КА | V |  |  | 2091-720-0 | 5 |
| Изм. | Коя. | Лист | №док | Под |  |  |  | Дата |  |  |

земельным участком по ул. Крымская, 19, где строительство пристройки с восточной стороны будет производиться в створе с реконструируемым объектом на расстоянии 0,6 м от данной границы (по нормативу не менее 3,0 м), а также от фасадной межевой границы по ул. Крымская, где строительство пристройки с южной стороны будет производиться в створе с реконструируемым объектом на расстоянии 2,5 м от данной границы (по нормативу не менее 5,0 м). Согласно ст. 36 п. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реконструкция объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, осуществляется только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства. Ввиду возведения данного реконструируемого объекта капитального строительства в соответствии с разрешительными документами и с действующими на то время градостроительными нормами, его капитальности, а также государственной регистрации права как недвижимое имущество с записью в Едином государственном реестре № 23-23-09/064/2011-043 от 17.09.2011 г, то приведение в соответствие с градостроительным регламентом в части минимального отступа зданий от границ смежных участков, без нарушения целостности реконструируемого объекта, невыполнимо. При этом, узаконенное существующее расположение реконструируемого объекта ИЖС, с отклонениями от предельных параметров, дает возможность выполнить мероприятия по его реконструкции путем уменьшения данных предельных параметров, установленных градостроительным регламентом, с учетом сохранения существующего архитектурно-планировочного решения.

ношоконтроль	согласовано

Реконструкция существующего объекта ИЖС со строительством двух новых пристроек будет осуществляться с возведением отапливаемой пристройки основного жилого назначения с восточной стороны (с размерами 6,70x4,20 м) в створе с северной стеной жилого дома и с возведением отапливаемой пристройки вспомогательного хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения с южной стороны (с размерами 3,0x8,2 м) в створе с западной стеной жилого дома. Такая реконструкция позволит сохранить все существующие объекты капитального строительства, существующие инженерные коммуникации, а также обеспечит нормальное и комфортное функционирование реконструируемого объекта с созданием дополнительных условий для полноценного удовлетворения жилищных, хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических нужд в соответствии с требованиями СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».

Обоснование

Идентификация здания согласно со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- назначение - индивидуальный жилой дом;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность - не принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений, а также технологических воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция (переустройство) и эксплуатация здания или сооружения - расчетная сейсмичность площадки - 7 баллов;

|  |  |  |  | тгп |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2091-720-0 | 6 |
| Изм. | Коя. | Лист | Хздок | Подп. | Дага |  |  |

НОРМОКОНТРОЛЬ	f	СОГЛАСОВАНО

N.

3

принадлежность к опасным производственным объектам - не . принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей - для - постоянного проживания;

- уровень ответственности - нормальный.

Согласно пункту 7.9 СП 55.13330.2016 «Дома жилые

одноквартирные», степень огнестойкости н класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов. Подъезд пожарных автомобилей к реконструируемому объекту предусмотрен с ул. Крымская. Рассматриваемое здание не ограничивает доступ пожарных автомобилей к существующим объектам капитального строительства.

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию (схема планировочной организации земельного участка), существующее расположение реконструируемого здания позволяет обеспечить объемнопланировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Участок расположен вне зон, на которые распространяются градостроительные, санитарно-защитные, охранные или иные ограничения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для реконструируемого здания на рассматриваемом земельном участке, не предусматриваются, так как существующий

|  |  |  |  |  | у | р |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | UJ |  |  | 2091-720-0 | 7 |
| йзм. | Кол. | Лист | Ходок | ПоДп. |  |  | Дат |  |  |

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

<55

I

a

1

I

I

индивидуальный жилои дом не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

С учетом того, что реконструируемый объект недвижимости уже возведен и является объектом капитального строительства (зарегистрирован с правом собственности как недвижимое имущество с записью в Едином государственном реестре JV® 23-23-09/064/2011 -043 от 17.09.2011 г), где его перенос будет составлять несоизмеримый ущерб при дальнейшей эксплуатации (конструкция фундамента выполнена из монолитного бетона и имеет прочную связь с землей, а наружные стены выполнены из саманного блока с единым несущим остовом); расположен уже с отклонениями от предельных параметров установленных градостроительным регламентом, а также то, что строительство новых пристроек будет осуществляться без затрагивания других существующих зданий вспомогательного использования и сам объект после реконструкции создаст дополнительные условия для полноценного удовлетворения жилищных, хозяйственно-бытовых, санитарно- гигиенических нужд и с учетом нормируемых условий для проживания и микроклимата жилых помещений в соответствии с требованиями СП 55.13330.2016 <^Цома жилые одноквартирные», с соблюдением требований технических регламентов, СП и СанПиН, то возможно сохранить расположение реконструируемого объекта с новыми пристройками от межевой границы с соседним земельным участком по ул. Крымская, 19 на расстоянии не более 0,6 м и от фасадной межевой границы по ул. Крымская на расстоянии не более 2,5 м.

|  |  |  |  | лй |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е | / |  |
| Изм. | Коя. | Лист | №док | Поф. |  | lain |

2091-720-0

Лист

Необходимое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции должно осуществляться при согласии всех

НОРМОКОНТРОЛЬ	,	СОГЛАСОВАНО

аз

I

заинтересованных лиц, через проведение процедуры публичных слушаний в органах местного самоуправления.

Приложения:

- Выписка СРО.

- Копия свидетельства о государственной регистрации права на реконструируемый объект.

- Схема планировочной организации земельного участка на топографической съемке Ml :500.

|  |  |  |  |  | f-l Л |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / |  | 2091-720-0 | 9 |
| Изм. | Кол. | Лист | Явдок | Hoin. |  | / (a i'd |  |  |

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

Форма выписки, утверждена прикати FocmexHadtopa от 04.03.2019 Л4 86

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

26.03.2020	162

(дата)	(номер)

Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация

(Союз "РОПК" СРО)

(полное и секреченное наименование саморегулируемой организжщя)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

Россия. 350000. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68. оф. 201. http://vyww.sropk.ru/,

info@sropk.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет", адрес .электронной почты)

СРО-П-034-12102009

(pet исг рационный номер записи в государст венном реестре саморегулируемых организаций)

выдана; Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства

Новокубанского района"

(фамилия, имя (в случае, если имеегся) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя —

юридического лица)

| Наименование Сведения |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |
| 1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Новокубанского района" МУП "УКС Новокубанского района" |
| 1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2343009940 |
| 1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1162372050983 |
| 1.4 Адрес места нахождения юридического лица | Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, д. 82 |
| 1.5 Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: |  |
| 2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 175 |
| 2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | 18.11.2010 |
| 2.3 Лата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 18.11.2010, Протокол №45 |

2.4 Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.5 Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.6 Основания прекращения членства в саморегулируемой организации

18.11.2010

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1 Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительсчва по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| --- | --- | --- |
| 18.11.2010 | - | - |

3.2 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в

| а) первый | ✓ | не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б) второй |  | не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий |  | не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. |
| г) четвертый |  | составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. |

3.3 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

| а)первый |  | не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б) второй |  | не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий |  | не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. |
| г) четвертый |  | составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более. |

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

- Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)

- Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Отсутствует

В.Н. Малюк

Директор

(ЩШВДШШШЬОТВ®

тя<шп тщж

IS?

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю

Дата выдачи: 17.09.2011 г.

Документы-основания:

Свидетельство о праве на наследство по закону от 06.07.2011 г. Нотариус:Ивановский И.Г. нотариус Новокубанского нотариального округа Краснодарского края. Номер в реестре нотариуса: 1-828.

Субъект (субъекты) права:

Шеллунц Артем Ашотович, дата рождения: 27.06.1974 г. Место рождения: Украинская ССР, Крымская обл., Черноморский p-он, с. Далекое. Пол: мужской. Гражданство: Россия. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия 03 01 №661481, дата выдачи 18.03.2002 г. Орган, выдавший документ: УВД г.Армавира Краснодарского края. Адрес постоянного места жительства: Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Крымская, дом №21.

Вид права:	собственность

Объект права:

Жилой дом, назначение: жилое. Площадь: общая 43.30 кв.м. Инвентарный номер: 5422. Литер: Аа. Этажность: 1. Подземная этажность: 0.

с

Адрес (местоположение):

Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Крымская, дом №21

Кадастровый (или условный) номер:

23:21:0401013:0:1605

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 17.09.2011 г. сделана запись регистрации № 23-23-09/064/2011-043	//'

Регистратор:

I :

I\C

Участок гю ул. Крымская , 19

организации земельного участка

Септик

Согласовать через процедуру

публичных слушаний

■йицегаез; i №

Y*2308639. 30 V о « -	• X '•

1	% \ i

Огород,

Согласовать чгздез процедуру публичных слушаний Г4

Y=2308643. 18

Участок по ул. Крымская , 21

Участок по ул. Крымская , 23

ХМ81667.7? Y=2308687, 31

Участок no
ул. Крымская Na 25

7, Все размеры даны 6 метрах

- Кадастродый номер земельного участка 23:21:0401013:169

- Площадь земельного участка 1500 кЬ.м

- Площадь застройки земельного участка 168,8 кв.м

- Процент застройки земельного участка 12%

Условные обозначения:

ф	- люк канализации

©	- люк водопровода

— В — - водопровод к — - канализация

Т— - газопровод О - 9еРедо - опора ЛЭП

- граница земельного участка

- слаботочные сети

- ЛЭП

- существующий (реконструируемый) жилой дом

- бетон/плитка

- клумбы/газоны/озеленение

- огород

- гравий

- существующий объект капитального строительства

- существующий объект вспомогательного использования,

присоединяемый реконструируемому жилому дому

- охранная зона ЛЭП 10кВ

- деревья/'объекты садоводства

- кустарники/объекты благоустройства

2091-720- ПЗУ

Адрес & Новокубанск ул Крымская, 21 Заказчик гр Шел лун ц А А

Дата

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| П | 1 | 1 |
|  | МУП У КС |  |
| Новокубанского района |  |  |

Графическое описание обоснования для разрешения на отклонением от предельных параметров

Схема планировочной организации земельного участка МГ.500