Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики"

(СРО-П-15 6-06072010)

ARCHITECT0R

ООО «АРХИТЕКТОР 23»

ИНН/КПП 2372033867 / 237201001 S тел/факс: +7 (918) 452-49-35 @ e-mail: arhitektor23@inbox.ru

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве здания магазина на

земельном участке по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Крылова, 132, КН: 23:21:0401007:1358

2942-12-24-0

2025

Союз "Саморегулируемая организация"Краснодарские проектировщики" (СРО-П-156-060720Ю)

ARCHITECT0R

ООО «АРХИТЕКТОР 23»

ИНН/КПП 2372033867 / 237201001 Ш тел/факс: +7 (918)452-49-35 @ e-mail: arhitektor23@inbox.ru

П-156-002372033867-0617 Регистрационный номер от 28.06.2024 г.

Заказчик: гр. А.Э. Авитисьян

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве здания магазина на

земельном участке по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Крылова, 132, КН: 23:21:0401007:1358

2942-12-24-0

Директор

ГИП

Инженер

В.С.Федораев

О.П.Кедя

О.Е.Поляков

2025

[

1

1

1

I

1

1

I

I

1

I

1

ООО «Архитектор 23»

Член СРО Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" СРО-П-156-06072010

Местонахождение: 352240, Новокубанский район, г. Новокубанск,

ул. Лермонтова, 63, помещение 11

Электронная почта: arhitektor23@inbox.ru

от 09.12.2024 г. №2942.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве здания магазина на

земельном участке по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Крылова, 132, КН:23:21:0401007:1358

Пояснительная записка

Земельный участок площадью 940 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401007:1358, расположен по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Крылова, 132. На данном земельном участке расположен объект капитального строительства, который планируется демонтировать с целью возведения нового нежилого здания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Новокубанского городского поселения (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения

| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Поляков |  |  |  |
| гип |  | Кедя |  |  |  |
| H. контр |  | Кедя |  | ж_ |  |

О

2942-12-24-0

|  | Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п | 1 | 12 |
| Общая пояснительная записка | ООО «Архитектор 23» |  |  |

С

3

Si

Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.04.2021 г. № 236 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» (с изменениями от 29.07.2022г. № 397, от 10.11.2023 г. № 542, от 22.12.23 г. № 560, от 18.06.24 г. №617 от 23.08.2024 г. № 632), рассматриваемый участок расположен в жилой зоне (Ж), которая выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Согласно ПЗЗ, ст. 40 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», данный земельный участок относится к градостроительной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, которая выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

В данной зоне для условно разрешенного вида использования земельного участка с кодом вида - 4.4 «Магазины» установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства, согласно таблицы 1:

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2942-12-24-0

Лист

о

X

оэ

О

U

5

о

и

Таблица 1.

| Максимальная площадь земельных участков | 8500 кв.м |
| --- | --- |
| Минимальная площадь земельных участков | 100*/300 кв.м |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 6*/12 м |
| * за исключением вновь образуемых незастроенных земельных участков |  |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от передней границы (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1,0 м) в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории | 5,0 м |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от боковой границы (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров —1,0 м); при блокировке - 0,0 м | 3,0 м |
| Минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от задней границы - границы смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1,0 м); при блокировке - 0,0 м | 3,0 м |
| Максимальное количество надземных этажей зданий (включая мансардный этаж) | 3 этажа |
| Максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего этажа (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) | 20 м |
| Максимальный процент застройки | 70% |
| Минимальный процент озеленения | 10% |

*!

|  |  |  |  |  | —— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |

2942-12-24-0

Лист

о

а;

«3

о

0

1

о-

и

1

1

1

1

I

1

1

QC5

Основания для изменения предельных параметров:

- В связи с ограниченной площадью земельного участка невозможно произвести застройку, предусмотренную утвержденной градостроительной документацией, с параметрами, установленными градостроительными регламентами в ПЗЗ.

- Конфигурация земельного участка, неблагоприятная для застройки (расположен в охранных зонах).

- Невозможность экономической целесообразности освоения земельного участка при условии соблюдения градостроительных регламентов.

Расчетные технико-экономические показатели проектируемого объекта после завершения строительства с планируемыми отклонениями составят:

- площадь застройки - 547,4 кв.м;

- общая площадь - 512,8 кв.м;

- процент застройки - 58,2 %;

- процент озеленения - 11,5%;

- торговая площадь -148,5 кв.м;

- площадь здания (площадь, определенная в соответствии с приказом Росреестра от 23.10.2020 г. № П/0393) — 517,9 кв.м;

- строительный объем - 3831,8 куб.м;

- максимальная высота - 7,0 м;

- количество этажей - 1, в том числе подземных - 0;

- этажность - 1;

- функциональное назначение - магазин.

| Изм. | Кол. | Лист | Кадок | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«о

5=

2942-12-24-0

Лист

Планировочная организация земельного участка выполнена в отведенных границах земельного участка и предусматривает строительство нового здания магазина с ориентировочной площадью застройки 547,4 м. кв. (общая площадь здания 512.8 м. кв.).

Основной подъезд и подход к зданию планируется с ул. Крылова.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г.

Новокубанска минимальный отступ от передней границы соответствует 5,0 м, а к соседним земельным участкам не менее 3,0 м. Правилами допускается в условиях сложившейся застройки, устанавливать минимальные отступы с учетом сложившейся линии застройки.

В предлагаемом варианте схемы ПЗУ показано, что планируемый объект капитального строительства (здание магазина) предусматривается с размещением на отведенном земельном участке с отклонением от предельных параметров, утвержденных градостроительным регламентом, а именно на расстоянии 1,0 - 1,22 м от межевой границы с соседним земельным участком по ул. Центральная, 47. А также на расстоянии 3,68 - 4,53 м от фасадной межевой границы по ул. Центральная (по нормативу от территории общего пользования 5,0 м).

Данный земельный участок расположен в сложившейся застройке и имеет конфигурацию, неблагоприятную для застройки (часть участка занята охранными зонами инженерных сетей), что затрудняет соблюдение разрешенных параметров.

Размещение планируемого здания, никак не нарушает права владельцев соседних земельных участков и не нарушает строительных и санитарных норм, требований технических регламентов.

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2942-12-24-0

I

L

1

1

I

Сравнение показателей застройки Объекта и предельно-разрешенных параметров строительства, согласно таблице 2:

Таблица 2.

| Наименование предельно-разрешенного параметра | Показатели регламентов согласно пзз | Показатели застройки объекта | Вывод о соответствии или несоответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная площадь земельного участка | 8500 кв.м. | 940 кв.м | Соответствует |
| Минимальная площадь земельного участка | 100 кв.м. | 940 кв.м | Соответствует |
| Процент застройки | 70% | 61,5% | Соответствует |
| Процент озеленения | 10% | 10,5% | Соответствует |
| Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка | 3,0 м; 5,0 м | 1,0м - 1,22м 3,68м- 4,53м | Не соответствует |
| Максимальное количество надземных этажей зданий | 3 эт. | 1 эт. | Соответствует |
| Максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего этажа | 20 м | 7 м | Соответствует |

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 40 часть 1)
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные

характеристики, которые неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2942-12-24-0

Лист

6

В связи с ограниченной площадью земельного участка невозможно произвести застройку, предусмотренную утвержденной градостроительной документацией, с параметрами, установленными градостроительными регламентами.

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов капитального строительства, имеет прямоугольную форму, расположен на пересечении улицы Крылова и улицы Центральная.

Обременениями для его использования с достаточной эффективностью являются:

- условие соблюдения Охранной зоны воздушной линии электропередачи «ВЛ-10 кВ Ф НВ-7 г. Новокубанск, протяженность - 1100м». Данная ЛЭП расположена по ул. Центральная и по ул. Крылова, согласно данных чертежа градостроительного плана, суммарно ограничивает площадь земельного участка на 515,2 м2);

- условие соблюдения Охранной зоны надземного газопровода низкого давления. Согласно данных чертежа градостроительного плана, суммарно ограничивает площадь земельного участка на 124,0 м2).

Сокращение данных охранных зон или размещение в них объектов капитального строительства допускается при согласовании с владельцами данных инженерных сетей, (см. в приложениях).

Площадь земельного участка с кадастровым номером 23:21:0401007:1358 равна 940,0 кв. м. Учитывая все неблагоприятные условия, участок для размещения объектов капитального строительства получается вытянутый из-за наложения на участок охранных зон инженерных сетей и других неблагоприятных факторов, не позволяющих выполнить застройку оптимальной площади на предназначенном

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2942-12-24-0

Лист

земельном участке. Площадь ограничений составляет 639,2 кв.м. Общая площадь застройки со всеми ограничениями составляет 250,4 кв.м.

Таким образом, при соблюдении всех ограничений для строительства возможно использовать менее 30 % земельного участка. Согласно ПЗЗ г. Новокубанска, для данного вида использования (код 4.4), допустимый (максимальный) процент застройки земельного участка составляет - 70%.

Вместо самой благоприятной прямоугольной застройки, планируемой с площадью застройки 547,4 кв.м требуется предусмотреть застройку вытянутую, узкой полосой, в части, не обремененной охранными зонами от инженерных сетей и сооружений и линиями градостроительного регулирования.

Таким образом, планируемое здание торгового назначения будет иметь общую площадь не более 226,4 кв.м, и площадь застройки 250,4 кв. м., а это всего 26,6% от общей площади земельного участка.

Невозможность экономической целесообразности освоения земельного участка при условии соблюдения градостроительных регламентов.

Затраты застройщика на приобретение земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, проведение работ по демонтажу строения и вывозу строительного мусора, инженерную подготовку территории, проведение вертикальной планировки на всем земельном участке и за его пределами, вынос инженерных коммуникаций, создание новой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также вырубку и компенсационную посадку зеленых насаждений весьма значительны.

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2942-12-24-0

Соблюдение градостроительных регламентов ГПЗУ и ПЗЗ в части отступов от границ земельного участка не менее 3,0 м от соседних земельных участков и не менее 5,0 м от передних границ при размещении планируемого объекта, с площадью застройки 547,4 кв.м с парковкой, подъездными путями, благоустройством и озеленением на предназначенном земельном участке площадью 940,0 кв.м физически невозможно, следовательно, невозможно достичь и экономической целесообразности освоения данного земельного участка при условии соблюдения данных градостроительных регламентов.

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию (схема планировочной организации земельного участка), расположение планируемого здания магазина с максимальной высотой в 7,0 м, позволяет обеспечить объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», без снижения солнцеосвещенности существующих зданий.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для планируемого здания на рассматриваемом земельном участке, не предусматриваются, так как объект будет иметь торговое назначение, что не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Расчет обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей производится, согласно данных Градостроительного плана (РФ-23-4-21-1-04- 2024-0034-0) от 26.11.2024 г. таблицы 11, из расчёта 1 парковочное место на 40 кв.м общей площади магазина (с широким ассортиментом товаров), в соответствии с нормами градостроительного проектирования, т.е. 512,8 кв.м / 40 = 12,82 машино-места, одно из которых для МГН.

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2942-12-24-0

Планируемый объект после строительства будет соответствовать основным требованиям СП 4.13130.2013, с обеспечением противопожарных разрывов и ограничением распространения пожара, с предусмотренной степенью огнестойкости и конструктивной пожарной опасности. Расстояние от проектируемого строения до соседних зданий, расположенных на смежных участках, выдержаны с учетом п. 4.5 СП 4.13130.2013. Подъезд пожарных автомобилей к объекту капитального строительства предусмотрен с ул. Крылова, данный объект не ограничивает доступ пожарных автомобилей к существующим объектам капитального строительства на соседних участках.

ВЫВОДЫ

На данном земельном участке сложно осуществить застройку с показателями, утвержденными градостроительной документацией, без отступления от параметров разрешённого строительства. Параметры отклонения определяются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки, а также незначительность изменений, допускаемых при использовании отклонений.

На основании выше изложенного и в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ считаю возможным согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:

1) сокращение минимального отступа от межевой западной границы земельного участка с территорией общего пользования по ул. Центральная на расстоянии 3,68 м - 4,53 м;

|  |  |  |  |  | ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Поди. | Дата |

2942-12-24-0

O'

з;

аз

- U

1

и

!■

I

| ■ о sc:

со

а:

а:

-о

о

С:

2) сокращение минимального отступа от северной границы с соседним земельным участком по ул. Центральная, 47, с КН: 23:21:0401007:1181 на расстоянии 1,00 м - 1,22 м;

Необходимое отклонение от предельных параметров при строительстве планируемого здания магазина должно осуществляться при согласии всех заинтересованных лиц, через проведение процедуры публичных слушаний в органах местного самоуправления.

Приложения:

- Выписка СРО ООО «Архитектор 23».

- Топографическая съемка земельного участка.

- Письмо от «Электросети Кубани» о согласовании (сокращении охранной зоны ЛЭП до 4 метров для размещения объекта капитального строительства).

- Чертеж о согласовании (сокращении охранной зоны газопровода для размещения объекта капитального строительства) от АО «Газпром» филиал №7.

- Схема планировочной организации земельного участка на топографической съемке М1:500.

|  |  |  |  |  | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Поди. | Дата |

=1

2942-12-24-0

Лист

11

Схема плониродочной организации земельного участка

Участок-ло—_	—

\ пер- БесстРашный ’9 соуЗсоЬащь через процедуру

Примечание:

Размещение проектируемого здания магазина 8 охранной зоне ЛЭП :’ВЛ-ЮкВ Ф НВ-7 гНоЬокубанск,

протяженность - 11000м” и 8 охранной зоне газопробода былс^-созласо^но^-е^ад^ь^рт-

данных инженерных сетей. (см. б приложениях).

мсовано-е- оладслшт

СО ГЛАСб BA НО

Начальник Новокубанского РРЭС

Филиала АО «Электросети Кубани»

«Армави^электросеть»

Подпись,

« <0% » оЪ

20 10

1.	Все размеры даны б метрах

- Кадастровый номер земельного участка 23:21:0401007:1358

- Площадь земельного участка 940,0 кв. м	. „ / „

. П	„	СА-7 А а	[СУ1,/лЩФриф HajlWvCr7fiMt. ышу (oV Ь

- Площадь застройки земельного участка 547,4 кв.м У/ о	/ л	jty)

- Процент застройки земельного участка 58,2%	с	рЩОкдоРм/иК	1 11

- Процент озеленения земельного участка 11,5%	'

участке

Условныеобозначения:

| © | - люк канализации * |
| --- | --- |
| © | - люк бодопробода # |
| — в | - Зодопробод |
| к — | - канализация |
| F-— | - газопробод |
| Q | - деребо |
| \А | - опора ЛЭП |
|  | - слаботочные сети - ЛЭП - граница земельного участка |
| © | - проектируемое здание магазина - асфальтное покрытие (проект.) - бетонная отмостка (проект.) |
|  | - озеленение (проект.) |
|  | - асфальтное покрытие (сущестбующий) - существующие объекты капитального строительства |
| У////. | - существующие навесы |
| Ш | - охранная зона ЛЭП (согласованная) |
| Ш/. | - охранная зона газопровода (согласованная) |

Экспликация по генплану

| Поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | проектируемое здание магазина |
| 2 | парковочное место для МГН |
| 3 | автомобильная парковка |

)С

НИ»

Г	»

■	I

*1

|  |  |  |  |  |  | 2942-12-24-ПЗУ. ГЧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес Краснодарский край, Новокубанский район, ул. Крылова, 132 Заказчик гр. Абитисьян Абитис Эдуардович |  |  |  |
| Изм. | Колуч. | Лист | If док | Подо. | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Поляков _ |  | с#" |  | Графическое описание обоснования для разрешения на отклонением от предельных параметров | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Схема планировочной организации земельного участка 141:500 | ООО "Архитектор 23'4 |  |  |
| Н. контр |  | Кедя |  | РТ |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Кедя |  | т |  |  |  |  |  |

Формат АЗ

'%» 158Д«м.б'

■•йх"	/ закр.

!\

(фадаетроителшого

а;з§Лшьного участка

закр,-'

Й)5600.00

lafiflar даад' /

3^ iV^7o//

Г	Vijfe /	15£

Д /ГД/ „,лл- А

А

.^>159,10 ч«5

ЧЧ

"К“” &

А \ ''

4” Условные обе

<ЭУ''

Х'Х'ф °	1 - Место допустимо!

\ М

<=485605.34

Участок пТ=2303206-61 ул.Центральная ,52

ч'томкя пплкпючрнир^

’	к канализационным сетям

1 f /	158,54х

^ Т#чка подключения
^ > к водопроводным

А. У /х

- - Место допустимо

- - Существующий (

''l ф -характер

-Ц

X—442332 01

«г

158,08

- границ! строите;

/ / V' ^

4 ГЧ

Ч

f7TT7T777^

v// '////л

<&■

Йзм.

№ док.

лист

Док.

ПИСЬ

Дата

Краснодарский край, Новокубанский район,

г.Новокубанск, ул. Крылова, 132

Заказчик:

Чертеж градостроительного плана земельного участка М 1:500

Стадия
ГП

О

О о

ООО

Филиал АО «Электросети Кубани»
«Армавирэлектросеть»

от

Воровского ул, д. 56, г Армавир, 352900
тел. 8(861 37) 6-21 -99
email ■ ал navtr@kubeis. ги

На №

от

сайт: vwvw.kubels.ru
инн: 2308139496

Директору ООО «МКМ Юг-Строй»

А.Э. Авитисьяну

О предоставлении информации

Уважаемый Авитис Эдуардович!

В ответ на Ваше письмо № 11/09-1 от 11.09.2024г. о сокращении охранной зоны воздушной линии электропередачи «ВЛ-10кВ фНВ-7 г. Новокубанск», расположенной рядом с земельным участком по адресу: г.

Новокубанск, ул. Кирова, д. 132 сообщаем, что филиал АО «Электросети Кубани» «Армавирэлектросеть» согласовывает сокращение охранной зоны ЛЭП до 4 метров для размещения объекта капитального строительства.

Начальник Новокубанского
РРЭС филиала АО
«Электросети Кубани»
«Армавирэлектросеть»

А.А. Иванников

Исп.: Джикаев В.Д. Тел.:+78619540100

Х-485583.04

Y=2303235.25

Участок г

а. пер-Бессп Топографический план земельного участка

I ’’ЙУ

Д	,-<-‘яЙзр

Ъ~/$о

vt #

■iV

т

js—	Участок по		 №130	..

ул. Крылова,130

Х=485632.93

У=2303266.41	-■£€>■> ф

i

/

3	/	А %/

&

158,74

\

У ib

Мшаа/ " J§S

у >*

У‘У jAV>r ■

‘	> с/"

V /	>	>■/	$га:

„ __	^	/	.A*\aVuo in jr<2>

,р%> Пл	/58,5\

,ук \__	...-"■ 158,49	1!

IS?,52

-V *

&■-

:ЗГ

Луговая

растительность

отниковД.В.

Ф О О О О О О б

Лицензия № 23-00005Г

Для оформления
документов

Система координат- МСК23
Система высот- Балтийская

Земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Крылова, 132

flucmi

Заказ: №

М1:500

15.11.2024Г

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2372033867-20250122-1107	22.01.2025

(регистрационный номер выписки)	(цата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку
проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор 23"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1242300032303

(основной государственный регистрационный номер)

| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика |  | 2372033867 |  |
| 1.2 | Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество инциввдуального предпринимателя) |  | Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор 23" |  |
| 1.3 | Сокращенное наименование юридического лица |  | ООО "Архитектор 23" |  |
| 1.4 | Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя) |  | 352240, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, д. 63, помещение 11 |  |
| 1.5 | Является членом саморегулируемой организации |  | Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" (СРО-П-156-06072010) |  |
| 1.6 | Регистрационный номер члена саморегулируемой организации |  | П-156-002372033867-0617 |  |
| 1.7 | Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации |  | 28.06.2024 |  |
| 1.8 | Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения |  |  |  |
| 2. | введения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации: |  |  |  |
| 2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (цата возникновения/изменения права) |  | 2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права) |  | 2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (цата возникновения/изменения права) |
| Да, 28.06.2024 |  | Нет |  | Нет |

| 3. Компенсационный фонд возмещения вреда |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| 3.2 | Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства |  |
| 4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |  |  |
| 4.1 | Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 15.08.2024 |
| 4.2 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| 4.3 | Дата уплаты дополнительного взноса | Нет |
| 4.4 | Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |  |
| 5. Фактический совокупный размер обязательств |  |  |
| 5.1 | Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки | Нет |

Руководитель аппарата

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович
123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

А.О. Кожуховский

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025