РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Саморегулирующая организация
«Некоммерческое партнерство

«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»
СРО-П-033-30092009 от 30.09.2009 г.
Некоммерческое партнерство «Фирма «Стройпроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОПЮСКО, регистрационный номер 0302.06-2010-2302051220-П-033 от 02 июня 2015 г., протокол №13/15

ОБОСНОВАНИЕ
возможности отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства при строительстве
индивидуального жилого дома на земельном участке по
адресу: Краснодарский край, Новокубанский район,
Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51

Заказ: 143-04-19

2019 г.

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации
Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»

344010, г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, д. 145, офис 302,
http://desi gners-sroufo. ги/, sro_ufo_pr@aaanet. ш
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО - П - 033 - 30092009 от 30.09.2009 г.

г.Ростов-на-Дону

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0302.07-2010-2302051220-П-033

Выдано члену саморегулируемой организации:

Некоммерческому партнерству
"Фирма "Стройпроект"

ИНН 2302051220, ОГРН 1062302000199
352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина, д. 175

Основание выдачи Свидетельства: решение Правления СРО «ЮгСевКавПроект» от 02 июня 2015 г., протокол № 13/15

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «02» июня 2015 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

0302.06-2010-2302051220-П-033 от 16.12.2013 г., протокол №35/13

р CJCTOSJ

Генеральный дир!

•■а&ъед»« ние

проекторов1 t*M

Южноп

Г. Г. Сеферов

ojlliLta

ЮСКП 004342	*

■

| Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «02» июня 2015 г. № 0302.07-2010-2302051220-П-033 Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 1 объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член ¦ Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» Некоммерческое партнерство "Фирма "Стройпроект" имеет Свидетельство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование вида работ | I |
|  | 1 | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка |  |
|  | 1.1 | Работы по подготовке генерального плана земельного участка |  |
|  | 1.2 | Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного | Я! |
|  |  | объекта |  |
|  | 1.3 | Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного |  |
|  |  | сооружения |  |
|  | 2 | Работы по подготовке архитектурных решений |  |
|  | 3 | Работы по подготовке конструктивных решений |  |
|  | 4 | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, |  |
|  |  | внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- |  |
|  |  | технических мероприятий |  |
|  | 4.1 | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, |  |
|  |  | вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и |  |
|  |  | холодоснабжения |  |
|  | 4.2 | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и |  |
|  |  | канализации |  |
|  | 4.5 | Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и |  |
|  |  | управления инженерными системами |  |
|  | 4.6 | Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения |  |
|  | 5 | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического |  |
|  |  | обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий |  |
|  | 5.1 | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |  |
|  | 5.2 | Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их |  |
|  |  | сооружений |  |
|  | 5.3 | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ |  |
|  |  | включительно и их сооружений |  |
|  | 5.6 | Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем |  |
|  | 5.7 | Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений |  |
|  |  | Без свидетельства о допуске недействительно |  |

ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ

»	2 (два) листа

генеральный директор
СРОАС

Продолжение

«ЮгСев^авПрбйп^

-^-ТСГ.Сеферов

Работы по подготовке технологических решени]

Работы по подготовке технологических

Работы по подготовке технологических сооружений и их комплексов Работы по подготовке технологических сооружений и их комплексов Работы по подготовке технологических назначения и их комплексов Работы по подготовке технологических назначения и их комплексов Работы по подготовке технологических назначения и их комплексов Работы по подготовке технологических их комплексов

жилых здании и их комплексов общественных зданий и

производственных здании и

объектов транспортного

объектов нефтегазового

объектов очистных сооружений и

Работы по разработке специальных разделов проектной документации

Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа

маломобильных групп населения

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Генеральный дире:

-0&ъеА*не11 1роеК1ир»*и *

Г. Г. Сеферов

Некоммерческое партнерство "Фирма "Стройпроект" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

£g£0787i

Ситуационный план.

Участок по адресу:

Краснодарский край, Новокубанский район,
Новокубанское г/п, г. Новокубанск, уд. Покровская, 51

Лист

Заказ: 143-04-19

Схема планировочной организации земельного участка

М 1:500

Канализационные колодцы

Проектируемый навес

специализированного транспорта

Проектируемый гараж

|  |  | - |  |  |  | Заказ: 143-04-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилой дом по адресу: Краснодарский край, Новокуб. район, Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51 |  |  |  |
| Изм. | N уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| ГАП |  | Степанян |  |  |  |  | пд | 2 |  |
| Разраб. |  | Степанян |  |  |  | Схема планировочной организации земельного участка | ИП Степанян t. 8-988-388-87-87 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ

возможности отклонения от предельных параметров разрешенного строительства при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район,

Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51

Земельный участок площадью 995 кв. м с кадастровым номером 23:21:0401006:1874 по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51 принадлежит на праве собственности Полисмакову Андрею Сергеевичу, о чем в ЕГРН содержится запись регистрации № 23:21:0401006:1874-23/009/2019-4 от 30.09.2019.

Согласно Правилам землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края, утвержденным решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01 августа 2014 года № 585 (в редакции решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 23 августа 2019 № 648), земельный участок по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51 находится в территориальной зоне Ж-1А - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Градостроительным регламентом для территориальной зоны Ж-1А установлено, что индивидуальное жилищное строительство (размещение отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости) относятся к основным видам разрешенного использования земельного участка.

Технико-экономические показатели индивидуального жилого дома:

Площадь земельного участка	995+/-11 кв.м.

Птощадь здания (согласно 90 приказу)	166,38 м2;

Общая площадь	153,84 м2;

Площадь застройки (с учетом площадок со ступеней)	213,94 м2;

Строительный объем	965 м3;

Высота здания (от отметки земли до конька)	7,3 м.

Процент застройки жилого дома по отношению к земельному участку - 20%

Процент застройки жилого дома с хозяйственными постройками (гараж, уличный туалет,

| летний душ) по отношению к земельному участку - 26% |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество этажей | - 1 этаж (0 подземных). |  |
|  |  | Лист |
|  | Заказ: 143-04-19 | 3 |

Сравнение показателей застройки Объекта и предельных параметров

разрешенного строительства

| Г | Наименование предельного параметра разрешенного строительства | Значение параметра согласно ПЗЗ | Показатель застройки объекта | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г | Минимальная площадь земельного участка | 300 кв. м | 995 кв. м | соответствует |
|  | Максимальная площадь земельного участка | 2500 кв. м | 995 кв. м | соответствует |
| р. | Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы | 12 | 25 | соответствует |
| I | Минимальные отступы от границ земельного участка |  |  |  |
|  | от передней границы | 5 м | 8 м | соответствует |
|  | от боковой границы | 3 м | 1 м от одной из границ | не соответствует |
|  | от задней границы | 3 м | 13.92 м | соответствует |
| г | Предельное количество этажей (количество надземных этажей) | 3 этажа | 1 этаж | соответствует |
| 6. | Максиматьная высота зданий (до конька) | 20 м | 7,3 м | соответствует |
| ь | Максимальный показатель процента застройки | 60% | 26% | соответствует |

Вывод: для строительства спроектированного объекта необходимо получение разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401006:1874 по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51, на территории которого планируется строительство индивидуального жилого дома, имеет общую границу со следующими землями и земельными участками:

-земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401006:713 по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, г. Новокубанск, ул. Новотроицкая, 14;

Лист

Заказ: 143-04-19

-земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401006:542 по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, г. Новокубанск, ул. Новотроицкая, 16;

-земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401006:881 по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, г. Новокубанск, ул.

.Алтайская, 13;

-земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401006:850 по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, г. Новокубанск, ул.

Алтайская, 15 а;

-территория общего пользования улицы Покровской в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 23:21:0401006.

При строительстве индивидуального жилого дома необходимо установление следующих минимальных отступов от границ земельного участка:

1,0 м - от границы с земельным участком с кадастровым номером 23:21:0401006:850 по адресу: Краснодарский край, р-н Новокубанский, г. Новокубанск, ул. Алтайская, 15.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (часть 1).

Необходимость отклонения от предельных параметров разрешенного строительства обусловлена следующими причинами.

Согласно пункту 6.2.22 Местных нормативов градостроительного проектирования Новокубанского городского поселения Новокубанского района (утверждены решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 22.04.2016 №222) (далее по тексту - Нормативы), на территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

В этой связи строительство индивидуального жилого дома подразумевает одновременное строительство гаража для хранения и парковки легковых автомобилей, а также пристроенное к ней навеса с дворовой стороны.

Ширина земельного участка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Новокубанское г/п, г. Новокубанск, ул. Покровская, 51 по главному фасаду, выходящему на улицу Покровскую, составляет примерно 25 м. С учетом трехметровых отступов от границ со смежными боковым

земельными участками для застройки остается пространство шириной примерно 19 м. Строительство на таком земельном участке индивидуального жилого дома, гаража и стоянки для гостевого автотранспорта с соблюдением требований градостроительного регламента трудновыполнимо.

Помимо этого при посадке жилого дома и хозяйственных построек необходимо обеспечить проезд между ними грузового автотранспорта в дворовую сторону в глубь участка для выкачки канализационных стоков с колодца.

Учитывая, что согласно градостроительному регламенту для территориальной зоны Ж-1А использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства подразумевает также выращивание на нем сельскохозяйственных культур и хозяйственных построек, в целях рационального использования территории земельного участка, учитывая его ширину, проектирование и строительство индивидуального жилого дома целесообразно осуществить с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения минимальных отступов от границ земельного участка.

Согласно пункту 7.9 СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируется для одноэтажных и двухэтажных домов. Подъезд пожарных автомобилей к проектируемому объекту предусмотрен с ул. Покровская. Рассматриваемое проектируемое здание не ограничивает доступ пожарных автомобилей к существующим объектам капитального строительства.

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию (схема планировочной организации земельного участка), планируемое расположение объекта ИЖС позволяет обеспечить объемнопланировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Участок расположен вне зон, на которые распространяются градостроительные, санитарно-защитные, охранные или иные ограничения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для планируемого здания на рассматриваемом земельном участке, не предусматриваются, так как данный проектируемый индивидуальный жилой дом не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Заключение: С учетом того, что при размещении планируемого объекта ИЖС в соответствии с градостроительными отступами от межевой границы с соседним земельным участком (3,0 м.) между адресами ул. Алтайская 15а и

Лист

Заказ: 51-04-19

• л Покровская, 51 уменьшится расстояние между проектируемым домом и хозяйственной постройкой, в связи с чем закроют доступ специализированной техники к локальным очистным сооружениям данного объекта для их обслуживания. При уменьшении расстояния между проектируемым индивидуальным жилым домом и проектируемой хозяйственной постройки лет нарушен противопожарный и санитарный разрыв, а уменьшение габаритов планируемого объекта ИЖС не позволит владельцу будущего « ••злого дома полноценно его эксплуатировать в комфортных и нормальных словиях, с удовлетворением жилищных, хозяйственно-бытовых и санитарно- л-шческих потребностей в соответствии с требованиями СП 5 5 3330.2016 «Дома жилые одноквартирные» с учетом нормируемых условий XTI проживания и микроклимата жилых помещений, а также с соблюдением требований технических регламентов, СП, СанПиН и ограничений . пользования земельного участка (охранные зоны инженерных сетей), то возможно его расположение от межевой границы с отступом 1,0 м.

Таким образом, неблагоприятным для застройки фактором является . достаточная ширина земельного участка по главному фасаду, рие нтированному на улицу Покровскую, при одновременной необходимости ^пользования земельного участка для выращивания на нем сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек, а также проезда между зданиями, что делает строительство индивидуального жилого дома с соблюдением минимальных тетупов от границы земельного участка нецелесообразным.

Лист

Заказ: 51-04-19