КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУПУКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным вцдом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов, СНиПов, с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую среду на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233

1976-0220-3

г. Новокубанск

2020 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУПУКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

Заказчик: гр. Брагин С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов, СНиПов, с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую среду на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233

Директор

ГИЛ

Инженер

г. Новокубанск

2020 г.

ШОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

§

8

QC|

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУПУКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА
Член СРО союз «РОПК» СРО-П-ОЗ4-12102009
Местонахождение: 352240, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 63

Тел. 8(86195)31050

от 10.02.2020 г. № 1976.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов, СНиПов, с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на

окружающую среду

Настоящее заключение о возможности получения условно разрешенного вида использования земельного участка «Магазины»:

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

| йзм. I | [ Кол. | Лист | N<2 док. | Подл. / | у¦Цата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Кравченко |  |  | У2.20 |
| Н. контр. |  | Кедя |  |  | 32.20 |
| ran |  | Кедя |  | щ | 32.20 |

£

hi

1976-0220-3

<8

8.

J32

Общая пояснительная записка

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| п | 1 | 10 |

МУПУКС

Новокубанского района

НОРМОКОНТРОЛЬ	I t	СОГЛАСОВАНО

'S

s

IS

размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торговых объектов.

Определение возможного оказания негативного воздействия на окружающую среду в результате получения условно разрешенного вида использования земельного участка площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенного по адресу; г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, с соблюдением технических регламентов, СП, разработанной проектной организацией МКУ УКС Новокубанский район, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, земельного участка или объекта капитального строительства, физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление в комиссию.

Целью настоящего заключения для получения условно разрешенного вида использования земельного участка площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, является:

- определение возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП, с учетом особых условий использования территории и содержащие информацию

|  |  |  |  | тгп |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| йзм. | Кол. | Лист | Хэдок | ПоЖп. | Дата |

1976-0220-3

Лист

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

&

I

о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую среду.

1. Градостроительные сведения застройки земельного участка в границах Новокубанского городского поселения

- Сведения о земельном участке из иравил землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории Новокубанского городского поселения

Рассматриваемый земельный участок с площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположен по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233.

В соответствии е Правилами землепользования и застройки на территории Новокубанского городского поселения (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.08.2019 г. № 648 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», рассматриваемый участок расположен в жилой зоне (Ж), которая выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

|  |  |  |  | сЛ L |  | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Щ | / |  |
| Изм. | Кол. | Лист | Лудок | Под | 3. | Дата |

1976-0220-3

Лист

>МОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

§

5

'О

а

4

о

R

I

S:

Согласно ПЗЗ, ст. 40 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», данный земельный участок относится к градостроительной зоне Ж-1А - зона застройки индивидуальными жилыми домами, которая выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В данной градостроительной зоне с кодом вида разрешенного использования - 4.4, градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1А, предусмотрен испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка, запрашиваемый Заказчиком:

- магазины, где возможно размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торговых объектов.

Согласно ст. 38 ПЗЗ, при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться предельные параметры разрешенного строительства, установленные для соответствующей территориальной зоны статьей 40 настоящих Правил, местные нормативы градостроительного проектирования, а также установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках.

Рассматриваемый земельный участок с площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенный по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 251, соответствует требованиям статьи 40 ПЗЗ,

|  |  |  |  | г\ и и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| йзм. | Код. | Лист | Лддок | ПоЬп. | Дата |

1976-0220-3

Лист

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

50

*

'О

5S

I:

I

в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными статьей 40, с учетом положений статьи 38 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно- эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

Получение испрашиваемого условно-разрешенного вида использования - магазины, для земельного участка с площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенным по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, соответствует требованиям градостроительных норм, согласно ПЗЗ, не окажет негативное воздействие на окружающую среду, с соблюдением требований технических регламентов, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Сведения о функциональном назначении земельного участка в соответствии с генеральным планом Новокубанского городского

поселения

Согласно схеме функционального зонирования территории Новокубанского городского поселения, земельный участок с площадью 2540

|  |  |  |  | J / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w |  |
| Изм. | Код. | Лист | Кддок | riojir. | Дата |

1976-0220-3

Лист

НОРМОКОНТРОЛЬ	I ,	СОГЛАСОВАНО

13

л

5

§

I

ss?

кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенный по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, расположен в жилой зоне «Ж», с целевым направлением для индивидуального жилищного строительства - «Ж-1 А» и разрешенным видом использования - коммунальное обслуживание (код. 3.1).

- Сведения об объектах капитального строительства расположенных в границах рассматриваемого земельного участка

На земельном участке с площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, расположено два объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом и строение вспомогательного назначения (хозблок). В дальнейшем предусматривается снос данных объектов недвижимости и новое строительство - здание магазина.

- Сведения об ограничения использования земельного участка, наличия зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новокубанского городского поселения № ИСОГД 0512 01 20, земельный участок с площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенный по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, находится в границе третьего пояса водозабора.

С учетом отсутствия особых условий использования территории, возможно использование данного земельного участка в соответствии с испрашиваемым условно разрешенным видом использования «Магазины».

|  |  |  |  | d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wbf |  |
| йзм. | Код. | Лист | Лздок | Пори. | Дата |

1976-0220-3

Лист

НОРМОКОНТРОЛЬ	I /	СОГЛАСОВАНО

3

Получение испрашиваемого условно разрешенного вида использования

. «Магазины» (код 4.4), для земельного участка с площадью 2540 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, с учетом отсутствия особых условий использования территории, не окажет негативного воздействия на

- окружающую среду, соответствует требованиям технических регламентов Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Анализ градостроительной ситуации

Рассматриваемый земельный участок с площадью 2540 кв.м, с

- кадастровым номером 23:21:0401011:4165, расположенный по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 233, находится в центральной части г. Новокубанска. С севера данный земельный участок граничит с участком КН 23:21:0401010:3470 (ул. Володарского, 92), с разрешенным видом использования - для индивидуальной жилой застройки, со свободной от

- застройки территорией, а также с участком КН 23:21.0401011:2524 (ул. Ст. Разина, 91), с разрешенным видом использования - для многоквартирной среднеэтажной жилой застройки, с объектом капитального строительства - многоквартирным трехэтажным жилым домом. С востока данный земельный

" участок граничит с участком КН 23:21.0401011:2704 (ул. Володарского, 90), с разрешенным видом использования - для индивидуальной жилой застройки, с объектом капитального жилищного строительства - ивдивидуальный жилой дом, а также с участком КН 23:21:0401011:1816 (пер. Амурский, 37), с разрешенным видом использования - для индивидуальной жилой застройки, с

|  |  |  |  |  |  | Г- |  | - Лилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W | ш |  | 1976-0220-3 | 7 |
| йзм. | Кол. | Лист | Кадок | Под^. |  | Дата |  |  |

объектом капитального строительства - индивидуальный жилой дом. С запада данный земельный участок граничит с ул. Первомайская. С юга данный земельный участок граничит с ул. Володарского.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Красная линия в границах земельного участка, не утверждена.

На данный момент в границах земельного участка расположен два объекта капитального строительства: - индивидуальный жилой дом и строение вспомогательного использования (хозблок), которые подлежат сносу.

Участок расположен в пределах границ Новокубанского городского поселения.

Участок расположен в границе третьего пояса водозабора.

На рассматриваемом земельном участке отсутствуют ценные градоформирующие объекты; исторически значимые объекты, здания и сооружения составляющие предмет охраны данного поселения; объекты культурного наследия.

В результате проведения анализа градостроительной ситуации, настоящим заключением подтверждается возможность получения условно разрешенного вида использования земельного участка «Магазины» (код 4.4), где возможно размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торговых объектов.

Приложения:

1. Схема земельного участка на топографической съемке Ml :500.

1976-0220-3

Форма выписки утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 Ns 86

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 10.12.2019

(дата)	(номер)

Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация

(Союз "РОГТС" CPQ)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лип, осуществляющих подготовку

проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

Россия. 350000. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68. оф. 201. http://www.sropk.ru/,

info@sropk.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРОП-034- 12102009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана: Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства

Новокубанского района”

(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя -

юридического лица)

| Наименование ¦ Сведения |  |
| --- | --- |
| 1* Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |
| 1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Муниципальное унитарное предприятие ’’Управление капитального строительства Новокубанского района” МУП "УКС Новокубанского района” |
| 1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2343009940 |
| 1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1162372050983 |
| 1.4 Адрес места нахождения юридического лица | Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, д. 82 |
| 1.5 Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя) |  |
| 2* Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: |  |
| 2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 175 |
| 2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре чяшов саморегулируемой организации (число, месяцf год) | 18.11.2010 |
| 2.3 Дата (число, месяц, год) и номео решения о поиеме в члены саморегулируемой организации | 18 Л 1.2010, Протокол Ш5 |

Рассматриваемый

земельный

участок

Выкопировка фрагмента карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки новокубанского г/п

Ж-1А

IcppttlOftf J.tfcMMC шиы

ытw

Ж*1А

«ГТрАэ*

ЬфСТрОЛУ	ЗШШ* &ЛС**рОвд*иЭй

3o*a делового o6u^ct«snk!^o у €С«иерчес*о?с к&иаме**га

———

i>£ :«£Ж#аш*с

•■миг «А* ****•<*»»•*

нлс^.тснт%тещ* if> шгм

Кj *&щтршшт-ь&£ Мф&: »t	rtf/fwmmc

- Зтштт ^ -ж ш*я ш- &- >«гщр

С. лш*гмшит *mi* яр&лш&щж»ы% пгрцг г*^*игА,	и

-—	-					.				—-			-~	..-